ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОМСК 2019

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории	4

2. Характеристики объектов капитального строительства	6

2.1	Объекты жилого назначения	6

2.2	Объекты производственного назначения	6

2.3	Объекты общественно-делового назначения	7

2.4 Объекты социально-бытового назначения	8

2.5 Объекты иного назначения	9

2.5.1 Объекты рекреационного назначения	9

2.5.2 Акватории	9

2.5.3 Объекты специального назначения	9

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры	9

2.6.1 Водоснабжение	9

2.6.2 Канализация	10

2.6.3 Теплоснабжение	10

2.6.4 Электроснабжение	11

2.6.5	Газоснабжение	12

2.6.6 Связь	13

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры	13

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	14

3.1	Зоны планируемого размещения объектов федерального значения	14

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения	14

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения	14

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	15

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

##### 1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории

Территория проектирования расположена в западной и юго-западной части города Ханты-Мансийска (планировочные районы 2:5:1, 2:4:1, 2:4:2) и представляет собой вытянутую полосу вдоль р. Иртыш, ограниченную ул. Объездная.

Площадь территории в границах проектирования составляет 536,14 га.

В границах территории проектирования определены и установлены границы 31 планировочного элемента. Площадь территории в красных линиях составляет 469,74 га. Площадь в границах улично-дорожного коридора – 66,4 га.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска (утв. Решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590) (далее также – ПЗЗ), территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах:

ЖЗ 102 – Среднеэтажная жилая застройка,

ОДЗ 201 – Административно-делового назначения,

ОДЗ 203 – Торгового назначения,

ОДЗ 205 – Культурно-досугового назначения,

ОДЗ 210 – Многофункционального назначения,

РЗ 601 – Мест отдыха общего пользования,

ПР 301 - Зона промышленности,

ПР 302 - Коммунально-складская зона.

С учетом градостроительных регламентов, указанных территориальных зон, проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:

Новое строительство

- 16 восьмиэтажных многоквартирных жилых дома, общей площадью жилого фонда - 221 285 м2;

- здания общественно-делового назначения в количестве 38 объектов (общей площадью 264 805м2), в том числе встроенные в первые этажи жилых зданий;

- объекты социально-бытовой инфраструктуры: два детских сада на 600 мест, средняя общеобразовательная школа, 1745 учащихся, школа 8 вида на 150 учащихся, спасательная станция АСФ, спасательная станция единой дежурно-диспетчерской службы, станция скорой медицинской помощи, пожарное депо;

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, предназначенные для обслуживания проектируемых зданий;

- объекты автомобильного транспорта.

Сохраняемые объекты капитального строительства:

- общежитие на территории, занимаемой Представительством Тобольскстроймеханизации;

- объекты производственной и коммунально-складской зоны;

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации;

- зоны зеленых насаждений общего пользования.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки, которая измеряется суммарной поэтажной площадью застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории. В результате реализации планировочных решений коэффициент плотности застройки проектируемой территории составляет:

- коэффициент застройки – 0,07;

- коэффициент плотности застройки – 0,12;

- плотность застройки – 0,89 тыс.м2/га.

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Зона объектов жилой застройки, площадь зоны 19,89 га;

- Зона объектов социально-бытового назначения, площадь зоны 13,84 га;

- Зона объектов общественно-делового назначения, площадь зоны 104,23 га;

- Зона объектов коммунальной инфраструктуры, площадь зоны 8,71 га;

- Зона объектов транспортной инфраструктуры, площадь зоны 27,90 га;

- Зона объектов рекреации, площадь зоны 70,93 га;

- Зона природных территорий, площадь зоны 84,08 га;

- Зона производственных и коммунально-складских объектов, площадь зоны 47,84 га;

- Зона специального назначения, площадь зоны 4,00 га;

- Зона улично-дорожной сети, площадь зоны 66,40 га;

- Зона акваторий, площадь зоны 85,84 га;

Также на проектной территории выделена зона размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Площадь зоны – 363,79 га.

Ниже приведена сравнительная таблица параметров зон жилого, производственно и коммунально-складского, общественно-делового назначения, социальной инфраструктуры.

Таблица 1

Характеристика зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Наименование зоны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилого назначения | производственной и коммунально-складской | общественно-делового назначения | социальной инфраструктуры |
| 1 | Площадь территории в границах красных линий | га | 469,74 |  |  |  |
| 2 | Площадь зоны | га | 19,89 | 47,84 | 104,23 | 13,84 |
| 3 | Общая площадь объектов | м2 | 196852 | 41625 | 276798 | 54375 |
| 4 | Площадь застройки объектов | м2 | 33644 | 48525 | 201212 | 26355 |
| 5 | Плотность фонда объектов капитального строительства (брутто) | м2/га | 419,07 | 88,61 | 589,26 | 115,76 |
| 6 | Плотность фонда объектов капитального строительства (нетто) | м2/га | 9897,03 | 870,08 | 2655,73 | 3929,74 |
| 7 | Плотность застройки (брутто) | % | 0,72 | 1,03 | 4,28 | 0,56 |
| 8 | Плотность застройки (нетто) | % | 16,92 | 10,14 | 19,31 | 19,05 |

Виды разрешенного использования земельных участков и объекта капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства определены в соответствии с ПЗЗ.

##### 2. Характеристики объектов капитального строительства

### Объекты жилого назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются многоквартирные жилые дома с придомовой территорией, занятой площадками отдыха и спорта, парковками.

Многоквартирная жилая застройка:

- этажность: 8,

- количество: 16 объектов,

- площадь застройки: 31 434 м2,

- общая площадь: 195 082 м2.

Общежитие:

- этажность: 1,

- количество: 1 объектов,

- площадь застройки: 1 910 м2,

- общая площадь: 1 530 м2.

### Объекты производственного назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются производственные объекты со следующими характеристиками:

Склады производственной базы

- этажность: 1,

- количество: 9 объектов,

- площадь застройки: 5 860 м2,

- общая площадь: 4 690 м2.

Рыбокомбинат

- этажность: 1,

- площадь застройки: 8 000 м2,

- общая площадь: 6 620 м2.

### Объекты общественно-делового назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются объекты общественно-делового назначения со следующими характеристиками (см. таблицу ниже).

Таблица 2

Характеристика объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Объект | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лодочная станция, яхт клуб | 2 | 3790 | 6070 |
|  | Объект общественного назначения | 4 | 2892 | 9258 |
|  | Центр профессиональной патологии со стационарным отделением на 45 коек | 6 | 3710 | 17800 |
|  | Храм | 1 | 1350 | 1080 |
|  | Объекты торговли (6 объектов) | 1 | - | 3090 |
|  | Объекты бытового обслуживания* (2 объекта) | 1 | - | 1030 |
|  | Аптека* (2 объекта) | 1 | - | 1030 |
|  | Клуб* | 1 | - | 515 |
|  | Отделение «Сбербанка» * | 1 | - | 515 |
|  | Кафе* | 1 | - | 515 |
|  | Научно-исследовательский институт | 2, 5, 6 | 12945 | 38340 |
|  | Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих (учебный корпус) | 3 | 3580 | 8580 |
|  | Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих (блок для проживания, столовая) | 2 | 1680 | 2 685 |
|  | Дворец юстиции | 5 | 3670 | 14680 |
|  | Кафе | 1 | 485 | 390 |
|  | Объект торговли (пристройка к торговому комплексу «Лента») | 1 | 1800 | 1440 |
|  | Административное здание | 3 | 1410 | 3380 |
|  | Административное здание | 3 | 535 | 1285 |
|  | Административное здание РУВД (3 объекта) | 5 | 2255 | 9020 |
|  | Здание городской администрации | 4 | 2550 | 8150 |
|  | Административное здание ГИБДД | 2 | 790 | 1270 |
|  | Пункт управления автодромом | 1 | 85 | 70 |
|  | Объект торговли | 1 | 6150 | 4920 |
|  | Объект торговли (станция технического обслуживания, автомойка) | 1 | 7810 | 6250 |
|  | Объект торговли (2 объекта (административное здание, автозаправочная станция, автомойка)) | 1, 2 | 12485 | 10300 |
|  | Объект торговли (2 объекта (автозаправочная станция, автомойка)) | 1 | 16770 | 13415 |
|  | Магазин автозапчастей (2 объекта) | 1, 2 | 3910 | 3760 |
|  | Торгово-рыночный комплекс народных ремесел | 1 | 6480 | 5185 |
|  | Выставочный зал: Комплекс-панорама «Открытие Сибири» | 1 | 2690 | 2150 |
|  | Административное здание (32 объекта) | 2 | 27625 | 44200 |
|  | Медицинский вытрезвитель | 2 | 520 | 835 |
|  | Вспомогательный объект центра профессиональной патологии | 1 | 1120 | 895 |
|  | Гараж боксового типа, 31 машино-место | 1 | 985 | 790 |
|  | Гараж ГИБДД (2 объекта, 36 машино-мест) | 1 | 1150 | 920 |
|  | Крытая автостоянка на (28 машино-мест) | 1 | 870 | 700 |
|  | Котельная | 1 | 400 | 320 |
|  | Складское помещение (51 объект) | 1 | 58285 | 46300 |
|  | Крытая автостоянка (10 машино-мест) | 1 | 335 | 270 |
|  | Итого: 38 объектов |  | 190 580 | 264 805 |

### 2.4 Объекты социально-бытового назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются объекты социальной инфраструктуры со следующими характеристиками (см. таблицу ниже).

Таблица 3

Характеристика объектов социальной сферы

| № п/п | Объект | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детский сад, 300 мест | 2 | 2085 | 3335 |
|  | Детский сад, 300 мест | 2 | 2085 | 3335 |
|  | Средняя общеобразовательная школа, 1725 учащихся | 3 | 10530 | 24600 |
|  | Школа 8 вида, 150 учащихся | 3 | 4250 | 10190 |
|  | Спасательная станция АСФ | 3 | 870 | 2085 |
|  | Станция скорой медицинской помощи | 1, 3 | 2760 | 3460 |
|  | Пожарное депо, гараж на 7 автомобилей | 2, 1 | 1435 | 1760 |
|  | Итого: 7 объектов |  | 24 015 | 48 765 |

### 2.5 Объекты иного назначения

###### 2.5.1 Объекты рекреационного назначения

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение объектов рекреационного назначения. Значительная часть рекреационных объектов размещается в непосредственной близости от проектируемых объектов капитального строительства, в том числе, жилых дом и вдоль берега р. Иртыш (планировочные районы 2:4:1 и 2:4:2). Нормативно необходимый минимум объектов рекреационного назначения также размещается в южной части планировочного района 2:5:1.

Площадь зоны планируемого размещения объектов рекреационного назначения составляет 70,93 га.

В северной части территории проектирования большую площадь занимают участки, занятые природным ландшафтом, неиспользуемые в хозяйственной деятельности. Площадь указанных участков составляет 84,08 га.

###### 2.5.2 Акватории

В границах территории проектирования расположены акватории, площадь которых составляет 86,215 га.

###### 2.5.3 Объекты специального назначения

К размещению на территории проектирования предлагается объект специального назначения - спасательная станция единой дежурно-диспетчерской службы, со следующими характеристиками зданий:

- этажность: 1, 2

- количество: 4 объекта,

- площадь застройки зданий: 1445 м2,

- общая площадь зданий: 1345 м2.

Площадь зоны, выделяемый для территории спасательной станции, 3,96 га.

### 2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

###### 2.6.1 Водоснабжение

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж существующих сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 3,8 км;

- частичный демонтаж существующих скважин для забора воды, пожарных резервуаров и насосных станций;

- строительство 15 км сетей водоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Ориентировочный объём водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составит 2570 м. куб/сут.

Объём водопотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей, а также фактических показателей в производственных территориях.

###### 2.6.2 Канализация

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж напорных сетей водоотведения общей протяженностью 0,9 км,

- демонтаж самотечных сетей водоотведения общей протяженностью 0,7 км;

- частичный демонтаж септиков и выгребов;

- реконструкция канализационной насосной станции КНС-№19 до производительности 6000 м. куб/сут;

- строительство канализационной насосной станции КНС - «Южная 1» и КНС - «Южная 2»  суммарной производительностью 3000 м. куб/сут;

- строительство канализационной насосной станции КНС - «Северная», КНС «1», КНС «2», КНС «3».

- строительство напорных коллекторов в границах рассматриваемой территории общей протяженностью 5,1 км;

- строительство в северной части территории проектирования сбросных напорных коллекторов с городских канализационных очистных сооружений общей протяжённостью трассы в границах рассматриваемой территории 0,4 км;

- строительство самотечных коллекторов в границах рассматриваемой территории общей протяженностью 8,7 км;

Производительности и необходимость реконструкции сооружений и сетей уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением характеристик объектов обслуживания. Также необходимо учесть нагрузку на городские канализационные очистные сооружения и при необходимости предусмотреть их расширение с увеличением мощности.

Ориентировочный объём водоотведения составит 2180 м. куб/сут.

Объём водоотведения в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### 2.6.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение и ГВС административных и общественных зданий северной части береговой зоны и лодочной станции, яхт клуба предусматривается от встроенных и пристроенных газовых котельных.

Расход тепла индивидуальными котельными составит 33,1090 Гкал/ч (92518 Гкал/год).

Рабочим проектом может быть рассмотрен вариант установки, как индивидуальных газовых котельных, так и на несколько зданий.

Теплоснабжение проектируемых зданий и сооружений южной части территории проектирования будет осуществляться от планируемой газовой котельной ориентировочной мощностью 25 Гкал/ч.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями от котельной составит:

- на отопление 14,4050 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 2,3488 Гкал/ч;

- на вентиляцию 4,6031 Гкал/ч.

Итого: 19,3417 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 20,7440 Гкал/ч (69873Гкал/год).

Система теплоснабжения двухтрубная.

Обеспечение всех абонентов системой горячего водоснабжения предусматривается по средствам установки пластинчатых теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах и пунктах учёта.

Параметры теплоносителя 95/70°С.

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж сетей теплоснабжения, общей протяженностью трассы 1,5 км;

- строительство магистральных сетей теплоснабжения, общей протяженностью трассы 1,8 км;

- строительство газовой котельной ориентировочной мощностью 25 Гкал/ч (южная часть рассматриваемой территории);

- строительство индивидуальных газовых котельных в количестве 56 штук.

Тип, вид и марку оборудования, а также место установки необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

Суммарный расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях всей рассматриваемой территории составит 53,8530 Гкал/ч (162391 Гкал/год).

Суммарную тепловую нагрузку на отопление и горячее водоснабжение в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### 2.6.4 Электроснабжение

В соответствии с решениями Генерального плана города Ханты-Мансийска предусмотрен вынос воздушной линии ВЛ 110 кВ и переустройство в кабельные линии с строительством за границами территории проектирования вдоль улицы Объездная

С учётом перспективы развития в границах рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ общей протяженностью трассы 2,8 км (замена на кабельные линии электропередачи);

- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 2,7 км;

- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 3,2 км;

- демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 2,2 км;

- демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 3,5 км;

- строительство воздушной линии электропередачи КЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 1,3км;

- строительство кабельной линии электропередачи КЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 14,1 км;

- строительство кабельной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 0,3 км;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в количестве - 21 шт;

- строительство распределительного пункта, совмещённого с трансформаторной подстанцией - 1 шт.

Проектом рекомендуется при строительстве и реконструкции воздушных линий электропередачи использовать самонесущий изолированный провод на ж/б опорах. Уличное освещение выполнить кабельными линиями 0,4 кВ, светильники рекомендуется использовать с натриевыми лампами или современные светодиодные светильники, установленные по однорядной схеме.

В южной части береговой зоны планируется строительство объектов первой категории надежности электроснабжения:

- газовая котельная тепловой мощностью 25 Гкал/ч;

- канализационная насосная станция «Южная 1» и «Южная 2».

Для данных объектов проектом предусмотрена установка отдельных двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, в здании котельной предусмотреть резервный источник питания дизельную электростанцию.

Суммарное электропотребление в границах рассматриваемой территории составит 13,9 МВт. Объём электропотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### Газоснабжение

Для обеспечения территории централизованной системой газоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж шести ГРП;

- демонтаж существующих сетей газоснабжения высокого давления общей протяжённостью 1,1 км;

- демонтаж существующих сетей газоснабжения среднего давления общей протяжённостью 1,2 км;

- демонтаж существующих сетей газоснабжения низкого давления общей протяжённостью 0,1 км;

- строительство двух ГРП;

- строительство сетей газоснабжения высокого давления общей протяжённостью 0,08 км;

- строительство сетей газоснабжения среднего давления общей протяжённостью 5,2 км;

- строительство сетей газоснабжения низкого давления общей протяжённостью 0,2 км.

На территории проектирования использования газа предусматривается в качестве топлива в индивидуальных и блочных котельных для покрытия нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения застройки. Расход газа необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

Проектом рекомендуется использовать для пищеприготовления электрические плиты, в связи с тем, что на территории уже построена система энергоснабжения, позволяющая обеспечить необходимые мощности.

Использование электрических плит взамен газовых позволит обеспечить более безопасную эксплуатацию зданий и повысить уровень пожаро-, взрыво-безопасности.

Общее газопотребление рассматриваемой территории с учётом перспективы развития ориентировочно составит 7479,6 м. куб/ч. (22554238 м. куб/год). Объём газопотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### 2.6.6 Связь

Проектом предусмотрено увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Ориентировочное количество абонентских номеров составит 2624 номера. Обеспечение необходимым количеством телефонных номеров абонентов, находящихся в северной части проектируемой территории выполнить за счёт подключения к существующим телефонным сетям, проходящим по улице Энгельса. В южной части проектируемой территории установить АТС с подключением ее к общегородским сетям. Расширение городской телефонной сети рекомендуется производить за счет установки цифровых автоматических телефонных станций.

Проектом предусматривается организация оптических узлов для подключения абонентов микрорайона к городским мультисервисным сетям по технологии «оптика в каждое здание».

С учётом перспектив развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж существующих двух вышек связи и автоматической телефонной станции (в южной части территории проектирования);

- демонтаж существующих сетей связи, общей протяженностью трассы 0,4 км (в северной части территории проектирования);

- строительство кабельной канализации связи общей протяженностью трассы 11,1 км.

Трассировку и параметры сетей связи необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования. Количество перспективных номеров и абонентов следует уточнить маркетинговым исследованием после определения параметров зданий.

### 2.7 Объекты транспортной инфраструктуры

1) Магистральные улицы районного значения

- протяженность: 9,1 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

2) Улицы и дороги местного значения

- протяженность: 11,3 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

3) Проезды

- протяженность: 46,3 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

4) Для организации сбора и отведения ливневых и талых вод в границах территории проектирования предусмотрено строительство закрытой сети ливневой канализации:

- самотечной сети, общей протяжённостью 14,48 (уточняется на дальнейших стадиях проектирования);

- напорной сети, протяжённостью 1,24 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования);

- канализационная насосная станция (КНС) ливневых стоков – 2 шт.

- локальных очистных сооружений (ЛОС) поверхностного стока закрытого типа – 5 шт.

##### 3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

### Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

На территории проектирования предусматривается размещение следующих объектов федерального значения:

- пожарное депо с гаражом на 7 автомобилей;

- спасательная станция АСФ (в северной части территории проектирования);

- спасательная станция единой дежурно-диспетчерской службы (в южной части территории проектирования);

- 3 здания РУВД;

- медицинский вытрезвитель;

- здание ГИБДД;

- центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих;

- научно-исследовательский институт.

Площадь зоны, выделяемой для размещения объектов федерального значения 6,41 га.

Также, к объектам федерального значения относятся и акватории, входящие в границу проектирования, площадь которых составляет 86,215 га.

### 3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения

В целях размещения объектов местного значения проектными решениями проекта планировки территории выделена зона планируемого размещения объектов местного значения. Площадь указанной зоны составляет 348,53 га.

В границах зоны планируемого размещения объектов местного значения размещаются следующие объекты:

1. Объекты социального назначения:

- два детских сада, мощностью 600 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся;

- школа 8 вида на 150 учащихся;

- станция скорой медицинской помощи.

2. Объекты общественно-делового назначения:

- здание городской администрации;

- Дворец юстиции.

3. Объекты рекреационного назначения:

- озелененные места общего пользования;

- природные территории.

4. Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры:

- улицы;

- магистральные инженерные коммуникации и объекты коммунальной инфраструктуры.

### 3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Фактические показатели обеспеченности территории проектирования объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в полной мере не обеспечивают достаточного уровня комфортности среды.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на территории проектирования объектов регионального значения. Размещаемые объекты федерального, местного значения повышают уровень обеспеченности территории объектами социальной, общественно-деловой, транспортной инфраструктуры и обслуживающими ее объектами коммунальной сферы.

Размещаемые объекты в совокупности с существующими объектами сформировали многоотраслевую сеть обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг.

Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения дополнены размещением проектируемых объектов, что более полно отвечает нормативным требованиям.

объекты, встроенные в первые этажи жилых зданий