ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Департамент градостроительства и архитектуры

Администрации города Ханты-Мансийска

Муниципальный контракт:

№ 12 от 01.07.2013 г.

Проект планировки и проект межевания

территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская – Объездная – Конева – Восточная объездная города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Положения о размещении объектов капитального строительства

Основная  часть

Том 1

МОСКВА 2013

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Департамент градостроительства и архитектуры

Администрации города Ханты-Мансийска

Муниципальный контракт:

№ 12 от 01.07.2013 г.

Проект планировки и проект межевания

территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская – Объездная – Конева – Восточная объездная города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Положения о размещении объектов капитального строительства

Основная  часть

Том 1

Заместитель

Генерального директора	            	            	              С.А. Ткаченко

Главный инженер проекта	            	        	             С.Е. Матвеева

Перечень текстовых и графических материалов

| Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- |
| 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Утверждаемая часть) |  |
| Текстовые материалы: |  |
| Положения о размещении объектов капитального строительства. Том 1. | А4 |
| Графические материалы: |  |
| - Чертеж планировки территории. | М 1:2000 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Текстовые материалы: |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Том 2. Книга 1. | А4 |
| Графические материалы: |  |
| - Схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане города Ханты-Мансийска. | б\м |
| - Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план). | М 1:2000 |
| 2.1. Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план). Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры. | М 1:2000 |
| 2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план). Схема красных линий и линий регулирования застройки. | М 1:2000 |
| 2.3. Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план). Схема границ территориальных зон и установленных градостроительных регламентов. | М 1:2000 |
| - Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. | М 1:2000 |
| - Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий. | М 1:2000 |
| - Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. | М 1:2000 |
| - Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Водоснабжение и водоотведение. | М 1:2000 |
| - Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Энергоснабжение и средства связи. |  |
| 8. Чертеж красных линий и линий регулирования застройки. | М 1:2000 |
| 9. Схема архитектурно-планировочной организации территории. | М 1:2000 |
| 10. Предложения по застройке территории. Объемно-пространственные решения района. |  |
| 11. Схема благоустройства, озеленения и ландшафтной организации территории. | М 1:2000 |
| 12. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:2000 |
| Текстовые материалы: |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Том 2. Книга 2. | А4 |
| Графические материалы: |  |
| 1.Чертеж «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий». | М 1:2000 |
| 2.Чертеж «Организация гражданской обороны и защита от чрезвычайных ситуаций». | М 1:2000 |
| Текстовые материалы: |  |
| Сбор и систематизация исходных данных. Том 2. Книга 3. |  |
| Текстовые материалы: |  |
| Предложения по изменению регламентов застройки территории. Том 2. Книга 4. |  |
| Графические материалы: |  |
| 1. Схема градостроительного зонирования территории микрорайона «Иртыш». Существующее положение. |  |
| 2. Предложения по изменению градостроительного зонирования (регламентов застройки территории) для внесения их в Правила землепользования и застройки города Ханты-Мансийска. |  |
| 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Текстовые материалы |  |
| Проект межевания территории Том 3 |  |
| Графические материалы в Томе 3 |  |
| - Чертеж межевания территории (Проектный план). | М 1:2000 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Главный инженер проекта                                                                         С.Е. Матвеева

Состав авторского коллектива

|  | Разделы проекта | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта, управление, организация работ, контроль | Заместитель генерального директора | Ткаченко С.А. |
| 2 | Главный инженер проекта, организация проектного процесса, координация работ | Нач. мастерской | Матвеева С.Е. |
| 3 | Актуализация топографических материалов. | Архитектор | Шиндина С.А. |
| 4 | Транспортная инфраструктура | Гл. специалист по транспорту | Трофименко К.Ю. Залесский Н.В. |
| 5 | Анализ существующего положения и комплексная оценка | ГАП | Салаткин Е.С. |
| 6 | Основные направления развития территории. Функциональное зонирование. Архитектурно-планировочная организация территории. | ГАП | Салаткин Е.С. |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |
|  | Теплоснабжение | Зав.группой | Дронова А.А. |
|  | Водоснабжение | ГИП | Рязанова Н.В. |
|  | Водоотведение | ГИП | Рязанова Н.В. |
|  | Электроснабжение | Зав.группой | Дронова А.А. |
|  | Связь и информация | Зав.группой | Дронова А.А. |
|  | Газоснабжение | Зав.группой | Дронова А.А. |
|  | Инженерная подготовка территории, вертикальная планировка | инженер | Дельцова Т.М. |
| 8 | Геология. Природный комплекс. Климат | К.т.н. Инженер-геолог | Соколова О.Г. |
| 9 | Население, баланс территории, ТЭП. Социально-экономическое обоснование | Главный экономист | Коссова И.И. |
| 10 | История, объекты культурного наследия | Главный специалист | Верховская М.А. |
| 11 | Охрана окружающей среды | Главный специалист | Фадеев О.Н. |
| 12 | Межевание территории |  | Салаткин Е.С. |
| 13 | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | Главный специалист ГО и ЧС | Шелестов С.И. |

Содержание Т. 1

| № п/п | Название раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |
| 1. | Введение. Цели и задачи проекта планировки | 6 |
| 2. | Нормативная база | 6 |
| II | Характеристика планируемого развития территории | 18 |
| 1. | Параметры планируемого развития территории | 18 |
| 2. | Новое жилищное строительство | 18 |
| 3. | Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 21 |
| 4. | Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия | 23 |
| 5. | Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории | 25 |
| 6. | Развитие улично-дорожной сети | 31 |
| III | Характеристика планируемых к размещению объектов капитального строительства | 35 |

# I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# 1.Введение. Цели и задачи проекта планировки территории

Настоящая работа выполнена на основании Муниципального Контракта №12 от 01.07.2013 г. на выполнение проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская-Объездная-Конева-Восточная объездная города Ханты-Мансийска ханты-Мансийского автономного округа-Югры ОАО Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития.

Цель проекта планировки :градостроительными методами обеспечить устойчивое развитие территории микрорайона «Иртыш».

Задачи проекта: выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, установление  зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения , установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки включает: Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также  характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; чертеж планировки территории, на котором отображены:

- красные линии,

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства,

- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

# 2.Нормативная база

Проект планировки осуществляется на основании документов территориального планирования: Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Генерального плана города Ханты-Мансийска, Правил землепользования и застройки города Ханты-Мансийска и  документов современного законодательства, используемых при проведении работ по территориальному планированию.

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ.

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,     лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в   Российской Федерации».

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов».

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия      (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в    Российской Федерации».

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О     мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Приказ Министерства регионального  развития Российской Федерации от 11 августа 2006 года № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка».

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15        «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений».

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 июля 2006 года № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 марта 2010 года № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений».

Законодательные и нормативные акты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

# Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 июня 2007 г. N 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов".

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 13 июня 2007 г. N 153-п «О составе и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Приказ Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Ханты-Мансийска № 250 от 05 июля 2013г. « О назначении ответственных лиц».

# Решение Думы г. Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 г. N 790 "О Положении о составе, порядке подготовки генерального плана города Ханты-Мансийска и порядке внесения в него изменений".

# Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 г. N 63-оз"О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

# Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 25 февраля 2011 г. N 214 
"Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска".

# Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2007 г. N 349-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

# Решение Думы г. Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 г. N 590 "О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска".

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76* Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СП 31.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт.

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов.

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления .

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП 32-03-96 Аэродромы.

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

Пособия

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИПградостроительства, 1983.

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «ЦЕНТИНВЕСТпроект», 2000.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-плани-ровочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80.

СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 31-112-2004(1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1.

СП 31-112-2004(2) Физкультурно-спортивные залы. Часть 2.

СП 31-112-2004(3) Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены.

СП 31-113-2004 Бассейны для плавания.

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилакти-ческих учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования.

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности.

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации.

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР.

СанПиН 42-125-4437-87 Устройство, содержание, и организация режима детских санаториев.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту.

СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии.

Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства.

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов.

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения».

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования».

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 108-96 Культовые сооружения. Противопожарные требования.

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

Правила безопасности (ПБ)

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

# II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Параметры планируемого развития территории

Площадь территории в границах проекта планировки 188,47 га. Численность населения составляет 11,6 тыс. чел.

Плотность населения в границе проекта планировки составит 62 чел/га при обеспеченности общей площадью 30 кв. м  на человека.

Реализация проекта предлагается в два этапа:

- 1 очередь  2017 год;

- расчетный срок – 2020 год.

1.1. Функциональные зоны

Территория микрорайона «Иртыш» дифференцирована на следующие зоны:

-индивидуальной застройки

-малоэтажной жилой застройки;

-среднеэтажной жилой застройки;

-многоэтажной жилой застройки;

-застройки повышенной этажности

-общественно-делового назначения;

- культового назначения;

-социально-бытового назначения;

-торгового назначения;

-учебно-образовательного назначения;

-культурно-досугового назначения;

- спортивного назначения;

-здравоохранения;

-коммунального назначения;

-автомобильного транспорта;

-речного транспорта;

-объектов инженерного обеспечения;

-объектов отдыха;

-природные территории;

-акватории.

2. Новое жилищное строительство

В соответствии с проектными решениями новый жилой фонд составит 281,7 тыс. кв. м. общей площади, в том числе 269,7 тыс. кв. м.  – жилая площадь и 12,0 тыс. кв. м. площадь нежилых помещений. Суммарная поэтажная площадь наземной части зданий составит 361,6 тыс. кв. м. Население в новом проектируемом жилом фонде составит  9,0 тыс. человек при средней обеспеченности  общей площадью  в 30 кв. м/чел. Распределение нового жилого фонда по типам застройки приведено в таблице 1. Преобладающим типом застройки станет среднеэтажная застройка. Ее удельный вес в общей площади жилищного фонда составит 55,4 %.

Характеристика жилого фонда по типам застройки                 Таблица 1

| Тип застройки | Общая площадь, тыс. кв. м. | %% |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | - | - |
| Таун – хаусы | 42,9 | 15,2 |
| Среднеэтажная жилая застройка (4-6 этажей) | 156,2 | 55,4 |
| Многоэтажная жилая застройка (7-8 этажей) | 25,8 | 9,2 |
| Жилая застройка повышенной этажности (9 этажей) | 56,8 | 20,2 |
| Всего: | 281,7 | 100,0 |

Подробная характеристика проектируемого жилищного фонда приведена в таблице 2.

Характеристика проектируемого жилищного фонда                                         Таблица2

| № участка | Количество секции | Этажность | Площадь застройки кв. м | Суммарная поэтажная площадь, кв. м | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Нежилая площадь, кв. м | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3 | 4-6 | 1052 | 5640 | 4230 | 4230 |  | 141 |
|  | 3 | 4-5 | 1052 | 4544 | 3408 | 3408 |  | 114 |
|  | 2 | 4-6 | 716 | 3536 | 2652 | 2652 |  | 88 |
|  | 4 | 4-5 | 1432 | 6444 | 4833 | 4833 |  | 161 |
| Итого |  |  | 4252 | 20164 | 15123 | 15123 |  | 504 |
| 9 | 7 | 4-6 | 2440 | 11908 | 8931 | 8931 |  | 298 |
|  | 2 | 4 | 716 | 2864 | 2148 | 2148 |  | 72 |
|  | 2 | 4 | 716 | 2864 | 2148 | 2148 |  | 72 |
| Итого |  |  | 3872 | 17636 | 13227 | 13227 |  | 441 |
| 10 | 5 | 4-6 | 1892 | 9584 | 7224 | 6651 | 573 | 220 |
|  | 2 | 4 | 716 | 2864 | 2148 | 2148 |  | 72 |
|  | 5 | 4 | 1812 | 7248 | 5436 | 5436 |  | 181 |
| Итого |  |  | 4420 | 19696 | 14808 | 14235 | 573 | 473 |
| 11 | 5 | 4-5 | 1434 | 6451 | 4838 | 4838 |  | 161 |
|  | 2 | 4 | 716 | 2864 | 2148 | 2148 |  | 72 |
|  | 2 | 4-5 | 1052 | 4924 | 3693 | 3693 |  | 123 |
|  | 3 | 4-5 | 1770 | 8131 | 6098 | 6098 |  | 203 |
| Итого |  |  | 4972 | 22370 | 16777 | 16777 |  | 559 |
| 12 | 4 | 4 | 1432 | 5728 | 4296 | 4296 |  | 143 |
|  | 4 | 4 | 716 | 2864 | 2148 | 2148 |  | 72 |
|  | 3 | 4-6 | 1052 | 5640 | 4230 | 4230 |  | 141 |
|  | 1 | 9 | 724 | 4532 | 3396 | 2856 | 540 | 95 |
|  | 1 | 9 | 724 | 4532 | 3396 | 2856 | 540 | 95 |
| Итого |  |  | 4648 | 23296 | 17466 | 16386 | 1080 | 546 |
| 13 | 1 | 9 | 724 | 4532 | 3396 | 2856 | 540 | 95 |
|  | 1 | 9 | 724 | 4532 | 3396 | 2856 | 540 | 95 |
|  | 1 | 9 | 724 | 4532 | 3396 | 2856 | 540 | 95 |
|  | 1 | 8 | 1323 | 10584 | 7938 | 6946 | 992 | 231 |
|  | 3 | 8 | 1109 | 8872 | 6654 | 6654 |  | 222 |
| Итого |  |  | 4604 | 33052 | 24780 | 22168 | 2612 | 738 |
| 14 | 1 | 9 | 724 | 4532 | 3396 | 2856 | 540 | 95 |
|  | 1 | 9 | 724 | 4532 | 3396 | 2856 | 540 | 95 |
|  | 1 | 5 | 386 | 1930 | 1148 | 1148 |  | 38 |
|  | 4 | 5 | 1479 | 7395 | 5546 | 5546 |  | 185 |
|  | 2 | 5 | 732 | 3660 | 2745 | 2745 |  | 92 |
| Итого |  |  | 4045 | 22049 | 16231 | 15151 | 1080 | 505 |
| 15 | 1 | 10 | 466 | 4660 | 3495 | 3495 |  | 117 |
|  | 1 | 10 | 466 | 4660 | 3495 | 3495 |  | 117 |
|  | 3 | 6 | 1160 | 6960 | 5220 | 5220 |  | 174 |
|  | 5 | 5 | 1732 | 8660 | 6495 | 6495 |  | 217 |
|  | 3 | 6 | 1053 | 6318 | 4739 | 4739 |  | 158 |
|  | 3 | 5 | 1053 | 5265 | 3949 | 3949 |  | 132 |
|  | 2 | 6 | 672 | 4032 | 3024 | 3024 |  | 101 |
|  | 2 | 5 | 672 | 3360 | 2520 | 2520 |  | 84 |
| Итого |  |  | 7274 | 43915 | 32937 | 32937 |  | 1098 |
| 17 | 6 | 4-8 | 2104 | 12960 | 9739 | 8161 | 1578 | 272 |
|  | 7 | 4-8 | 2440 | 15020 | 11300 | 9470 | 1830 | 315 |
|  | 2 | 6-8 | 716 | 5056 | 3792 | 3792 |  | 126 |
| Итого |  |  | 5260 | 33036 | 24831 | 21423 | 3408 | 713 |
| 23 | 3 | 5 | 1052 | 5260 | 3945 | 3945 |  | 132 |
| Итого |  |  | 1052 | 5260 | 3945 | 3945 |  | 132 |
| 26 | 1 | 9 | 630 | 5670 | 4253 | 4253 |  | 142 |
|  | 1 | 9 | 616 | 5544 | 4158 | 4158 |  | 139 |
| Итого |  |  | 1246 | 11214 | 8411 | 8411 |  | 281 |
| 28 | 5 | 4-5 | 1724 | 7948 | 5961 | 4668 | 1293 | 155 |
|  | 4 | 4 | 1388 | 5552 | 4164 | 4164 |  | 139 |
|  | 2 | 4 | 716 | 2864 | 2148 | 2148 |  | 72 |
| Итого |  |  | 3828 | 16364 | 12273 | 10980 | 1293 | 367 |
| 38 | 1 | 9 | 435 | 3915 | 2936 | 2610 | 326 | 87 |
|  | 1 | 9 | 435 | 3915 | 2936 | 2610 | 326 | 87 |
|  | 1 | 9 | 435 | 3915 | 2936 | 2610 | 326 | 87 |
| Итого |  |  | 1305 | 11745 | 8808 | 7830 | 978 | 261 |
| 42 | 1 | 9 | 435 | 3915 | 2936 | 2610 | 326 | 87 |
|  | 1 | 9 | 435 | 3915 | 2936 | 2610 | 326 | 87 |
|  | 1 | 9 | 435 | 3915 | 2936 | 2610 | 326 | 87 |
| Итого |  |  | 1305 | 11745 | 8808 | 7830 | 978 | 261 |
| 43 | 4 | 5 | 1567 | 7835 | 5876 | 5876 |  | 196 |
|  | 1 | 6 | 736 | 4416 | 3312 | 3312 |  | 110 |
|  | 1 | 6 | 1089 | 6534 | 4900 | 4900 |  | 163 |
|  | 2 | 5 | 663 | 3315 | 2486 | 2486 |  | 83 |
| Итого |  |  | 3392 | 22100 | 16574 | 16574 |  | 552 |
| 44 | 3 | 4-6 | 1052 | 4968 | 3726 | 3726 |  | 175 |
| Итого |  |  | 1052 | 4968 | 3726 | 3726 |  | 175 |
| Всего |  |  | 56527 | 318610 | 238725 | 226723 | 12002 | 7607 |
|  | Таун-хаусы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 74 | 2 | 7158 | 14316 | 14316 | 14316 |  | 477 |
| 19 | 74 | 2 | 7158 | 14316 | 14316 | 14316 |  | 477 |
| 20 | 74 | 2 | 7158 | 14316 | 14316 | 14316 |  | 477 |
| Итого |  |  | 21474 | 42948 | 42948 | 42948 |  | 1431 |
| Всего |  |  | 78001 | 361558 | 281673 | 269671 | 12002 | 9038 |

3. Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Проектируемые учреждения обслуживания                                       Таблица 3

| № участка | Объект | Этаж | Общая площадь здания, кв. м. | Вмести-мость | Терри-тория, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Общеобразовательная школа | 3 | 7100 | 1200 мест | 2,5 | 1 очередь |
| 9 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 800 | 120 мест | 0,4 | 1 очередь |
| 17 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 1280 | 120 мест | 0,37 | Расчетный срок |
| 22 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 800 | 120 мест | 0,8 | 1 очередь |
| 7 | Торговый центр | 2 | 2900 | 1400 кв.м торговой площади | 0,9 | 1 очередь |
| 15 | Спортивный зал | 1 | 440 | 300 кв.м площади пола | _ | 1 очередь |
| 16 | Торгово-деловой центр: - торговые площади, - учреждения питания, -отделение банка, - отделения связи, - офисы | 6 | 4560 | - | 0,49 | 1 очередь |
|  | Общественно-деловой центр с клубными помещениями и залом | 6 | 4130 | - |  | 1 очередь |
| 29 | Гостиница | 4 | 2200 | 120 мест | - | 1 очередь |
|  | Административное здание | 5 | 2900 | - | - | 1 очередь |
| 30 | Социально-досуговый комплекс: -центр оказания муниципальных услуг населению, - страховая компания, -туристическая компания, -банк, -кафе, ресторан | 9 | 3780 | - | 0,96 | 1 очередь |
|  | Объекты городского значения |  |  |  |  |  |
| 21 | Торгово-развлекательный центр |  | 49970 |  | 5,2 | 1 очередь |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | ТД "Меридиан" | 3 | 7067 |  |  | существ. |
|  | ТД «Сатурн» | 3 | 14164 |  |  | существ. |
|  | Развлекательный центр | 3 | 28739 |  |  | 1 очередь |
|  | Объекты районного значения |  |  |  |  |  |
| 30 | Спортивный центр: спортивная школа, спортивные залы общего пользования, бассейн, спортивный магазин, кафе | 2 | 14400 | - | 2,24 | 1 очередь |
|  | Встроенные объекты |  |  |  |  |  |
| 10 | КБО (в 5-ти секционном доме) |  | 573 | - | - | 1 очередь |
| 12 | Магазин (в 9-ти этажном доме) |  | 540 | 270 кв. м торговой площади | - | 1 очередь |
|  | Кафе (в 9-ти этажном доме) |  | 300 | 100 мест | - |  |
|  | Банк (в 9-ти этажном доме) |  | 240 | - | - |  |
| 13 | Отделение связи (в 9-ти этажном доме) |  | 540 | - | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-ти этажном доме) |  | 540 | 270 кв.м торговой площади | - |  |
|  | КБО (в 9-ти этажном доме) |  | 540 | - | - |  |
|  | Помещения для занятий спортом (в 8-ми секционном доме) |  | 992 | - | - |  |
| 14 | КБО (в 9-ти этажном доме) |  | 540 | - | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-ти этажном доме) |  | 540 | 270 кв.м торговой площади | - | 1 очередь |
| 17 | Магазин (в 6-ти секционном доме) |  | 1578 | 780 кв.м торговой площади | - | Расчетный срок |
|  | Магазин (в 6-ти секционном доме) |  | 1830 | 900 кв.м торговой площади | - | Расчетный срок |
| 28 | Помещения для занятий досуговой деятельностью (в 5-ти секционном доме) |  | 600 | - | - | Расчетный срок |
|  | Магазин (в 5-ти секционном доме) |  | 693 | 340 кв.м торговой площади | - | Расчетный срок |
| 37 | Магазин (в 9-ти этажном доме) |  | 326 | 160 кв.м торговой площади | - | Расчетный срок |
| 38 | Кафе (в 9-ти этажном доме) |  | 326 | 100 посадоч-ных мест | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-ти этажном дом) |  | 326 | 160 кв.м торговой площади | - | 1 очередь |
| 42 | КБО (в 9-ти этажном доме) |  | 326 | - | - | 1 очередь |
|  | Отделение связи (в 9-ти этажном доме) |  | 326 | - | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-ти этажном доме) |  | 326 | 160 кв.м торговой площади | - | 1 очередь |

### 4.  Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

В границах территории проекта планировки расположены объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране.

1)  Памятник архитектуры регионального значения - ансамбль Никольской часовни, в составе: здание Никольской часовни; могильник Никольский.

- Два выявленных памятника архитектуры, на которые есть положительные заключения историко-культурной экспертизы о целесообразности включения данных памятников в единый государственный реестр объектов культурного наследия:

- дом жилой, конец XIX – начало XX вв., ул. Кирова, д.16;

- дом жилой, 1890-е гг., ул. Кирова, д. 22.

- Памятник археологии, выявленный объект культурного наследия:

- Поселение Самаровский Ям.

Границы и режим использования территорий утверждены для следующих объектов культурного наследия:

- Поселение Самаровский Ям;

- Ансамбль Никольской часовни в составе: здание Никольской часовни; могильник Никольский.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

- подготовка документации для включения выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследи;

- определение предметов охраны объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране;

- организация мониторинга для контроля над состоянием и использованием объектов культурного наследия;

-  установление границ территорий объектов культурного наследия;

- проведение противоаварийных и консервационных работ по памятникам;

- разработка проектов реставрации объектов культурного наследия, приспособления их для современного использования;

- уточнение и детализация режимов использования территорий объектов культурного наследия;

- разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- соблюдение режимов и градостроительных  регламентов в зонах охраны, ограничение градостроительной деятельности при реконструкции, регенерации и застройке кварталов исторической территории села Самарово.

Сохранение историко-градостроительной и природной среды

старинного села Самарово

-  сохранение исторической планировочной структуры старинного села: ул. Кирова (быв. Церковная), ул. Свободы, ул. Мичурина, ул. Краснопартизанская, ул. Матросова, ул. Пролетарская, ул. Некрасова, ул. Горького;

-   сохранение доминирующего значения церкви Покрова Пресвятой Богородицы в окружающей застройке;

-   проведение историко-культурных исследований по зданиям, представляющим историко-культурную ценность: дома по ул. Кирова, 16, 22, 58, 62 и ул. Горького, 17, для последующего придания им статуса объектов культурного наследия;

- проведение дополнительных археологических исследований с целью выявления местоположения старинных построек села Самарово;

- разработка предложений по созданию историко-архитектурного заповедника «Самаровский Ям»- историко-архитектурной зоны, отражающей основные элементы деревянной исторической застройки старинного села Самарово XVIII-XIX вв.;

- разработка проекта комплексной регенерации исторической среды кварталов территории старинного села Самарово.

Дальнейшее выявление историко-культурного потенциала территории:

- расширение и углубление исследований культурного наследия;

-составление базы данных нематериального наследия – обычаев, фольклора, бытовых и художественных традиций и т.д., широкая публикация материалов по данной тематике с целью включения этого наследия в современную жизнь;

- привлечение населения к участию в обсуждении и решении проблем сохранения историко-культурного наследия;

Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории поселения Самаровский Ям осуществляется при соблюдении требований п. 3 ст. 36 Федерального закона №7-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации

5. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

5.1. Водоснабжение

Источник водоснабжения планируемой территории – водозабор «Северный». На водозаборе предусматриваются мероприятия по увеличению производительности до 30,0 тыс. м3/сут.

Подача воды на планируемую территорию будет осуществляться по водоводам, проложенным вдоль Объездной дороги и по ул. Гагарина.

Для подачи дополнительного объема воды и обеспечения надежности системы водоснабжения всего района Самарово предлагается:

- прокладка второй нитки водовода диаметром 400 мм от ВНС 3-го подъема по ул. Чехова в район Самарово (до ул. Свободы), в дополнение к существующему водоводу диаметром 315÷325 мм по ул. Гагарина.

- реконструкция ВНС 3-го подъема по ул. Чехова с заменой насосного оборудования;

- строительство резервуара чистой воды объемом 2000 м3 на ВНС 3-го подъема по ул. Чехова.

На планируемой территории предусматривается прокладка внешних водопроводных сетей по улицам: Лосева, Иртышская, Никифорова, Зырянова, Заводская, Свободы, Пролетарская, Заречная, Гагарина, Набережная и по проектируемым улицам и проездам.

Уличные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 110 – 225 мм. Общая протяженность проектируемых сетей на расчетный срок порядка 8,8 км, сети первоочередного строительства – 5,5 км. Трассировка сетей предусмотрена преимущественно вдоль дорог. Общая протяженность внешних водопроводных сетей в границах планировки составит на расчетный срок порядка 21,1 км. Диаметры водопроводной сети подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Для подачи воды к индивидуальной застройке, расположенной по ул. Набережная (планировочные участки 38, 39), предусматривается строительство повысительной насосной станции.

Участки водопроводной сети, попадающие под проектируемые объекты, подлежат демонтажу или перекладке. Протяженность демонтируемых сетей в границах планировки порядка 2,5 км.

Для обеспечения экономии воды питьевого качества у всех водопользователей должны быть установлены приборы учета воды.

5.2. Водоотведение бытовых стоков

Водоотведение бытовых стоков от планируемой территории будет осуществляться в городскую систему водоотведения.

Все сточные воды от планируемой территории будут поступать на КНС № 18, от которой стоки передаются на КНС № 19, и далее на КНС № 1.

На планируемой территории предлагается:

1. Реконструкция КНС № 17 с заменой насосного оборудования и перекладкой напорного коллектора, который попадает под проектируемую застройку. Расчетная проектная производительность КНС № 17 составит 550 м3/сут (объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему канализации от планировочных участков 16, 23, 26-30, 37, 38, 42).

По проектируемому напорному коллектору в две нитки диаметром 2х315 мм протяженностью 0,1 км (в однотрубном исчислении), стоки будут перекачиваться в самотечный коллектор диаметром 500 мм по ул. Луговая.

2. Реконструкция КНС № 18 с заменой насосного оборудования.

3. Строительство КНС по ул. Лосева с напорными коллекторами. Расчетная проектная производительность КНС составит 875 м3/сут (максимальный объем водоотведения от планировочных участков 17-20,7,8). По проектируемому напорному коллектору в две нитки диаметром 2х315 мм протяженностью порядка 0,5 км (в однотрубном исчислении), стоки будут перекачиваться в самотечный коллектор диаметром 600 мм по ул. Ямская.

4. Реновация (перекладка) участков самотечного коллектора диаметром 500÷600 мм по ул. Луговая до КНС № 18 (протяженность участка реновации порядка 550 м).

5.Реновация самотечного коллектора диаметром 300 мм по ул. Пролетарская (протяженность участка реновации порядка 170 м).

6.Реновация (перекладка) участков (ул. Свободы, пер. Советский-ул. Мичурина) самотечного коллектора диаметром 400÷500 мм. Протяженность участка реновации порядка 500 м.

7. Строительство уличных самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 200÷600 мм общей протяженностью порядка 8,2 км, протяженность коллекторов первоочередного строительства 3,9 км. Общая протяженность самотечных коллекторов на расчетный срок составит 13,1 км.

Диаметры канализационной сети и производительности КНС подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Водоотведение от жилой застройки по ул. Чапаева предусматривается самотеком в проектируемый самотечный коллектор по ул. Гагарина с подачей стоков на КНС № 17.

Водоотведение от первоочередной многоэтажной жилой и общественной застройки, расположенной по ул. Свободы, (планировочные участки 30, 37, 38) предусматривается в самотечный коллектор диаметром 400÷500 мм. Участки данного коллектора по ул. Свободы и пер. Советский-ул. Мичурина предлагаются к перекладке.

Участки канализационной сети, попадающие под проектируемые объекты, подлежат демонтажу или перекладке. Общая протяженность демонтируемых самотечных сетей в границах планировки порядка 2,5 км.

В качестве основных общегородских мероприятий по развитию системы водоотведения предусматривается:

- реконструкция КНС № 19 с прокладкой третьей нитки напорного коллектора диаметром 355 мм до проектируемого самотечного коллектора диаметром 800÷1000 вдоль ул. Объездная;

- строительство самотечного коллектора диаметром 800÷1000 вдоль ул. Объездная до проектируемой КНС № 1;

- строительство новых КНС № 1 и ГКНС с напорными коллекторами;

- строительство новых городских очистных сооружений.

5.3. Электроснабжение

Планируемая застройка характеризуется увеличением электрической нагрузки. Для перспективного электроснабжения необходимо расчетную нагрузку покрыть от электрической подстанции 110/10 кВ «Самарово».

Проектом рассматривается один из возможных вариантов электроснабжения планируемой застройки.

Жилая застройка предусматривается в два этапа: I-я очередь и расчётный срок. Вопрос электроснабжения должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения ГО г.Ханты-Мансийск, и решаться комплексно уже на первом этапе строительства.

Необходимо получить разрешение на присоединение и технические условия на электроснабжение всех объектов планируемой застройки в МП «ГЭС».

Планируемая застройка характеризуется увеличением электрической нагрузки. Для перспективного электроснабжения необходимо расчетную нагрузку покрыть от электрической подстанции 110/10 кВ «Самарово».

Проектом рассматривается один из возможных вариантов электроснабжения планируемой застройки.

Жилая застройка предусматривается в два этапа: I-я очередь и расчётный срок. Вопрос электроснабжения должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения ГО г.Ханты-Мансийск, и решаться комплексно уже на первом этапе строительства.

Необходимо получить разрешение на присоединение и технические условия на электроснабжение всех объектов планируемой застройки в МП «ГЭС».

Чтобы обеспечить электроэнергией потребителей новой жилой застройки предлагается выполнить следующие мероприятия.

На расчётный срок строительства

Расчётная электрическая нагрузка планируемой застройки составляет 10900 кВА. Трансформаторная мощность составит 15500 кВА  с учётом объектов соцкультбыта и инженерных сооружений.

Для электроснабжения потребителей необходимо:

- Проложить по планируемой территории кабельную линию электропередачи на напряжении 110 кВ от ПС 110 кВ «Самарово» на ПС 110 кВ «Нагорная» протяженностью 1,8 км;

- В соответствии с ТУ, построить и оборудовать в центре нагрузок два распределительных  пункта, совмещённых с трансформаторной подстанцией (РТП) с трансформаторами мощностью 630 – 1000 кВА;

- К новым  РТП проложить, в соответствии с ТУ, питающие кабельные линии общей протяженностью 1,9 км от указанной точки подключения;

- Построить и оборудовать на планируемой территории необходимое количество (ориентировочно 12-15) ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400 – 630 кВА;

- Запитать построенные ТП 10/0,4 кВ от РТП кабельными линиями 10 кВ протяженностью  5,7 км по схеме, указанной в ТУ;

- Демонтировать существующих кабельные линии 10 кВ протяженностью 2,1 км;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП и ТП до вводно-распределительных устройств (ВРУ) зданий и сооружений планируемой застройки;

- Выполнить наружное освещение территории планируемой комплексной жилой застройки.

Из перечисленных мероприятий на I-ю очередь строительства:

Расчётная электрическая нагрузка объектов первой очереди составляет 8500 кВА. Трансформаторная мощность составит 12150 кВА с учётом объектов соцкультбыта и инженерных сооружений. Необходимо:

- Построить и оборудовать на планируемой территории необходимое количество (ориентировочно10-12) ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400 – 630 кВА;

- Запитать построенные ТП 10/0,4 кВ от РТП кабельными линиями 10 кВ протяженностью  2,2 км по схеме, указанной в ТУ;

- Демонтировать существующих кабельные линии 10 кВ протяженностью 0,9 км;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП и ТП до ВРУ зданий и сооружений I-ой очереди строительства;

- Выполнить наружное освещение территории планируемой комплексной жилой застройки.

Для наружного освещения территории проектируемой застройки применяются светильники с лампами ДНаТ-125, 250, устанавливаемые на железобетонные или металлические опоры. Расстояние между опорами в среднем 20÷30 м.

Сеть наружного освещения предусматривается кабельная. Марка и сечение кабелей уточняются на последующей стадии строительства.

Питание разных участков наружного освещения осуществляется от шкафов управления уличным освещением с автоматическим включением на базе фотореле, режимом ночного и вечернего освещения и учётом электроэнергии, которые устанавливаются в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным.

Расстояние от опор наружного освещения до подземных коммуникаций и дорог, должно соответствовать значениям, приведённым в ПУЭ.

Каждая из питающих линий к ВРУ жилых зданий рассчитывается на прием всей нагрузки в случае аварии. Марка кабеля выбирается в рабочем проекте и там же уточняется сечение кабеля.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения кабелей с подземными коммуникациями и проезжей частью дорог кабели прокладываются на глубине 0,51 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания выполняются в трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ и другой действующей нормативной и разрешающей документацией.

Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на стадии рабочего проектирования.

5.4. Теплоснабжение

Общий расход тепла по планируемой территории на расчетный срок составит 63,76х1,1=70,14 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 49,88х1,1=54,87 Гкал/час (коэффициент 1,1 учитывает потери в сетях и неучтённых потребителей).

Расход тепла на централизованную систему теплоснабжения на расчетный срок составит - 45,77 ×1,1 = 50,35 Гкал/час,  в том числе на  первую очередь -  40,64×1,1 = 44,7 Гкал/час. Теплоснабжение этих домов будет децентрализованным, от индивидуальных источников тепла (водонагревателей), работающих на газовом топливе.

Для обеспечения потребителей планируемой территории централизованным теплоснабжением проектом планировки предлагаются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- Вынос котельной №10 с расширением до 10 Гкал/час.

- Перекладка тепловых сетей котельной №10:

Демонтаж – 0,3 км; новое строительство – 1,2 км.

- Строительство котельной для теплоснабжения участков №17, №7, №8, №9 теплопроизводительностью не менее 10 Гкал/час.

- Прокладка тепловых сетей от планируемой котельной протяженностью 1,5 км.

- Реконструкция с расширением котельной Кирова 35 до 20 Гкал/час.

- Демонтаж тепловых сетей проложенных от котельной Кирова 35 протяженностью 4,6 км.

- Строительство тепловых сетей проложенных от котельной Кирова 35 протяженностью 3,1 км.

- Демонтаж тепловых сетей котельной № 11 протяженностью 0,7 км.

- Строительство тепловых сетей проложенных от котельной №11 протяженностью 0,8 км.

- Строительство новой котельной для теплоснабжения участков №38, №42 теплопроизводительностью не менее 3 Гкал/час.

В том числе на I-ую очередь:

- Вынос котельной №10 с расширением до 10 Гкал/час.

- Перекладка тепловых сетей котельной №10:

Демонтаж – 0,3 км; новое строительство – 1,2 км.

- Строительство котельной для теплоснабжения участков №17, №7, №8, №9 теплопроизводительностью не менее 10 Гкал/час.

- Прокладка тепловых сетей от планируемой котельной протяженностью 1,0 км.

- Реконструкция с расширением котельной Кирова 35 до 20 Гкал/час.

- Демонтаж тепловых сетей проложенных от котельной Кирова 35 протяженностью 3,6 км.

- Строительство тепловых сетей проложенных от котельной Кирова 35 протяженностью 2,6 км.

- Строительство новой котельной для теплоснабжения участков №38, №42 теплопроизводительностью не менее 3 Гкал/час.

5.4. Газоснабжение

Общий расход природного газа по планируемой территории на расчетный срок составит 13000 м3/час или  51250 тыс. м3/год, в том числе на первую очередь строительства - 9400 м3/час или 38200 тыс. м3/год.

Подача природного газа на планируемую территорию  на период первой очереди и расчетный срок предусматривается от существующих газопроводов среднего давления, а также строительства новых газопроводов среднего давления.

Для обеспечения потребителей планируемой территории природным газом проектом планировки предлагаются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- Проложить газопровод среднего давления  протяженностью 6,72 км в соответствии со Схемой развития газоснабжения г. Ханты-Мансийска.

- Вынести газопроводы среднего и низкого давления с застраиваемой территории.

- Демонтаж газопроводов среднего давления общей протяженностью 4,74 км.

- Проложить газопроводы среднего давления от существующих газопроводов до новых объектов с сооружением ГРПШ общей протяженностью 3,66 км.

- Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,06 км (участок 7).

- Подвести газопровод среднего давления к новой площадке котельной №10 протяженностью 0,06 км (участок 21).

- Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,2 км (участок 42).

В том числе на I-ую очередь:

- Проложить газопровод среднего давления  протяженностью 6,72 км в соответствии со Схемой развития газоснабжения г. Ханты-Мансийска.

- Демонтаж газопроводов среднего давления общей протяженностью 1,2 км.

- Проложить газопроводы среднего давления от существующих газопроводов до новых объектов с сооружением ГРПШ общей протяженностью 0,84 км.

- Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,06 км (участок 7).

- Подвести газопровод среднего давления к новой площадке котельной №10 протяженностью 0,06 км (участок 21).

- Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,2 км (участок 42).

5.5. Телефонизация, ТВ, интернет, связь

Согласно проведённому подсчёту, для обеспечения перспективных абонентов телефонами в полном объёме потребуется увеличение ёмкости телефонной сети по мере роста объёмов строительства и роста числа абонентов. Строительство сетей связи должно опережать ввод в эксплуатацию жилого фонда.

Телефонизацию проектируемой застройки возможно осуществить за счёт увеличения ёмкости действующих АТС, а также новой АТС.

Для развития телефонной сети предлагается:

- расширение существующих АТС;

- демонтаж существующей распределительной сети абонентского доступа, попадающей на территорию новой застройки,  протяженностью 0,8 км;

- прокладка распределительных сетей абонентского доступа протяженностью 2,8 км:

-организация оптических узлов для подключения абонентов микрорайона к городским мультисервисным сетям по технологии РТТВ («оптика в каждое здание»). Помещения узлов связи оборудуются пожарно-охранной сигнализацией, электроснабжением и заземлением оборудования связи.

Для прокладки кабелей связи по территории планируемой застройки предусматривается устройство кабельной канализации из полиэтиленовых либо хризотилцементных труб диаметром 100мм. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы среднего и малого типа.

Телефонная канализация прокладывается в земле в траншее на глубине 0,71 м от планировочной отметки. Уклон телефонной канализации между колодцами выполняется согласно нормативным требованиям с учетом естественного уклона местности. Ввод из телефонной канализации в здания выполняется подземным способом.

На стадии рабочего проектирования уточняются: расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

Все работы выполнить согласно существующим правилам строительства линий и сооружений связи.

5.6. Инженерная подготовка территории

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий.

1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию рельефа (вертикальная планировка), сооружению сети ливневой канализации, вводу в эксплуатацию очистных сооружений поверхностного стока.

2.Защита территории от затопления и берегоразрушения, заключающаяся в создании новых искусственных территорий на незатопляемых отметках (27.47 м Балтийской системы высот – 1% паводок р.Иртыш) и их берегового укрепления; сохранении существующих намытых территорий, набережной.

3.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством берегового, пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом в ливнесточную сеть.

4.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению на песчаный  под основания зданий и сооружений.

5. Мероприятия (противооползневые и противоэрозионные) по обеспечению устойчивости крутых склонов оврагов и сохранению особо охраняемой природной территории «Самаровский Чугас»

6. Развитие улично-дорожной сети

#### 6.1 Организация УДС

Внутренняя сеть территории, предусматриваемая на расчетный период, имеет сравнительно высокую плотность.

Внешнее обслуживание будет также осуществляться по трем существующим связкам; причем в двух точках к рассматриваемой территории примыкает верхний контур УДС города.

В проекте предлагается снижение доли транзитного потока, проходящего через район с направлением его по северным участкам объездной дороги, трассированным вне пятна жилой застройки. С одной стороны это решение улучшит качество жилой среды, повысит безопасность движения, с другой — упростит и улучшит качество транспортного обслуживания территории, в т.ч. за счет снижения нагрузки на наиболее сложный перекресток города ул.Свободы—ул.Гагарина.

Организация движения на указанном перекрестке предполагает расширение проезжей части на подходе по ул. Свободы с западной стороны, которое позволит организовать 4 полноценных полосы движения. Данное решение улучшит условия выполнения левого поворота, не оказывая при этом негативного влияния на сложившуюся среду вокруг важных объектов: детского сада, храма, большой пешеходной площади. В связи с этим предлагается широкое использование светофоров, минимизация (в пределах допустимых нормативов) ширины полосы движения, проведения мероприятий по улучшению характеристик потока, с ясным выделением полос движения и их ширины. На низовой сети также предполагается широко использовать методы успокоения движения (установка искусственных неровностей, локальные искривления оси улицы в плане и пр.).

Профили улиц разнообразны и насыщены различными элементами городской среды или имеют предпосылки для такого насыщения (различная уличная мебель, элементы озеленения, элементы велоинфраструктуры и пр.). Принципиальным решением является отсутствие «карманов» для остановок автобусов в условиях плотной застройки. Практика устройства подобных «карманов» выявляет склонность водителей нелегально парковаться в них. При этом объем пассажиропотока прогнозируется относительно небольшим, что не создаст серьезных задержек при посадке и высадке пассажиров.

Также важным элементом становится размещение парковочных лотов вдоль проезжей части большого количества улиц. Мероприятие направлено на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов: ряд припаркованных автомобилей защищает их от основного потока.

#### Система общественного транспорта

Трассирование маршрутов общественного транспорта предполагается осуществить по ул. Объездная, Луговая, Свободы, а также по вновь создаваемому участку УДС между ул. Луговая и речным вокзалом. Общая протяженность их составит 2,4 км; предполагается устройство 5 остановок на территории. Это обеспечит (вкупе с существующими остановками на ул. Гагарина) обслуживание всей территории с показателем расстояния пешего подхода из любой точки до остановки менее 350 м. Кроме того, будут обеспечены вновь создаваемые объекты общегородского значения (торгово-развлекательные и спортивные).

Также предполагается вынос большей части операций, связанных с осуществлением пригородного и междугороднего сообщений с территории проекта планировки. Произойдет это в силу строительства нового автовокзала в районе аэропорта, имеющего более выгодное расположение в плане города. Однако на территории проекта планировки предполагается оставить возможность организации небольшого объема пригородного и междугороднего сообщения.

## Резидентное хранение и паркирование автотранспорта

Расчет количества машиномест производился, исходя из прогнозируемого уровня автомобилизации на 2033 год в 500 авт./1000 жителей без учета необходимых машиномест для хранения автомобилей жителей блокированных и индивидуальных домов, т.к. предполагается, что они будут хранить личный транспорт (около 1460 шт.) на прилегающих к домам участках.

Общая потребность в машиноместах для резидентного хранения составит 4337 ед. В проекте  предлагается разместить многоуровневые стоянки в жилых кварталах, что обеспечит  пешеходную доступность и комфортные условия жителям.

Приобъектные стоянки для временного хранения имеют вместимость 4737 м/м. и размещаются непосредственно на участке объекта. При расчете потребности в машиноместах учитывалось, что стоянки различных объектов имеют различный суточный режим паркования, и соответственно объем машиномест разрешается уменьшить на 10% как у резидентных, так и у приобъектных стоянок при наличии пешеходной доступности от стоянки до объектов различного назначения.

Удовлетворение потребности в машиноместах планируется осуществить за счет стоянок, размещенных вдоль проезжих частей улиц, за счет открытых стоянок различной вместимости, а так-же за счет многоярусных гаражей стоянок для крупных общественных и торговых сооружений.

Показатели перспективной транспортной инфраструктуры территории

| Показатель | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Протяженность существующей УДС, в т. ч.: | км | 16,8 |
| Магистральных дорог регулируемого движения | км | 1,2 |
| Магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 0,9 |
| Магистральных улиц районного значения (транспортно-пешеходных) | км | 2,2 |
| Улиц местного значения в жилой застройке | км | 12,5 |
| Протяженность УДС на первую очередь строительства, в т. ч.: | км | 17,9 |
| Магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 2,1 |
| Магистральных улиц районного значения (транспортно-пешеходных) | км | 3,5 |
| Улиц местного значения в жилой застройке | км | 12,3 |
| Протяженность УДС на расчетный срок, в т. ч.: | км | 19,2 |
| Магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 2,1 |
| Магистральных улиц районного значения (транспортно-пешеходных) | км | 3,5 |
| Улиц местного значения в жилой застройке | км | 13,6 |
| Протяженность существующей УДС, обслуживаемой общественным транспортом | км | 4,3 |
| Протяженность УДС, обслуживаемой общественным транспортом на расчетный срок | км | 5,6 |
| Количество остановок общественного транспорта | шт | 8 |
| Количество светофорных объектов | шт | 3 |
| Общее количество машиномест | м/м | 8953 |
| В т.ч. на приобъектных стоянках | м/м | 4738 |
| В т.ч. расположенных вдоль проезжей части | м/м | 940 |
| Потребность в постах станций технического обслуживания | шт. | 31 |
| Потребность в топливораздаточных колонках АЗС | шт. | 6 |

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измер. | Значение (на расчетный срок) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь проекта планировки | га | 188,47 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 11600 | При обеспеченности 30 кв.м/чел. |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 62 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв.м/чел | 30 |  |
| 3.2. | Общий объем проектного жилищного фонда | общ. пл., тыс.кв.м | 358,3 |  |
|  | -индивидуальный | -«- | 45,2 |  |
|  | -таун-хаусы | -«- | 42,9 |  |
|  | - малоэтажный | -«- |  |  |
|  | - среднеэтажный | -«- | 184,7 |  |
|  | - многоэтажный | -«- | 28,7 |  |
|  | - повышенной этажности | -«- | 56,8 |  |
|  | Общий объем сносимого жилищного фонда | -«- | 68,6 |  |
|  | Общий объем нового жилищного фонда | -«- | 281,7 |  |
|  | - индивидуальный | -«- | - |  |
|  | - таун-хаусы | -«- | 42,9 |  |
|  | -среднеэтажный | -«- | 156,2 |  |
|  | - многоэтажный | -«- | 25,8 |  |
|  | -повышенной этажности (9 этажей) | -«- | 56,8 |  |
|  | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | -«- | 76,6 |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | объект/мест | 1/1200 |  |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | объект/мест | 3/360 |  |
| 4.3. | Учреждения дополнительного образования | объект/мест | 1/300 |  |
| 4.4. | Торговый центр | объект | 1 |  |
| 4.5. | Спортивный зал | объект | 1 |  |
| 4.6. | Торгово-деловой центр | объект | 1 |  |
| 4.7. | Общественно-деловой центр | объект | 1 |  |
| 4.8. | Административное здание | объект | 1 |  |
| 4.9. | Гостиница | объект | 1 |  |
| 4.10. | Социально-досуговый комплекс | объект | 1 |  |
| 4.11. | Торгово-развлекательный центр (новый корпус) | объект | 1 |  |
| 4.12. | Спортивный центр | объект | 1 |  |
| 4.13. | Помещения для занятия спортом | объект(встроенный) | 1 |  |
| 4.14. | Помещение для досуговой деятельности | объект(встроенный) | 1 |  |
| 4.15. | Учреждения бытового обслуживания | объект(встроенный) | 5 |  |
| 4.16. | Магазины | Объект (встроенный) | 9 |  |
| 4.17. | Кафе | Объект (встроенный) | 2 |  |
| 4.18. | Отделение связи | Объект (встроенный) | 1 |  |
| 4.19. | Банк | Объект (встроенный) | 1 |  |
| 5. | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 5.1. | Многоуровневые гаражи | объект | 13 |  |
| 5.2. | Автостанция | объект | 1 |  |
| 5.3. | Речной вокзал | объект | 1 |  |
| 5.4. | Улично-дорожная сеть | Линейный объект | 19,2 |  |
| 5.4.1. | Магистральные улицы районного значения регулируемого движения | Линейный объект | 2,1 |  |
| 5.4.2. | Улицы районного значения (транспортно-пешеходные) | Линейный объект | 3,5 |  |
| 5.4.3. | Улицы местного значения в жилой застройке | Линейный объект | 13,6 |  |
| 6. | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 6.1. | Канализационная насосная станция | объект | 1 ед. |  |
|  | Водопроводная насосная станция | объект | 1 ед. |  |
|  | Водопроводная сеть диаметром 110 – 225 мм | Линейный объект | 7,8 км |  |
|  | Канализационный коллектор самотечный диаметром 200 – 600 мм | Линейный объект | 11,0 км |  |
|  | Канализационный коллектор напорный (в две нитки) диаметром 225 – 315 мм | Линейный объект | 1,3 км |  |
| 6.2. | Блочная газовая котельная | объект | 10 Гкал/час |  |
| 6.3. | Распределительный пункт 10/10 кВ. | объект | 2 ед. |  |
| 6.4. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. | объект | 14 ед. |  |
| 6.5. | Очистные сооружения | объект | 1 |  |