ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОМСК 2019

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

1.1 Размещение элемента планировочной структуры на территории городского округа город Ханты-Мансийск	5

1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения	5

1.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения	7

1.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения	9

1.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры	12

1.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения	13

1.6.1 Объекты рекреационного назначения	13

1.6.2 Объекты специального назначения	13

1.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры	14

1.7.1 Водоснабжение	14

1.7.2 Канализация	15

1.7.3 Теплоснабжение	16

1.7.4 Электроснабжение	17

1.7.5 Газоснабжение	19

1.7.6 Связь	20

1.8 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры	20

2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ	22

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	23

3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	23

3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	25

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	27

4.1 Обеспечение пожарной безопасности	27

4.2 Гражданская оборона	29

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	31

6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	39

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	41

8. Иные вопросы планировки территории	45

8.1 Инженерная подготовка территории	45

8.2 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	47

Перечень координат характерных точек красных линий	49

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории |  | М 1:5000 |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства |  | 15 листов |
| 3 | Положение об очередности планируемого развития территории |  | 3 листа |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |
| 1 |  | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:10000 |
| 2 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план) | М 1:5000 |
| 3 |  | Схема планировочного решения застройки территории | М 1:5000 |
| 3.1 |  | Схема планировочного решения застройки территории. Фрагмент 1 | М 1:2000 |
| 4 |  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:5000 |
| 5 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:5000 |
| 5.1 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Фрагмент 1 | М 1:2000 |
| 6 |  | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:5000 |
| 7 |  | Разбивочный чертеж красных линий и линий регулирования застройки | М 1:5000 |
| 8 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:5000 |
| 9 |  | Схема земляных масс | М 1:5000 |
| 10 |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 58 листов |

## ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – город, городской округ, муниципальное образование) в 2019 году подготовлен проект планировки и проект межевания территории береговой зоны в городе Ханты-Мансийске (далее также – проект планировки территории, градостроительная документация).

Проект планировки территории подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

## 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

##### 1.1 Размещение элемента планировочной структуры на территории городского округа город Ханты-Мансийск

Территория проектирования расположена в западной и юго-западной части города Ханты-Мансийска (планировочные районы 2:5:1, 2:4:1, 2:4:2) и представляет собой вытянутую полосу вдоль р. Иртыш, ограниченную ул. Объездная.

Площадь территории в границах проектирования составляет 571,7 га.

В границах территории проектирования определены и установлены границы 32 планировочных элементов. Площадь территории в красных линиях составляет 480,45 га. Площадь планировочного элемента - улично-дорожный коридор – 91,1 га.

##### 1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения

Территория проектирования представляет собой территорию, занятую, в основном, объектами производственной и коммунально-складской сферы. Из-за существующих планировочных ограничений жилая застройка может получить развитие только в юго-западной части рассматриваемой территории.

На момент начала производства проектных работ, существующий жилищный фонд представлен тремя зданиями общежитий со следующими характеристиками:

- количество объектов: 2,

- количество этажей: 1,

- площадь застройки: 798 м2,

- общая площадь: 638 м2;

- количество объектов: 1,

- количество этажей: 2,

- площадь застройки: 117 м2,

- общая площадь: 187 м2.

Здания общежитий находятся на территориях производственных баз, на участках с кадастровыми номерами 86:12:0101020:371, 86:12:0103001:1012, 86:12:0103001:578.

Дальнейшее градостроительное развитие жилой сферы с существующей сохраняемой жилой застройкой будет осуществляться по интенсивному пути. К размещению предлагаются жилые дома со следующими характеристиками (см. таблицу ниже).

Таблица 1

Характеристика проектируемых объектов жилищного фонда

| Тип планировочной структуры | Количество этажей | Количество объектов | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома общего типа |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 2 080 | 13 320 |
| Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 | 480 | 3 450 |
| Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 | 480 | 4 758,05 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 2 080 | 13 320 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 1 380 | 8 820 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 2 190 | 14 015 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 1 380 | 8 810 |
| Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 | 2 210 | 16 072,7 |
| Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 | 1 220 | 8 711,54 |
| Многоквартирный жилой дом | 8-10 | 1 | 2 145 | 16 457,4 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 2 890 | 18 515 |
| Многоквартирный жилой дом | 9 | 1 | 2 010 | 4 789,2 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 2 230 | 14 280 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 3 870 | 24 750 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 1 924 | 12 315 |
| Многоквартирный жилой дом | 8 | 1 | 1 944 | 12 443 |
| Итого: 16 объектов |  | 16 | 30 513 | 194 826,89 |
| Многоквартирный жилой дом (корпус 1, корпус 2) | 25 | 2 | 2 794 | 34 033,6 |
| ИТОГО: |  | 18 | 33 307 | 228 860,49 |

Объем нового строительства жилых зданий общего типа на территории проектирования составляет 194 826,89м2 (площадь застройки 30 513 м2). Всего размещено 16 домов.

Объем нового строительства жилых зданий (корпус 1, корпус 2) составляет 34 033,6 м2 (площадь застройки 2 794 м2).

Общий жилищный фонд проектируемой территории (общежития, расположенные на территории производственных баз не учитываются) достигнет 228 860,49 м2 (площадь застройки 33 307 м2).

Многоквартирная жилая застройка составит 100% от площади общего типа.

С учетом определенного генеральным планом показателя средней жилищной обеспеченности населения - 30 м2 на человека, проектная численность населения жилых домов общего типа рассматриваемого участка жилой застройки составляет 6 494 человек. Для жилых зданий (корпус 1, корпус 2) – 2 190 человек, при показателе обеспеченности 15 м2 на человека.

Таким образом, численность проектного населения составляет: 6 494 + 2 190 = 8 684 человек.

Разработанный проект планировки территории решает следующие задачи:

- достижение нормативных показателей жилищной обеспеченности,

- повышение эффективности использования городских земельных ресурсов,

- обеспечение условий для организации обслуживания населения,

- организация хранения автотранспорта.

Формирование планировочной структуры жилой застройки осуществлялось, в том числе, и с учетом розы ветров. На территории города Ханты-Мансийска преобладает ветровой режим в направлении юго-запад-северо-восток, что продиктовало ориентацию дворовых пространств.

Проектом учтены покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования каждого земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными коммуникациями.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска (утв. Решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590) (далее также – ПЗЗ), проектируемые жилые дома размещены в зоне среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 102, планировочного района 2:4:2.

Проектом планировки территории определена зона планируемого размещения объектов жилого назначения, которая характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Таблица 2

Характеристика зоны объектов жилого назначения

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь в границах красных линий | га | 480,45 |
|  | Площадь зоны | га | 23,45 |
|  | Общая площадь объектов | м2 | 228 860,49 |
|  | Площадь застройки объектов | м2 | 33 307 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (брутто) | м2/га | 476,34 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (нетто) | м2/га | 9 759,50 |
|  | Плотность застройки (брутто) | % | 0,69 |
|  | Плотность застройки (нетто) | % | 14,20 |

##### 1.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

На территории планировочных районов 2:4:1, 2:5:1 (в проектных границах) расположены следующие объекты капитального строительства производственного назначения (см. таблицу ниже).

Таблица 3

Характеристика существующих объектов производственной сферы

| № п/п | Объект | Количество этажей | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | База по производству элементов быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов, в том числе на территории базы: - административное здание - торговый комплекс - производственный цех - склады (15 объектов) | 1 | 13 520 | 11 690 |
|  | ОАО «Рыбопромышленная компания» (Самаровская), в том числе на территории базы: административное здание цех переработки склады (2 объекта) гаражи (2 объекта на 50 машино-мест) | 1 | 4 025 | 3 650 |
|  | Производственная база, в том числе на территории базы: - административное здание - магазин - торговый павильон - кафе «Каспий» кафе «Баку», гараж (23 машино-мест) ангар (2 объекта) склад (9 объектов) котельная проходная | 1 | 7 505 | 6 785 |
|  | Нефтебаза | 1 | 350 | 350 |
|  | Производственная база, в том числе на территории базы: - АБК с переходом - склад кедрового ореха и тары, склад холодный склад (2 объекта) - теплая стоянка для автомобилей на 14 машино-мест | 1 | 9 265 | 7 840 |
|  | Производственная база, в том числе на территории базы: - административное здание представительства АО «Тобольскстроймеханизация» - складское помещение - магазин «Автогалактика» | 1 | 1 305 | 1 044 |
|  | База МТП "Иртышлесторг", в том числе на территории базы: - складские помещения (18 объектов) | 1 | 8 749 | 6 562 |
|  | Итого: 7 объектов |  | 44 719 | 37 921 |

Для привлечения новых инвестиций к размещению предложены производственные объекты, характеристики которых приведены в таблице ниже.

Таблица 4

Характеристика проектируемых объектов производственной сферы

| № п/п | Объект | Количество этажей | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склады производственной базы (8 объектов) | 1 | 5 154 | 4 123 |
|  | Рыбокомбинат, в том числе: - административное здание - склады (5 объектов) | 2 1 | 687 6 625 | 1 099 5 300 |
|  | Объект производственного назначения | 2 | 1 439 | 2 302 |
|  | Итого: |  | 13 905 | 12 824 |

Общая площадь сохраняемых и проектируемых объектов составит 50 745 м2 (площадь застройки – 58 624 м2).

Согласно ПЗЗ, проектируемые объекты размещаются в зоне ПР 302 (Коммунально-складская зона), рыбокомбинат – в зоне ПР 301 (Зона промышленности), планировочного района 2:5:1.

Проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов производственной и коммунально-складской зоны. Характеристики данной зоны представлены в таблице ниже.

Таблица 5

Характеристика зоны объектов производственной и коммунально-складской зоны

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь в границах красных линий | га | 480,45 |
|  | Площадь зоны | га | 59,33 |
|  | Общая площадь объектов | м2 | 50 745 |
|  | Площадь застройки объектов | м2 | 58 624 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (брутто) | м2/га | 105,61 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (нетто) | м2/га | 855,30 |
|  | Плотность застройки (брутто) | % | 1,22 |
|  | Плотность застройки (нетто) | % | 9,88 |

Виды разрешенного использования земельных участков и объекта капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства определены в соответствии с ПЗЗ.

##### 1.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

На территории проектирования размещены объекты общественно-делового назначения, их характеристики представлены в таблице ниже.

Таблица 6

Характеристика существующих объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Объект | Количество этажей | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Торговый комплекс «Лента», в том числе: - выставочная зона - торговая зона - зона кафе - производственно-складская зона | 1 | 9 030 | 7 220: 4 003,8 83,5 200,0 2 932,7 |
|  | Итого: 1 объект |  | 9 030 | 7 220 |

Данный объект является сохраняемым. С целью повышения инвестиционной привлекательности территории, улучшения качества обслуживания населения, повышения эффективности использования городских земельных ресурсов, проектом предложено размещение дополнительного количества объектов общественно-делового назначения.

Таблица 7

Характеристика проектируемых объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Объект | Количество этажей | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс, площадь территории 13 990 м2, в том числе в границах территории комплекса: - Здание с бассейном круглогодичным (1этаж – бассейн 12х25 м, тренажерный зал, техническое помещение, медицинский кабинет, массажный кабинет, подсобное помещение обслуживающего персонала; 2 этаж – кафе быстрого питания, бильярдная, пинг-понг) - Зона мангальных беседок с крышей на 8 человек – 25 беседок - Открытая площадка с летними бассейнами: - взрослый 8х15 м - детский 6х12 м - зона для загара с шезлонгами - Теннисный корт - Волейбольная площадка - Детская площадка - Площадка с тренажерами | 2 | 1 500 | 2 400 |
|  | Объект торговли, спорта | 3 | 2893 | 6943 |
|  | Административное здание | 1 | 3 188 | 2 550 |
|  | Административное здание | 1 | 6 707 | 5 366 |
|  | Кафе | 1 | 485 | 390 |
|  | Объект торговли (пристройка к торговому комплексу «Лента»), в том числе: - торговая зона - складская зона | 1 | 1 775 | 1 420: 1 270 150 |
|  | Объект предпринимательства (объект гостиничного обслуживания) | 3 | 1 909 | 4 582 |
|  | Административное здание РУВД (3 объекта), Административное здание, Гараж ГИБДД (2 объекта, 36 машино-мест) | 5 2 1 | 2 255 520 1 150 | 9 020 835 920 |
|  | Административное здание | 4 | 2 061 | 6 595 |
|  | Административное здание ГИБДД, Крытая автостоянка на (28 машино-мест) | 2 1 | 793 870 | 1 269 700 |
|  | Объект торговли | 1 | 6 147 | 4 918 |
|  | Объект торговли | 1 | 2 589 | 2 071 |
|  | Объект торговли, Склад | 1 | 4 049 1 446 | 3 239 1 157 |
|  | Объект торговли, Склад | 1 | 7 774 704 | 6 219 563 |
|  | Магазин (2 объекта), Административное здание (2 объекта) | 1 2 | 3 128 785 | 2 502 1 256 |
|  | Объект торговли, Склад | 1 | 4 088 3 577 | 3 270 2 862 |
|  | Объект торговли, Склад | 1 | 4 110 3 702 | 3 288 2 962 |
|  | Торгово-рыночный комплекс народных ремесел | 1 | 6 480 | 5 185 |
|  | Выставочный зал: Комплекс-панорама «Открытие Сибири» | 1 | 2 690 | 2 150 |
|  | Административное здание (31 объект), Складское помещение (50 объектов) | 2 1 | 26 346 57 176 | 42 153 45 412 |
|  | Пожарное депо, Гараж на 7 автомобилей | 2 1 | 769 667 | 1 230 534 |
|  | Спасательная станция АСФ, Крытая автостоянка (10 машино-мест) | 3 1 | 870 335 | 2 085 270 |
|  | Универсальный спортивный комплекс | 1 | 9 254 | 7 400 |
|  | Молодежный спортивно-досуговый центр | 1 | 4 548 | 4 600 |
|  | Арт-резиденция | 1 | 6 362 | 5 500 |
|  | Итого: 22 объекта |  | 183 702 | 193 916 |

Проектируемые объекты общественно-делового назначения являются объектами, строительство которых будет осуществляться при наличии реальных инвестиционных возможностей.

В северной части территории проектирования, в районе перекрестка улиц Объездная – Привольная, на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0202001:320, строится объект «Мультибрендовый автосалон» со следующими характеристиками:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 1 381 м2,

- общая площадь: 1 105 м2.

Общая площадь сохраняемых, строящихся и проектируемых объектов составит 202 241 м2 (площадь застройки – 194 112 м2).

Согласно правилам землепользования и застройки, проектируемые объекты размещаются в следующих зонах: ОДЗ 201, ОДЗ 203, ОДЗ 210, РЗ 601, ПР 301, ТЗ 502.

Проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения. Характеристики данной зоны представлены в таблице ниже.

Таблица 8

Характеристика зоны объектов общественно-делового назначения

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь в границах красных линий | га | 480,45 |
|  | Площадь зоны | га | 101,95 |
|  | Общая площадь объектов | м2 | 202 241 |
|  | Площадь застройки объектов | м2 | 194 112 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (брутто) | м2/га | 420,94 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (нетто) | м2/га | 1 983,72 |
|  | Плотность застройки (брутто) | % | 4,04 |
|  | Плотность застройки (нетто) | % | 19,03 |

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальных зон, согласно Правилам.

##### 1.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

На момент обследования на территории проектирования расположен один объект социальной инфраструктуры - Станция скорой медицинской помощи, со следующими характеристиками:

- количество этажей: 3,

- площадь застройки: 2 340 м2,

- общая площадь: 5 610 м2.

Степень морального и физического износа существующего объекта удовлетворяет требованиям безопасной эксплуатации зданий.

На основе анализа социальной сферы близлежащих микрорайонов и определения социального стандарта минимально требуемого состава объектов обслуживания, проектом планировки предложено осуществить дополнительное размещение объектов на территории проектирования (см. таблицы ниже).

Таблица 9

Характеристика проектируемых объектов социальной сферы

| № п/п | Объект | Количество этажей | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детский сад, 600 мест | 2 | 4 745 | 7 592 |
|  | Средняя общеобразовательная школа, 1725 учащихся | 3 | 11 055,5 | 32 740,5 |
|  | Станция скорой медицинской помощи | 1, 3 | 1 151 | 2 173 |
|  | Итого: 3 объекта |  | 16 951,5 | 42 505,5 |

При размещении объектов капитального строительства учтены условия его пространственной доступности. Радиусы обслуживания населения удовлетворяют нормативным требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (далее - СП 42.13330.2016).

Общая площадь сохраняемых и проектируемых объектов составит 48 115,5 м2 (площадь застройки – 19 291,5 м2).

Согласно ПЗЗ, проектируемые объекты социальной сферы размещены в зонах общественно-деловой застройки: ОДЗ 207, ОДЗ 210, ЖЗ 102.

Проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры. Характеристики данной зоны представлены в таблице ниже.

Таблица 10

Характеристика зоны объектов социальной инфраструктуры

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь в границах красных линий | га | 480,45 |
|  | Площадь зоны | га | 7,58 |
|  | Общая площадь объектов | м2 | 48 115,5 |
|  | Площадь застройки объектов | м2 | 19 291,5 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (брутто) | м2/га | 100,14 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (нетто) | м2/га | 6 347,69 |
|  | Плотность застройки (брутто) | % | 0,40 |
|  | Плотность застройки (нетто) | % | 25,45 |

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальных зон, согласно Правилам.

##### 1.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

###### 1.6.1 Объекты рекреационного назначения

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение объектов рекреационного назначения (некапитальные объекты). Значительная часть рекреационных объектов размещается в непосредственной близости от проектируемых объектов капитального строительства, в том числе, жилых дом и вдоль берега р. Иртыш (планировочные районы 2:4:1 и 2:4:2). Нормативно необходимый минимум объектов рекреационного назначения также размещается в южной части планировочного района 2:5:1.

Площадь зоны планируемого размещения объектов рекреационного назначения составляет 67,64 га.

В северной части территории проектирования большую площадь занимают участки, занятые природным ландшафтом, неиспользуемые в хозяйственной деятельности. Площадь указанных участков составляет 76,58 га.

В юго-западной части территории проектирования предусмотрено санитарно-защитное озеленение, площадью 0,39 га, вокруг планируемого комплекса, в состав которого входят: канализационная насосная станция (ЛКНС), канализационные очистные сооружения ливневой канализации (ЛКОС).

1.6.3 Объекты акваторий

На территории проектирования выделена зона акваторий. Площадь зоны составляет 102,52 га.

###### 1.6.2 Объекты специального назначения

На территории проектирования существующие объекты специального назначения отсутствуют. Проектными решениями предусмотрено размещение одного объекта - спасательной станции единой дежурно-диспетчерской службы, в составе которой имеются следующие здания (см. таблицу ниже).

Таблица 11

Характеристика проектируемого объекта специального назначения

| № п/п | Объект | Количество этажей | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административное здание | 2 | 240 | 385 |
|  | Здание спасательной станции | 1 | 260 | 210 |
|  | Ангар 1 | 1 | 470 | 370 |
|  | Ангар 2 | 1 | 475 | 380 |
|  | Итого: 4 объектов |  | 1 445 | 1 345 |

Также на территории спасательной станции планируется открытые площадки: беговые дорожки, полоса препятствий.

Согласно ПЗЗ проектируемый объект размещен в зоне общественно-деловой застройки ОДЗ 210. Проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов специального назначения. Характеристики данной зоны представлены в таблице ниже.

Таблица 12

Характеристика зоны объектов специального назначения

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь в границах красных линий | га | 480,45 |
|  | Площадь зоны | га | 3,26 |
|  | Общая площадь объектов | м2 | 1 345 |
|  | Площадь застройки объектов | м2 | 1 445 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (брутто) | м2/га | 2,79 |
|  | Плотность фонда объектов капитального строительства (нетто) | м2/га | 412,57 |
|  | Плотность застройки (брутто) | % | 0,03 |
|  | Плотность застройки (нетто) | % | 4,43 |

##### 1.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры

При определении границы зоны планируемого размещения сетей инженерного обеспечения, учитывались следующие факторы:

1) границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости;

2) границы планировочных элементов;

3) обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей и их дальнейшего обслуживания;

4) возможность подключения к сетям города;

5) обеспечение возможности проезда строительной техники.

Площадь зоны размещения объектов коммунальной инфраструктуры составляет 14,11 га.

###### 1.7.1 Водоснабжение

Существующее положение

В границах территории проектирования расположены следующие объекты и сети водоснабжения:

- сети водопровода общей протяжённостью трассы 9,6 км;

- водозаборные скважины;

- пожарные резервуары;

- насосные станции.

Перспективное положение

Для обеспечения благоприятной среды развития рассматриваемой территории предусмотрено строительство централизованной системы водоснабжения с увеличением зоны охвата.

Проектируемые сети обеспечивают централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение территории по средствам строительства кольцевой системы водоснабжения подключенной к городским сетям водоснабжения.

Точки подключения проектных водоводов расположены на существующих сетях города, подпитка которых будет осуществляться проектными водоочистными сооружениями второй очереди. Водоводы прокладываются преимущественно вдоль дорог и проездов.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство  объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода подземный.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны ориентировочно из условия пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода.

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам, а также объёмы водопотребления и трассировку сетей.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012).

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012 Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Мероприятия по ресурсосбережению:

- необходимо оборудовать всех водопользователей приборами учета воды;

- определить организацию, производящую ремонт и обслуживание приборов;

- рекомендуется установка устройств с частотного регулирования на насосное оборудование для оптимизации гидравлических режимов сетей и снижению энергопотребления.

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж существующих сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 3 км;

- частичный демонтаж существующих скважин для забора воды, пожарных резервуаров и насосных станций;

- строительство 14,8 км сетей водоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Ориентировочный объём водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составит 3075 м. куб/сут.

Объём водопотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей, а также фактических показателей в производственных территориях.

Также необходимо учесть нагрузку от рассматриваемой территории на городской водозабор и при необходимости предусмотреть его расширение с увеличением мощности водозаборных и очистных сооружений.

###### 1.7.2 Канализация

Существующее положение

В границах рассматриваемой территории расположены следующие сети и объекты водоотведения:

- самотечные сети водоотведения общей протяжённостью трассы 2,3 км;

- напорный коллектор общей протяжённостью трассы 6,8 км;

- пять канализационных насосных станции бытовых стоков (КНС);

- септики и выгребные ямы.

Перспективное положение

Для обеспечения благоприятной среды развития рассматриваемой территории предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения с увеличением зоны её охвата.

Канализование и водоотведение решается централизованно, с подключением к существующим коллекторам хозяйственно-бытовой канализации и дальнейшей транспортировкой стоков на городские канализационные очистные сооружения.

Объём сточных вод с территории принят в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения, Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (далее также – СП 32.13330.2012) для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Самотечные и напорные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж напорных сетей водоотведения общей протяженностью 0,9 км,

- демонтаж самотечных сетей водоотведения общей протяженностью 0,7 км;

- частичный демонтаж септиков и выгребов;

- реконструкция канализационной насосной станции КНС-№19 до производительности 6000 м. куб/сут;

- строительство канализационной насосной станции КНС - «Южная 1» и КНС - «Южная 2»  суммарной производительностью 3000 м. куб/сут;

- строительство канализационной насосной станции КНС - «Северная», КНС «1», КНС «2».

- строительство напорных коллекторов в границах рассматриваемой территории общей протяженностью 7,4 км, из них в северной части территории проектирования сбросных напорных коллекторов с городских канализационных очистных сооружений общей протяжённостью трассы в границах рассматриваемой территории 0,7 км;

- строительство самотечных коллекторов в границах рассматриваемой территории общей протяженностью 7,7 км;

Производительности и необходимость реконструкции сооружений и сетей уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением характеристик объектов обслуживания. Также необходимо учесть нагрузку на городские канализационные очистные сооружения и при необходимости предусмотреть их расширение с увеличением мощности.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоотведения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Ориентировочный объём водоотведения составит 2605 м. куб/сут.

Объём водоотведения в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### 1.7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

В границах рассматриваемой территории расположено 11 газовых котельных и сети теплоснабжения общей протяжённостью трассы 2,5 км.

Перспективное положение

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают для сложившейся застройки использование существующей схемы теплоснабжения от индивидуальных газовых котельных.

Прокладку новых тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции.

Теплоснабжение и ГВС административных и общественных зданий северной части береговой зоны предусматривается от встроенных и пристроенных газовых котельных в связи с значительной удалённостью от централизованных источников теплоснабжения.

Расход тепла индивидуальными котельными составит 33,1090 Гкал/ч (92518 Гкал/год).

Рабочим проектом может быть рассмотрен вариант установки, как индивидуальных газовых котельных, так и на несколько зданий.

Теплоснабжение проектируемых зданий и сооружений южной части территории проектирования будет осуществляться от планируемой газовой котельной ориентировочной мощностью 40 МВт. Высвобождаемые мощности котельных суммарной мощностью 24 МВт, расположенных в границах улиц Объездная-Самаровская будут использованы для теплоснабжения проектируемых зданий и сооружений в границах улиц Самаровская- Иртышская- Бориса Лосева-Никифорова путем строительства сетей теплоснабжения вдоль улицы Иртышская.

Укрупнённый расход тепла жилыми и общественными зданиями от котельной составит:

- на отопление 14,4050 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 2,3488 Гкал/ч;

- на вентиляцию 4,6031 Гкал/ч.

Итого: 19,3417 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 20,7440 Гкал/ч (69873Гкал/год).

Система теплоснабжения двухтрубная.

Обеспечение всех абонентов системой горячего водоснабжения предусматривается по средствам установки пластинчатых теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах и пунктах учёта.

Параметры теплоносителя 110/70°С.

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж сетей теплоснабжения, общей протяженностью трассы 1,4 км;

- строительство магистральных сетей теплоснабжения, общей протяженностью трассы 2,3 км;

- строительство газовой котельной ориентировочной мощностью 40 МВт (южная часть рассматриваемой территории);

- строительство индивидуальных газовых котельных в количестве 55 штук.

Тип, вид и марку оборудования, а также место установки необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

Для подключения к существующим сетям газоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Суммарный расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях всей рассматриваемой территории составит 53,8530 Гкал/ч (162391 Гкал/год).

Суммарную тепловую нагрузку на отопление и горячее водоснабжение в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### 1.7.4 Электроснабжение

Существующее положение

В границах рассматриваемой территории расположены сети электроснабжения:

- воздушная линия ВЛ 110 кВ общей протяжённостью трассы 4 км;

- воздушная линия ВЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 3,2 км;

- воздушная линия ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 6 км;

- кабельная линия КЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 19,9 км;

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 17 км.

Также в границах проекта планировки расположены тридцать четыре существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и два вводно-распределительных устройств (ВРУ) и резервный источник электроэнергии - дизельная электростанция.

Перспективное положение

В соответствии с решениями Генерального плана города Ханты-Мансийска предусмотрен вынос воздушной линии ВЛ 110 кВ и переустройство в кабельные линии  с строительством вдоль улицы Объездная.

С учётом перспективы развития в границах рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ общей протяженностью трассы 4 км (замена на кабельные линии электропередачи);

- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 2,7 км;

- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 2,8 км;

- демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 4,8 км;

- демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 4 км;

- демонтаж трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в количестве - 11 шт;

- строительство воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 1,3км;

- строительство кабельной линии электропередачи КЛ 10 кВ общей протяженностью трассы 13,5 км;

- строительство кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 1,2 км;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в количестве - 21 шт;

- строительство распределительного пункта - 1 шт.

Проектом рекомендуется при строительстве и реконструкции воздушных линий электропередачи использовать самонесущий изолированный провод на ж/б опорах. Уличное освещение выполнить кабельными линиями 0,4 кВ, светильники рекомендуется использовать с натриевыми лампами или современные светодиодные светильники, установленные по однорядной схеме. Расстановку опор уличного освещения и трассировку линий необходимо предусмотреть при рабочем проектировании.

Подключение проектируемых ТП по уровню 10 кВ выполняются по кольцевой двухлучевой схеме с двухсторонним питанием от разных секций шин 10 кВ распределительных пунктов.

Мощность ТП принять и уточнить на стадии рабочего проектирования с учётом уличного и декоративного освещения и перспективных нагрузок от всех абонентов с учётом электроплит для пищеприготовления в жилых домах.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

В южной части береговой зоны планируется строительство объектов первой категории надежности электроснабжения:

- газовая котельная тепловой мощностью 40 МВт;

- канализационная насосная станция «Южная 1» и «Южная 2».

Для данных объектов проектом предусмотрена установка отдельных двух трансформаторных ТП 10/0,4 кВ, в здании котельной при необходимости предусмотреть резервный источник питания дизельную электростанцию.

Суммарное электропотребление в границах рассматриваемой территории составит 13,9 МВт. Объём электропотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### 1.7.5 Газоснабжение

Существующее положение

В границах территории проектирования находятся существующие сети газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, а также газорегуляторные пункты в количестве 10 штук.

Общая протяжённость сетей газоснабжения в границах территории проектирования:

- высокого давления – 9,4 км;

- среднего давления - 11,6 км;

- низкого давления – 0,4 км.

Понижение давления происходит по средствам газорегуляторных пунктов.

Перспективное положение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения по средствам строительства новых сетей газоснабжения высокого и среднего давления для переподключения существующих абонентов и выноса с территории проектирования сетей таким образом, чтобы разместить новую застройку и подключить планируемые котельные к системе газоснабжения.

Для подключения к существующим сетям газоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Перед строительством согласовать проведение работ с эксплуатирующей организацией.

Для обеспечения территории централизованной системой газоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж шести ГРП;

- демонтаж существующих сетей газоснабжения высокого давления общей протяжённостью 1,1 км;

- демонтаж существующих сетей газоснабжения среднего давления общей протяжённостью 0,8 км;

- демонтаж существующих сетей газоснабжения низкого давления общей протяжённостью 0,1 км;

- реконструкцию ГРП-1;

- строительство сетей газоснабжения среднего давления общей протяжённостью 4 км.

На территории проектирования использования газа предусматривается в качестве топлива в индивидуальных и блочных котельных для покрытия нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения застройки. Расход газа необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

Проектом рекомендуется использовать для пищеприготовления электрические плиты, в связи с тем, что на территории уже построена система энергоснабжения позволяющая обеспечить необходимые мощности.

Использование электрических плит взамен газовых позволит обеспечить более безопасную эксплуатацию зданий и повысить уровень пожаро-, взрыво-безопасности.

Общее газопотребление рассматриваемой территории с учётом перспективы развития ориентировочно составит 7479,6 м. куб/ч. (22554238 м. куб/год). Объём газопотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

###### 1.7.6 Связь

Существующее положение

В границах рассматриваемой территории расположены три вышки связи с сопутствующими сооружениями, а также линейно-кабельные сооружения электросвязи общей протяжённостью трассы 5,2 км.

Перспективное положение

Проектом предусмотрено увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Ориентировочное количество абонентских номеров составит 2624 номера. Обеспечение необходимым количеством телефонных номеров абонентов, находящихся в северной части проектируемой территории выполнить за счёт подключения к существующим телефонным сетям, проходящим по улице Энгельса. В южной части проектируемой территории предусмотренно установить узел мультисервисного доступа с подключением его к общегородским сетям. Расширение городской телефонной сети рекомендуется производить за счет подключения к существующим цифровым автоматическим телефонным станциям.

Проектом предусматривается организация оптических узлов для подключения абонентов микрорайона к городским мультисервисным сетям по технологии «оптика в каждое здание».

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие системы связи и высокоскоростного доступа в интернет по средствам строительства новой кабельной канализации связи общей протяжённостью 10,3 км.

С учётом перспектив развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- демонтаж существующих двух вышек связи;

- демонтаж существующих сетей связи, общей протяженностью трассы 1,2 км (в северной части территории проектирования);

- строительство кабельной канализации связи общей протяженностью трассы 10,3 км,

- строительство узла мультисервисного доступа (в южной части территории проектирования).

Трассировку и параметры сетей связи необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования. Количество перспективных номеров и абонентов следует уточнить маркетинговым исследованием после определения параметров зданий.

Для подключения к существующим сетям и объектам связи необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

##### 1.8 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Таблица 13

Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть, в том числе: | км / м2 | 23,22 / 163 802 |
| 1.1 | - автомобильные дороги регионального значения | км / м2 | 0,2 / 2 640 |
| 1.2 | - магистральные улицы общегородского значения | км / м2 | - |
| 1.3 | - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 13,25 / 92 780 |
| 1.4 | - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 9,77 / 68 382 |
| 2 | Проезды, в том числе: парковки, автостоянки | км / м2 | 46,3 / 277 590 745 180 |

Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное).

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 6,0, 4,5, 3,0 м для основных пешеходных потоков.

Объекты транспортного обслуживания

Хранение индивидуального транспорта предлагается осуществлять на придомовой территории.

На территории жилой застройки планируется к проживанию 8 684 человек. С учетом среднего показателя семейственности - 3,5 человека, в жилых зданиях запланировано 2 481 квартиры.

При проектировании многоквартирных жилых домов требуемое количество машино-мест для хранения легкового автотранспорта определялось из расчета не менее 1 машино-место на 1 квартиру в границах отведенного земельного участка. Суммарно проектом предусмотрено 2 488 машино-мест в границах земельных участков многоквартирных жилых домов.

Расчет количества парковочных мест торгового комплекса «Лента» и проектируемой пристройки к торговому комплексу «Лента»:

Таблица 14

| Помещение | Расчетная единица | Количество | Требуемое количество мест хранения автомобилей | Предлагается проектом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Торговый комплекс «Лента» |  |  |  |  |
| Выставочная зона | Единовременные посетители | 4003,8 / 3 = 1334,6 посетителя | 1334,6 х 8 / 100 = 106 |  | Приложение Ж, таблица Ж.1, СП 42.13330.2016 |
| Торговая зона | м2 общей площади | 83,5 м2 | 83,5 / 40 = 2 |  | Приложение Ж, таблица Ж.1, СП 42.13330.2016 |
| Зона кафе | Посадочные места | 48 посадочных мест | 48 х 7 / 100 = 4 |  | Приложение Ж, таблица Ж.1, СП 42.13330.2016 |
|  | ИТОГО: |  | 112 |  |  |
|  | Проектируемый пристрой |  |  |  |  |
| Торговая зона | м2 общей площади | 1270 м2 | 1270 / 40 = 32 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 32 |  |  |
|  | Итоговая сумма по двум объектам: |  | 144 | 446 |  |
|  | В том числе: - для транспорта инвалидов |  | 144 х 10% = 14 | 15 | СП 59.13330.2012, п. 4.2.1 |
|  | В том числе: - для транспорта инвалидов на кресле-коляске |  | 14 х 5% = 1 | 1 | СП 59.13330.2012, п. 4.2.1 |

## 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения.

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов местного значения соответствуют СП 42.13330.2016, местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Ханты-Мансийск (далее – МНГП) и требованиям градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска.

На проектируемой территории из объектов местного значения присутствуют:

объекты социального назначения

- средняя общеобразовательная школа, 1725 учащихся,

- детский сад, 600 мест,

- станция скорой медицинской помощи,

- рекреационная зона;

объекты транспортной и инженерной инфраструктуры

- улицы,

- магистральные инженерные коммуникации.

Местоположение (пятно застройки) объектов социального назначения определено с учетом статуса размещаемого объекта. Мощность объектов, параметры, размеры требуемых для них земельных участков определены согласно СП 42.13330.2016.

Категории планируемых улиц приняты в соответствии с таблицей 11.2, пункта 11.5 «Расчетные параметры улиц и дорог городов», СП 42.13330.2016.

Проектом планировки предусмотрено выделение территории общего пользования под размещение линейных объектов улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций. На основании п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Также отсутствуют нормативы градостроительного проектирования, регламентирующие строительство линейных объектов.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

##### 3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут быть следующие опасные природные явления:

1. Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж);

- проверка и уточнение планов действий в паводковый период;

- контроль за состоянием зданий и сооружений, которые оказались в зоне подтопления (затопления);

- повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства зданий и сооружений;

- строительство дождевой канализации;

- агролесомелиорация.

2. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, общественных и производственных зданиях.

По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед бурей.

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий бури;

- частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.  Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

3. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо:

- организация оповещения населения о природных явлениях, способных вызвать ЧС;

- предусмотреть установку емкостей для песка;

- населению иметь дублирующие средства жизнеобеспечения семьи: электроплитку, лампу керосиновую, керогаз;

- мобилизация дорожных и всех коммунальных служб при получении предупреждения о надвигающихся опасных природных явлениях.

4. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация  и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи.

5. Природные пожары. Пожары представляют опасность для территорий и микрорайонов, расположенных смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем, необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций.

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, относятся:

- контроль работы лесопожарных служб;

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;

- введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период;

- контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении торфяных пожаров, относятся:

- наблюдение за состоянием торфяных полей;

- определение наличия всех видов водоисточников, их состояния и возможность использования для тушения пожаров.

##### 3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут быть следующие ЧС техногенного характера:

1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

На случай аварии на трассе должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления пролившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства.

Для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспорта и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

- работа служб ГИБДД за соблюдением скорости дорожного движения, особенно на подъездах к населенным пунктам;

- информационные стенды на основных дорогах о возможных объездах, дублирующие    трассы;

- комплекс мероприятий по ликвидации возможных экологических загрязнений при   эксплуатации мостов и дорог.

2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Мероприятия

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары жилых объектов и объектов социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения на территории проектирования предусматривается наружное противопожарное водоснабжение. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Обеспечение требований пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов и организаций достигаются при условии применения СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

## 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

##### 4.1 Обеспечение пожарной безопасности

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня.

Мероприятия, уменьшающие вероятность возникновения пожара.

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

К профилактическим действиям, уменьшающим вероятность возникновения пожара, также относятся:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями;

- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;

- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

##### 4.2 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости на АТС соседних территорий;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов.

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей.  В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- легковой автомобиль - 460 м;

- грузовой автомобиль - 1250 м.

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований  в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.

На территории проектирования устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ). Размеры СЗЗ представлены в таблице ниже.

Таблица 14

СЗЗ на территории проектирования

| № | Объект, от которого устанавливается СЗЗ | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | 50 |
| 2 | Цех по производству элементов быстровозводимых деревянных домов | 200 |
| 3 | Рыбный цех | 300 |
| 4 | Нефтебаза | 500 |
| 5 | Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод | 15/20 |
| 6 | Канализационная насосная станция ливневых сточных вод | 20 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения ливневых стоков закрытого исполнения | 50 |

Территорию СЗЗ рекомендуется озеленить. При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

На территории проектирования устанавливается санитарно-защитная полоса (далее СЗП) сетей водоснабжения в размере 10 м в обе стороны.

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладке) устанавливаются охранные зоны (далее ОЗ). Размеры охранных зон представлены в таблице ниже.

Таблица 15

ОЗ на территории проектирования

| № | Объект, от которого устанавливается ОЗ | Размер ОЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии электропередачи 110 кВ | 20 |
| 2 | Воздушные линии электропередачи 10 кВ | 10 |
| 3 | Воздушные линии электропередачи 10 кВ СИП | 5 |
| 4 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | 2 |
| 5 | Кабельные линии электропередачи 10-0,4 кВ | 1 |
| 6 | Сети самотечной канализации | 3 |
| 7 | Сети напорной канализации | 5 |
| 8 | Газораспределительный пункт | 10 |
| 9 | Сети газоснабжения | 3 |
| 10 | Сети теплоснабжения | 5 |
| 11 | Сети связи | 2 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Территория проектирования расположена в зоне санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Устанавливаются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

- первый пояс (строгого режима);

- второй пояс ограничений;

- третий пояс ограничений.

Первый пояс ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника установлена в размере 30 метров от крайних скважин водозабора. На территории 1 пояса (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода.

Второй пояс ЗСО:

- запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции;

- необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс ЗСО:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

(Территория проектирования расположена в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (3 пояс). В пределах данной зоны запрещается:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.)

Так же градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Территория проектирования граничит с р. Иртыш, от которой устанавливается водоохранная зона в размере 200 м. Прибрежная защитная полоса от данного водного объекта установлена в размере 50 м. Водоохранные зоны, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в Водном кодексе РФ.

В пределах водоохранной зоны запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитной прибрежной полосы дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Проектом планировки предусмотрены соблюдение санитарных разрывов:

- от эллингов: не менее 50 м;

- от многоуровневого паркинга: не менее 50 м.

Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, отсутствуют.

Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и  искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- Применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- Оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- Защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- Специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- Благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и водных объектов.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежнозащиных полос;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по санитарной очистке.

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016. Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (7435 чел.) составит около                 1427 т/год.

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади проектных дорожных покрытий составит около 5 335 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избежания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий школ. На участках школ зеленые насаждения окружают все площадки и изолируют плотной зеленой полосой шириной в 3…5 м спортивную зону от учебно-опытных участков. Посадки вокруг участка должны защищать его от городских шумов и пыли. Учебно-опытная зона не должна затеняться. Деревья высаживают не ближе, чем 0,75 м от края дорожек.

4. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

5. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

6. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

Реконструкция озелененных территорий общего пользования.

Изменение градостроительной ситуации в связи с принятыми проектными решениями проекта планировки и, как следствие, повышение рекреационных нагрузок, нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, на проектной территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведёт к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений.

Реконструкция насаждений на озеленённых территориях является сложным творческим процессом, который включает изыскательские, проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо учитывать индивидуальные качества самой территории, её функциональную предназначенность и объёмно-пространственную структуру, тип насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – вблизи площадок отдыха, дорог и т.п. При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте основным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев.

Реконструкция и восстановление зелёных насаждений на объектах озеленения осуществляются на основании специального проекта. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений разрабатывается, как правило, на стадии рабочего проекта (РП). Проект разрабатывается на основании утвержденного заказчиком технического задания на проектирование. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений на объектах озеленения должен обеспечивать экономическую эффективность, целесообразность функций отдельных компонентов, их архитектурно-планировочную предназначенность и эстетическую выразительность.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.

Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду.

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Основные источники антропогенного шума на территории проектирования является автомобильный транспорт. 	Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562–96 для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Для необходимого снижения уровней звука проектом планировки предложено:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от зон размещения объектов, являющихся источником шумового загрязнения;

- создание системы паркирования автомобилей;

- формирование системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите.

Рекомендуется для озеленения применять ряд следующих древесных пород:

Основной ассортимент:

Деревья. Береза: плакучая, пушистая; ель сибирская, липа сибирская, лиственница сибирская, рябина сибирская, тополь: лавролистный, черный (осокорь).

Кустарники. Боярышник кроваво-красный; ива прутовидная; карагана древовидная (или желтая акация); ольха серая.

Дополнительный ассортимент

Деревья. Липа мелколистная (или сердцевидная); ольха клейкая (или черная); осина; пихта сибирская; сосна обыкновенная; яблоня Палласа (или сибирская).

Кустарники. Бузина сибирская; дерен белый; жимолость: обыкновенная, съедобная; ива: Коха, пятитычинковая; кизильник блестящий; курильский чай; ольха: кустарниковая, пушистая; роза иглистая; сирень венгерская; смородина: красная, черная; таволга иволистная.

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.

## 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га | - | 571,7 |
| 1.2 | Территория в границах красных линий | га | - | 480,45 |
| 1.3 | Территория в границах улично-дорожного коридора | га | - | 91,1 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | - | - | 0,09 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | - | - | 0,15 |
| 1.5 | Плотность застройки | тыс.м2/га | - | 1,51 |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 40 | 8 684 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) | чел./га | - | 15 |
| 2.3 | Плотность населения (нетто) | чел./га | - | 370 |
| 2.4 | Средний размер семьи | чел. | - | 3,5 |
| 3. ОБЪЕКТЫ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | 0,82 | 229,69 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 21 |
| 3.1.1 | жилая застройка специального назначения | тыс.м2 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 3 |
| 3.1.1.1 | 1-этажные общежития | тыс.м2 | 0,64 | 0,64 |
|  |  | кол-во домов | 2 | 2 |
| 3.1.1.2 | 2-этажные общежития | тыс.м2 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
| 3.1.2 | многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | - | 228,86 |
|  |  | кол-во домов | - | 18 |
| 3.1.2.1 | 8-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | 140,59 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 |
| 3.1.2.2 | 9-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | 8,24 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
| 3.1.2.3 | 10-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | 29,54 |
|  |  | кол-во домов | - | 3 |
| 3.1.2.4 | 8-10-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | 16,46 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 3.1.2.5 | 25-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | 34 033,6 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
| 3.2 | Показатель среднего количества этажей застройки | этаж | 1,3 | 10,4 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 0,82 | 0,82 |
| 3.4 | Общий объем ликвидируемого жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс.м2 | - | 228,86 |
|  |  | кол-во домов | - | 18 |
| 3.5.1 | жилая застройка специального назначения | тыс.м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5.2 | многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | - | 228,86 |
|  |  | кол-во домов | - | 18 |
| 3.6 | Плотность жилой застройки | тыс.м2/га | - | 9,75 |
| 4. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | База по производству элементов быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов | объект/м2 | 1/11690 | 1/11690 |
| 4.2 | ОАО «Рыбопромышленная компания» | объект/м2 | 1/3650 | 1/3650 |
| 4.3 | Производственная база | объект/м2 | 3/15669 | 3/15669 |
| 4.4 | Нефтебаза | объект/м2 | 1/350 | 1/350 |
| 4.5 | МТП "Иртышлесторг" | объект/м2 | 1/6562 | 1/6562 |
| 4.6 | Склады | объект/м2 | - | 8/4123 |
| 4.7 | Рыбокомбинат | объект/м2 | - | 1/6399 |
| 5. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Торговый комплекс «Лента» | м2 | 7220 | 8640 |
| 5.2 | Спортивно-оздоровительный комплекс | м2 территории | - | 13990 |
| 5.3 | Административное здание | объект/м2 | - | 36/57920 |
| 5.4 | Объект торговли | объект/ м2 торг. площади | 1/83,5/7220 | 11/35252 |
| 5.5 | Объект предпринимательства (объект гостиничного обслуживания) | объект/м2 | - | 1/4582 |
| 5.6 | Кафе | объект/мест/м2 | 2/н.д/931 | 3/90/1319 |
| 5.7 | Административное здание РУВД | объект/м2 | - | 3/9020 |
| 5.8 | Административное здание ГИБДД | объект/м2 | - | 1270 |
| 5.9 | Торгово-рыночный комплекс народных ремесел | объект/м2 | - | 1/5185 |
| 5.10 | Выставочный зал | объект/м2 | - | 1/2150 |
| 5.11 | Административное здание | объект/м2 | - | 1/835 |
| 5.12 | Спасательная станция АСФ | объект/м2 | - | 1/2085 |
| 5.13 | Пожарное депо | автомобиль/м2 | - | 7/1760 |
| 5.14 | Объект торговли, спорта | объект/м2 | - | 1/6943 |
| 5.15 | Универсальный спортивный комплекс | объект/м2 | - | 1/7400 |
| 5.16 | Молодежный спортивно-досуговый центр | объект/м2 | - | 1/4600 |
| 5.17 | Арт-резиденция | объект/м2 | - | 1/5500 |
| 6. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 6.1 | Станция скорой медицинской помощи | объект/м2 | 1/5610 | 2/7783 |
| 6.2 | Детский сад | объект/мест | - | 1/600 |
| 6.3 | Средняя общеобразовательная школа | объект/учащихся | - | 1/1725 |
| 7. ОБЪЕКТЫ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 7.1 | Рекреация | га | - | 67,64 |
| 7.2 | Природный ландшафт | га | - | 76,58 |
| 7.3 | Акватории | га | - | 102,52 |
| 7.4 | Санитарно-защитное озеленение | га | - | 0,39 |
| 7.5 | Спасательная станция единой дежурно-диспетчерской службы | объект/м2/га | - | 1/1345/3,26 |
| 8. ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение | куб. м./в сутки | - | 3075 |
| 8.1.1 | Протяжённость сетей | км | 9,6 | 21,4 |
| 8.2 | Водоотведение | куб. м./в сутки | - | 2605 |
| 8.2.1 | Протяжённость сетей самотечных | км | 2,3 | 9,3 |
| 8.2.2 | Протяжённость сетей напорных | км | 6,8 | 13,3 |
| 8.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | - | 162391 |
| 8.3.1 | Протяжённость сетей | км | 2,5 | 3,2 |
| 8.4 | Газоснабжение | куб. м./год | - | 22554238 |
| 8.4.1 | Протяжённость сетей высокого давления | км | 9,4 | 8,3 |
| 8.4.2 | Протяжённость сетей среднего давления | км | 11,6 | 14,8 |
| 8.4.3 | Протяжённость сетей низкого давления | км | 0,4 | 0,3 |
| 8.5 | Электроснабжение | МВт | - | 13,9 |
| 8.5.1 | Протяжённость ВЛ 110 кВ | км | 4 | 0 |
| 8.5.2 | Протяжённость ВЛ 10 кВ | км | 3,2 | 1,8 |
| 8.5.3 | Протяжённость ВЛ 0,4 кВ | км | 6 | 3,2 |
| 8.5.4 | Протяжённость КЛ 110 кВ | км | - | 3,2 |
| 8.5.5 | Протяжённость КЛ 10 кВ | км | 19,9 | 28,6 |
| 8.5.6 | Протяжённость КЛ 0,4 кВ | км | 17 | 14,2 |
| 8.6 | Связь | номер | - | 2624 |
| 8.6.1 | Протяженность кабельных линий связи | км | 5,2 | 14,3 |
| 9. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | - | 23,22 |
| 9.1.1 | Автомобильные дороги регионального значения | км | 0,2 | 0,2 |
| 9.1.2 | Магистральные улицы районного значения | км | - | 13,25 |
| 9.1.3 | Улицы и дороги местного значения | км | - | 9,77 |
| 9.2 | Проезды | км | - | 46,3 |
| 9.3 | Протяженность системы ливневой канализации | км | - | 18,91 |
| 9.3.1 | Протяженность системы существующей самотечной ливневой канализации В т.ч. напорной ливневой канализации | км км | - | 4,38 1,44 |
| 9.3.2 | Существующие локальные очистные сооружения ливневой канализации | шт | - | 3 |
| 9.3.3 | Протяженность системы ликвидируемой напорной ливневой канализации | км | - | 1,44 |
| 9.3.4 | Протяженность системы ликвидируемой самотечной ливневой канализации | км | - | 0,08 |
| 9.3.5 | Протяженность системы проектируемой самотечной ливневой канализации | км | - | 15,77 |
| 9.3.6 | Протяженность системы проектируемой напорной ливневой канализации | км | - | 0,28 |
| 9.3.7 | Проектируемая насосная станции ливневой канализации | шт | - | 1 |
| 9.3.8 | Проектируемые очистные сооружения ливневой канализации | шт | - | 8 |

## 8. Иные вопросы планировки территории

##### 8.1 Инженерная подготовка территории

Реализация принятых проектом решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Ввиду наличия затапливаемой территории в границах проекта планировки территории, проектом предлагается отсыпать участок проектирования до отметок, предотвращающих затопление.

Объем грунта, предназначенный для отсыпки территории, составит 17 133 328 м3.

Данный объем подсчитан без учета грунта вытесненным под устройство подземных частей зданий и сооружений, подземных коммуникаций и корыт под устройство проезжей части проездов, площадок и тротуаров и будет уточняться при дальнейших стадиях проектирования.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории проекта планировки осуществляется с участков застройки, площадок различного назначения и территорий зеленых насаждений, с помощью поперечных уклонов проезжей части улиц и проездов от осей к бортовым камням и продольными уклонами улично-дорожной сети. Затем ливневые стоки попадают в дождеприемные колодцы, с последующей транспортировкой ливневых стоков в проектируемую закрытую ливневую канализацию. Далее ливневые стоки по коллекторам направляются на проектируемые городские очистные сооружения поверхностного стока.

В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток поверхностных вод беспрепятственно уходит за пределы проекта планировки.

В границах территории проектирования находятся существующие сети подземной ливневой канализации, среди которой 2,94 км сетей коллектора самотечной канализации различного диаметра, и 1,44 км сетей коллектора напорной канализации, диаметром 315 и 500 мм. Также имеются локальные очистные сооружения ливневых стоков торгового комплекса «Лента», в количестве 3 шт. Сброс ливневых стоков выполняется на существующий рельеф.

Проектом планировки предусмотрено решения по демонтажу существующей напорной сети ливневой канализации, расположенной в районе Станции скорой медицинской помощи, отводящий ливневые стоки от КНС по улице Энгельса (район гостиницы «Олимпийская»). Основанием является утвержденный проект планировки территории микрорайона «Западный» в границах улиц Студенческая – Энгельса – Елены Сагандуковой, города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Размещение очистных сооружений поверхностного стока в рассматриваемом проекте планировки предусмотрено, согласно утвержденного Генерального плана города Ханты-Мансийска, Решение № 714-V РД Думы города Ханты-Мансийска от 30.10.2015 года.

Для отведения ливневых стоков с территории жилого района проектом планировки предлагается строительство самотечной ливневой канализации закрытого типа, в следствии чего поверхностные стоки направляются на проектируемые очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, расположенные в юго-восточной части. Затем очищенные ливневые стоки направляются в существующий водоем, в районе существующей лодочной станции.

В границах проекта планировки, размещаются планируемые очистные сооружения поверхностного стока, общим количеством 8 штук размещены:

-     в юго-восточной части проекта планировки, в районе улиц Самаровская и Пристанская;

- в районе улицы Объездная и проектируемого эллинга;

- в районе улицы Объездная, в 190 метрах северо-западнее существующего здания, расположенного по адресу: Объездная, 23;

- в районе улицы Объездная и сохраняемой баржи;

- в районе улицы Привольная и cпасательной станции АСФ;

- в районе улицы Привольная, в 470 метрах юго-восточнее проектируемого пожарного депо;

- в районе улицы Привольная, в 390 метрах северо-западнее проектируемого пожарного депо;

- в северной части проекта планировки, в районе склада рыбокомбината;

Проектными решениями в границе проекта планировки территории Береговой зоны закладывается:

- ликвидация напорной ливневой канализации закрытого типа диаметром 315 и 500 мм общей протяженностью 1,44 км;

- ликвидация самотечной ливневой канализации закрытого типа диаметром 720 и 1020 мм общей протяженностью 0,08 км;

- строительство проектируемой насосной станции ливневых стоков (ЛКНС) в районе расположения спасательной станции и единой дежурно-диспетчерской службы города Ханты-Мансийска, количеством - 1 шт;

- строительство проектируемых очистных сооружений (ЛКОС) поверхностного стока закрытого типа в пределах рассматриваемого проекта планировки, количеством - 8 шт;

- строительство напорной канализации ливневых стоков в границе проекта планировки, общей протяженностью 0,28 км;

- строительство самотечной канализации ливневых стоков в границе проекта планировки, общей протяженностью 15,77 км;

Основываясь на Техническом отчете о выполненных инженерных изысканиях по уровням рек Иртыша и Оби и учитывая подпорные явления от р. Обь можно сделать вывод, что территория береговой зоны в периоды высоких половодий будет находиться в подпоре от рек Иртыша и Оби до максимального расчетного уровня Н1% = 27,43 м БС 77 г.

Руководящую отметку подсыпки территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Следовательно, минимальная проектная отметка территории береговой зоны должна быть не ниже 27,93 м БС 77 г.

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий проектируемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;

- тротуарная плитка: тротуары;

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха.

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰).

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

##### 8.2 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2016, основных положений СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:

- инвалиды,

- люди с временным нарушением здоровья,

- беременные женщины,

- люди преклонного возраста,

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный 2% (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.7.);

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.);

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.);

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной жилой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

## Перечень координат характерных точек красных линий

Планировочный элемент 01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66° 39' 14'' | 10.19 | 956989.01 | 2659046.41 |
| 2 | 49° 37' 52'' | 15.5 | 956993.05 | 2659055.77 |
| 3 | 46° 12' 22'' | 16.13 | 957003.09 | 2659067.58 |
| 4 | 42° 15' 10'' | 16.52 | 957014.25 | 2659079.22 |
| 5 | 38° 54' 53'' | 16.14 | 957026.48 | 2659090.33 |
| 6 | 35° 4' 17'' | 15.99 | 957039.04 | 2659100.47 |
| 7 | 31° 33' 23'' | 16.91 | 957052.13 | 2659109.66 |
| 8 | 27° 57' 21'' | 15.29 | 957066.54 | 2659118.51 |
| 9 | 24° 9' 18'' | 16.91 | 957080.05 | 2659125.68 |
| 10 | 20° 42' 44'' | 16.31 | 957095.48 | 2659132.6 |
| 11 | 16° 56' 0'' | 16.17 | 957110.74 | 2659138.37 |
| 12 | 13° 15' 47'' | 10.24 | 957126.21 | 2659143.08 |
| 13 | 11° 19' 57'' | 14.86 | 957136.18 | 2659145.43 |
| 14 | 339° 7' 52'' | 12.44 | 957150.75 | 2659148.35 |
| 15 | 342° 49' 42'' | 20.8 | 957162.37 | 2659143.92 |
| 16 | 346° 34' 18'' | 20.8 | 957182.24 | 2659137.78 |
| 17 | 350° 18' 57'' | 20.81 | 957202.47 | 2659132.95 |
| 18 | 354° 4' 3'' | 20.8 | 957222.98 | 2659129.45 |
| 19 | 357° 49' 22'' | 20.8 | 957243.67 | 2659127.3 |
| 20 | 1° 34' 14'' | 20.8 | 957264.45 | 2659126.51 |
| 21 | 5° 17' 0'' | 20.42 | 957285.24 | 2659127.08 |
| 22 | 7° 9' 5'' | 105.47 | 957305.57 | 2659128.96 |
| 23 | 7° 9' 2'' | 64.35 | 957410.22 | 2659142.09 |
| 24 | 7° 11' 29'' | 5.35 | 957474.07 | 2659150.1 |
| 25 | 5° 21' 33'' | 27.41 | 957479.38 | 2659150.77 |
| 26 | 3° 34' 35'' | 6.89 | 957506.67 | 2659153.33 |
| 27 | 1° 39' 21'' | 27.34 | 957513.55 | 2659153.76 |
| 28 | 358° 38' 30'' | 21.52 | 957540.88 | 2659154.55 |
| 29 | 357° 19' 29'' | 122.97 | 957562.39 | 2659154.04 |
| 30 | 356° 0' 41'' | 34.93 | 957685.23 | 2659148.3 |
| 31 | 354° 42' 5'' | 149.01 | 957720.08 | 2659145.87 |
| 32 | 354° 7' 41'' | 17.3 | 957868.45 | 2659132.11 |
| 33 | 353° 44' 36'' | 91.76 | 957885.66 | 2659130.34 |
| 34 | 353° 44' 10'' | 18.24 | 957976.87 | 2659120.34 |
| 35 | 266° 25' 10'' | 59.89 | 957995 | 2659118.35 |
| 36 | 252° 8' 51'' | 52.88 | 957991.26 | 2659058.58 |
| 37 | 341° 32' 53'' | 138.35 | 957975.05 | 2659008.25 |
| 38 | 341° 29' 38'' | 15.28 | 958106.29 | 2658964.46 |
| 39 | 304° 19' 14'' | 8.32 | 958120.78 | 2658959.61 |
| 40 | 341° 34' 31'' | 88.97 | 958125.47 | 2658952.74 |
| 41 | 342° 39' 3'' | 84.78 | 958209.88 | 2658924.62 |
| 42 | 342° 34' 41'' | 56.34 | 958290.8 | 2658899.34 |
| 43 | 339° 24' 54'' | 83.36 | 958344.56 | 2658882.47 |
| 44 | 343° 27' 10'' | 44.06 | 958422.6 | 2658853.16 |
| 45 | 343° 25' 59'' | 10.38 | 958464.84 | 2658840.61 |
| 46 | 339° 20' 33'' | 29.76 | 958474.79 | 2658837.65 |
| 47 | 69° 21' 4'' | 4.34 | 958502.64 | 2658827.15 |
| 48 | 345° 15' 58'' | 1018.13 | 958504.17 | 2658831.21 |
| 49 | 75° 58' 23'' | 44.89 | 959488.82 | 2658572.27 |
| 50 | 345° 58' 27'' | 251.36 | 959499.7 | 2658615.82 |
| 51 | 345° 32' 26'' | 77.81 | 959743.57 | 2658554.9 |
| 52 | 345° 32' 27'' | 126.8 | 959818.92 | 2658535.47 |
| 53 | 351° 0' 30'' | 14.01 | 959941.7 | 2658503.81 |
| 54 | 351° 3' 1'' | 115.19 | 959955.54 | 2658501.62 |
| 55 | 351° 2' 39'' | 160.14 | 960069.33 | 2658483.7 |
| 56 | 346° 10' 59'' | 39.28 | 960227.52 | 2658458.77 |
| 57 | 346° 5' 5'' | 11.48 | 960265.66 | 2658449.39 |
| 58 | 298° 43' 18'' | 210.69 | 960276.8 | 2658446.63 |
| 59 | 346° 1' 18'' | 335.91 | 960378.05 | 2658261.86 |
| 60 | 319° 50' 37'' | 754.61 | 960704.01 | 2658180.72 |
| 61 | 49° 42' 56'' | 30.02 | 961280.75 | 2657694.09 |
| 62 | 49° 52' 54'' | 233.66 | 961300.16 | 2657716.99 |
| 63 | 341° 46' 54'' | 246.9 | 961450.72 | 2657895.67 |
| 64 | 358° 8' 30'' | 90.66 | 961685.24 | 2657818.48 |
| 65 | 358° 8' 17'' | 247.74 | 961775.85 | 2657815.54 |
| 66 |  |  | 962023.46 | 2657807.49 |

Планировочный элемент 02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 178° 7' 36'' | 254.5 | 962015.63 | 2657832.64 |
| 2 | 88° 10' 30'' | 384.34 | 961761.27 | 2657840.96 |
| 3 | 7° 6' 2'' | 98.37 | 961773.51 | 2658225.11 |
| 4 | 43° 22' 59'' | 138.83 | 961871.13 | 2658237.27 |
| 5 | 313° 23' 5'' | 84.03 | 961972.03 | 2658332.63 |
| 6 | 268° 9' 27'' | 439.15 | 962029.75 | 2658271.56 |

Планировочный элемент 03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 268° 9' 22'' | 380.43 | 961748.51 | 2658222.01 |
| 2 | 178° 7' 25'' | 46.42 | 961736.27 | 2657841.78 |
| 3 | 161° 46' 48'' | 233.44 | 961689.87 | 2657843.3 |
| 4 | 50° 51' 38'' | 53.53 | 961468.13 | 2657916.29 |
| 5 | 88° 35' 9'' | 248.4 | 961501.92 | 2657957.81 |
| 6 | 357° 46' 18'' | 85.9 | 961508.05 | 2658206.13 |
| 7 | 7° 5' 9'' | 155.81 | 961593.89 | 2658202.79 |

Планировочный элемент 04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49° 51' 0'' | 170.61 | 961180.42 | 2657818.02 |
| 2 | 341° 47' 3'' | 136.44 | 961290.43 | 2657948.43 |
| 3 | 229° 50' 58'' | 221.57 | 961420.03 | 2657905.78 |
| 4 | 139° 51' 9'' | 126.56 | 961277.16 | 2657736.42 |

Планировочный элемент 05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88° 35' 1'' | 239.91 | 961472.14 | 2657967.61 |
| 2 | 177° 29' 53'' | 294.83 | 961478.07 | 2658207.45 |
| 3 | 296° 50' 42'' | 282.92 | 961183.52 | 2658220.32 |
| 4 | 341° 46' 41'' | 132.78 | 961311.28 | 2657967.89 |
| 5 | 49° 53' 23'' | 53.92 | 961437.4 | 2657926.37 |

Планировочный элемент 06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49° 50' 28'' | 253.79 | 961025.48 | 2657948.78 |
| 2 | 296° 50' 52'' | 198.46 | 961189.15 | 2658142.74 |
| 3 | 229° 51' 4'' | 176.26 | 961278.78 | 2657965.67 |
| 4 | 139° 50' 30'' | 182.72 | 961165.13 | 2657830.94 |

Планировочный элемент 07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49° 50' 26'' | 262.28 | 961010.18 | 2657961.66 |
| 2 | 116° 50' 30'' | 76.89 | 961179.33 | 2658162.11 |
| 3 | 166° 1' 46'' | 408.45 | 961144.61 | 2658230.72 |
| 4 | 256° 0' 26'' | 124.85 | 960748.24 | 2658329.33 |
| 5 | 319° 50' 24'' | 382.25 | 960718.05 | 2658208.18 |

Планировочный элемент 08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76° 0' 22'' | 124.85 | 960698.64 | 2658213.02 |
| 2 | 165° 40' 5'' | 250.38 | 960728.83 | 2658334.16 |
| 3 | 166° 35' 58'' | 158.27 | 960486.24 | 2658396.14 |
| 4 | 255° 59' 7'' | 25.81 | 960332.28 | 2658432.82 |
| 5 | 298° 38' 34'' | 134.58 | 960326.03 | 2658407.78 |
| 6 | 345° 25' 20'' | 65.95 | 960390.54 | 2658289.67 |
| 7 | 346° 11' 19'' | 251.54 | 960454.37 | 2658273.07 |

Планировочный элемент 09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 345° 59' 10'' | 87.42 | 959824.03 | 2658560.57 |
| 2 | 350° 59' 42'' | 168.92 | 959908.85 | 2658539.4 |
| 3 | 351° 3' 29'' | 31.14 | 960075.69 | 2658512.96 |
| 4 | 351° 8' 29'' | 133.12 | 960106.45 | 2658508.12 |
| 5 | 346° 3' 50'' | 19.43 | 960237.98 | 2658487.62 |
| 6 | 118° 43' 2'' | 158.86 | 960256.84 | 2658482.94 |
| 7 | 147° 55' 56'' | 84.74 | 960180.51 | 2658622.26 |
| 8 | 148° 11' 21'' | 261.84 | 960108.7 | 2658667.25 |
| 9 | 148° 7' 52'' | 51.14 | 959886.19 | 2658805.27 |
| 10 | 165° 52' 6'' | 126.6 | 959842.76 | 2658832.27 |
| 11 | 178° 58' 9'' | 337.92 | 959719.99 | 2658863.18 |
| 12 | 255° 55' 16'' | 192.31 | 959382.12 | 2658869.26 |
| 13 | 345° 57' 54'' | 503.73 | 959335.34 | 2658682.73 |

Планировочный элемент 10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75° 44' 59'' | 114.32 | 959780.21 | 2658873.82 |
| 2 | 130° 37' 28'' | 64.23 | 959808.35 | 2658984.62 |
| 3 | 166° 30' 11'' | 19.84 | 959766.53 | 2659033.37 |
| 4 | 255° 52' 32'' | 151.17 | 959747.24 | 2659038 |
| 5 | 180° 0' 0'' | 0 | 959710.35 | 2658891.4 |
| 6 | 345° 52' 30'' | 72.04 | 959710.35 | 2658891.4 |

Планировочный элемент 11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133° 54' 39'' | 134.3 | 960324.43 | 2659605.56 |
| 2 | 223° 49' 58'' | 577.9 | 960231.29 | 2659702.31 |
| 3 | 255° 39' 53'' | 233.65 | 959814.41 | 2659302.08 |
| 4 | 310° 38' 57'' | 98.89 | 959756.56 | 2659075.71 |
| 5 | 75° 53' 36'' | 53.26 | 959820.98 | 2659000.68 |
| 6 | 74° 17' 29'' | 0.66 | 959833.96 | 2659052.33 |
| 7 | 73° 0' 33'' | 0.75 | 959834.14 | 2659052.97 |
| 8 | 71° 33' 54'' | 0.54 | 959834.36 | 2659053.69 |
| 9 | 70° 34' 26'' | 31.81 | 959834.53 | 2659054.2 |
| 10 | 67° 38' 48'' | 1.16 | 959845.11 | 2659084.2 |
| 11 | 65° 31' 26'' | 1.47 | 959845.55 | 2659085.27 |
| 12 | 62° 29' 45'' | 1.36 | 959846.16 | 2659086.61 |
| 13 | 59° 48' 6'' | 56.1 | 959846.79 | 2659087.82 |
| 14 | 56° 30' 50'' | 1.56 | 959875.01 | 2659136.31 |
| 15 | 52° 56' 54'' | 1.89 | 959875.87 | 2659137.61 |
| 16 | 49° 14' 11'' | 1.53 | 959877.01 | 2659139.12 |
| 17 | 46° 11' 6'' | 644.81 | 959878.01 | 2659140.28 |

Планировочный элемент 12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134° 51' 24'' | 127.12 | 960353.55 | 2659635.87 |
| 2 | 133° 34' 47'' | 29.96 | 960263.89 | 2659725.98 |
| 3 | 133° 34' 32'' | 113.78 | 960243.24 | 2659747.68 |
| 4 | 42° 12' 37'' | 184.52 | 960164.81 | 2659830.11 |
| 5 | 45° 13' 44'' | 123.87 | 960301.48 | 2659954.08 |
| 6 | 53° 29' 48'' | 80.02 | 960388.72 | 2660042.02 |
| 7 | 57° 23' 22'' | 146.62 | 960436.32 | 2660106.34 |
| 8 | 74° 34' 28'' | 56.02 | 960515.34 | 2660229.85 |
| 9 | 350° 3' 39'' | 78.04 | 960530.24 | 2660283.85 |
| 10 | 305° 43' 48'' | 112.9 | 960607.11 | 2660270.38 |
| 11 | 244° 43' 14'' | 31.89 | 960673.04 | 2660178.73 |
| 12 | 310° 53' 46'' | 123.51 | 960659.42 | 2660149.89 |
| 13 | 306° 27' 11'' | 12.37 | 960740.28 | 2660056.53 |
| 14 | 226° 11' 2'' | 569.19 | 960747.63 | 2660046.58 |

Планировочный элемент 13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43° 29' 18'' | 184.13 | 960144.71 | 2659850.77 |
| 2 | 43° 29' 24'' | 68.16 | 960278.3 | 2659977.49 |
| 3 | 45° 17' 41'' | 39.86 | 960327.75 | 2660024.4 |
| 4 | 48° 47' 23'' | 11.02 | 960355.79 | 2660052.73 |
| 5 | 48° 49' 38'' | 28.6 | 960363.05 | 2660061.02 |
| 6 | 52° 23' 46'' | 39.66 | 960381.88 | 2660082.55 |
| 7 | 55° 56' 55'' | 11.88 | 960406.08 | 2660113.97 |
| 8 | 55° 56' 16'' | 27.76 | 960412.73 | 2660123.81 |
| 9 | 59° 29' 5'' | 39.66 | 960428.28 | 2660146.81 |
| 10 | 63° 3' 59'' | 39.63 | 960448.42 | 2660180.98 |
| 11 | 66° 36' 10'' | 37.47 | 960466.37 | 2660216.31 |
| 12 | 66° 41' 56'' | 2.2 | 960481.25 | 2660250.7 |
| 13 | 70° 11' 19'' | 39.63 | 960482.12 | 2660252.72 |
| 14 | 73° 43' 52'' | 39.66 | 960495.55 | 2660290 |
| 15 | 77° 16' 29'' | 22.47 | 960506.66 | 2660328.07 |
| 16 | 177° 8' 58'' | 12.06 | 960511.61 | 2660349.99 |
| 17 | 183° 54' 54'' | 19.63 | 960499.56 | 2660350.59 |
| 18 | 264° 1' 24'' | 25.07 | 960479.98 | 2660349.25 |
| 19 | 249° 36' 27'' | 61.93 | 960477.37 | 2660324.32 |
| 20 | 239° 22' 9'' | 52.23 | 960455.79 | 2660266.27 |
| 21 | 231° 3' 35'' | 25.52 | 960429.18 | 2660221.33 |
| 22 | 234° 17' 12'' | 13.28 | 960413.14 | 2660201.48 |
| 23 | 239° 32' 8'' | 24.99 | 960405.39 | 2660190.7 |
| 24 | 235° 55' 22'' | 12.73 | 960392.72 | 2660169.16 |
| 25 | 235° 49' 54'' | 30.89 | 960385.59 | 2660158.62 |
| 26 | 229° 47' 8'' | 71.79 | 960368.24 | 2660133.06 |
| 27 | 225° 29' 55'' | 14.62 | 960321.89 | 2660078.24 |
| 28 | 227° 1' 14'' | 13.44 | 960311.64 | 2660067.81 |
| 29 | 223° 23' 23'' | 73.22 | 960302.48 | 2660057.98 |
| 30 | 313° 48' 47'' | 6.49 | 960249.27 | 2660007.68 |
| 31 | 225° 17' 14'' | 35.28 | 960253.76 | 2660003 |
| 32 | 223° 44' 58'' | 149.05 | 960228.94 | 2659977.93 |
| 33 | 314° 12' 59'' | 33.61 | 960121.27 | 2659874.86 |

Планировочный элемент 14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43° 29' 20'' | 528.28 | 959731.71 | 2659458.99 |
| 2 | 135° 49' 40'' | 19.57 | 960114.98 | 2659822.56 |
| 3 | 221° 39' 49'' | 74.36 | 960100.94 | 2659836.2 |
| 4 | 224° 4' 8'' | 89.21 | 960045.39 | 2659786.77 |
| 5 | 208° 44' 41'' | 16.7 | 959981.29 | 2659724.72 |
| 6 | 221° 39' 47'' | 316.71 | 959966.65 | 2659716.69 |
| 7 | 225° 39' 50'' | 8.54 | 959730.05 | 2659506.16 |
| 8 | 216° 21' 15'' | 6.44 | 959724.08 | 2659500.05 |
| 9 | 221° 38' 46'' | 15.11 | 959718.89 | 2659496.23 |
| 10 | 311° 33' 13'' | 36.35 | 959707.6 | 2659486.19 |

Планировочный элемент 15

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314° 17' 20'' | 108.25 | 959753.39 | 2659434.51 |
| 2 | 43° 19' 30'' | 529.57 | 959828.98 | 2659357.02 |
| 3 | 133° 44' 26'' | 113.55 | 960214.23 | 2659720.38 |
| 4 | 224° 33' 36'' | 254.14 | 960135.72 | 2659802.42 |
| 5 | 223° 17' 28'' | 276.49 | 959954.64 | 2659624.1 |

Планировочный элемент 16

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 345° 54' 35'' | 30.93 | 959711.95 | 2659127.7 |
| 2 | 75° 55' 36'' | 228.61 | 959741.95 | 2659120.17 |
| 3 | 133° 34' 30'' | 46.35 | 959797.54 | 2659341.92 |
| 4 | 215° 17' 2'' | 203.33 | 959765.59 | 2659375.5 |
| 5 | 310° 45' 21'' | 172.08 | 959599.61 | 2659258.05 |

Планировочный элемент 17

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 197° 41' 34'' | 189.69 | 959311.63 | 2659078.76 |
| 2 | 197° 41' 2'' | 37.4 | 959130.91 | 2659021.11 |
| 3 | 126° 8' 9'' | 68.37 | 959095.28 | 2659009.75 |
| 4 | 126° 8' 54'' | 160.42 | 959054.96 | 2659064.97 |
| 5 | 7° 49' 36'' | 145.03 | 958960.33 | 2659194.51 |
| 6 | 7° 49' 22'' | 72.51 | 959104.01 | 2659214.26 |
| 7 | 11° 24' 54'' | 79.23 | 959175.85 | 2659224.13 |
| 8 | 11° 1' 26'' | 17.68 | 959253.51 | 2659239.81 |
| 9 | 11° 58' 29'' | 12 | 959270.86 | 2659243.19 |
| 10 | 11° 24' 57'' | 41.43 | 959282.6 | 2659245.68 |
| 11 | 19° 43' 15'' | 70.03 | 959323.21 | 2659253.88 |
| 12 | 26° 18' 46'' | 13.2 | 959389.13 | 2659277.51 |
| 13 | 24° 44' 8'' | 114.31 | 959400.96 | 2659283.36 |
| 14 | 30° 7' 47'' | 47.47 | 959504.78 | 2659331.19 |
| 15 | 36° 18' 26'' | 88.99 | 959545.84 | 2659355.02 |
| 16 | 44° 36' 57'' | 11.6 | 959617.55 | 2659407.71 |
| 17 | 39° 25' 33'' | 46.73 | 959625.81 | 2659415.86 |
| 18 | 41° 40' 33'' | 27.07 | 959661.91 | 2659445.54 |
| 19 | 315° 18' 59'' | 64.04 | 959682.13 | 2659463.54 |
| 20 | 310° 46' 48'' | 37.19 | 959727.66 | 2659418.51 |
| 21 | 215° 17' 6'' | 539.42 | 959751.95 | 2659390.35 |

Планировочный элемент 18

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130° 37' 18'' | 152 | 959686.57 | 2659134.19 |
| 2 | 215° 17' 9'' | 327.08 | 959587.61 | 2659249.56 |
| 3 | 249° 50' 18'' | 158.79 | 959320.62 | 2659060.62 |
| 4 | 349° 0' 56'' | 86.28 | 959265.89 | 2658911.56 |
| 5 | 35° 26' 3'' | 412.36 | 959350.59 | 2658895.12 |

Планировочный элемент 19

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76° 12' 0'' | 198.17 | 959685.58 | 2658889 |
| 2 | 133° 57' 38'' | 54.18 | 959732.85 | 2659081.45 |
| 3 | 215° 16' 33'' | 354.92 | 959695.24 | 2659120.45 |
| 4 | 272° 27' 15'' | 24.52 | 959405.49 | 2658915.48 |
| 5 | 359° 35' 36'' | 279.05 | 959406.54 | 2658890.98 |

Планировочный элемент 20

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250° 6' 47'' | 145.9 | 959295.61 | 2659052.65 |
| 2 | 169° 2' 1'' | 8.83 | 959245.98 | 2658915.45 |
| 3 | 159° 57' 16'' | 75.94 | 959237.31 | 2658917.13 |
| 4 | 147° 59' 32'' | 51.11 | 959165.97 | 2658943.16 |
| 5 | 129° 46' 55'' | 27.99 | 959122.63 | 2658970.25 |
| 6 | 17° 41' 30'' | 200.37 | 959104.72 | 2658991.76 |

Планировочный элемент 21

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 165° 59' 15'' | 105.03 | 959320.77 | 2658686.4 |
| 2 | 165° 59' 49'' | 4.17 | 959218.87 | 2658711.83 |
| 3 | 75° 59' 13'' | 180.06 | 959214.82 | 2658712.84 |
| 4 | 349° 14' 42'' | 3.64 | 959258.42 | 2658887.54 |
| 5 | 349° 3' 10'' | 8.06 | 959262 | 2658886.86 |
| 6 | 348° 59' 47'' | 12.1 | 959269.91 | 2658885.33 |
| 7 | 349° 0' 9'' | 69.04 | 959281.79 | 2658883.02 |
| 8 | 359° 1' 55'' | 17.16 | 959349.56 | 2658869.85 |
| 9 | 255° 54' 52'' | 98.86 | 959366.72 | 2658869.56 |
| 10 | 255° 55' 8'' | 89.97 | 959342.66 | 2658773.67 |

Планировочный элемент 22

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76° 42' 1'' | 115.28 | 958728.43 | 2658834.29 |
| 2 | 77° 38' 54'' | 117.48 | 958754.95 | 2658946.48 |
| 3 | 76° 47' 41'' | 94.82 | 958780.08 | 2659061.24 |
| 4 | 77° 21' 31'' | 27.6 | 958801.74 | 2659153.55 |
| 5 | 6° 51' 5'' | 115.09 | 958807.78 | 2659180.48 |
| 6 | 305° 12' 3'' | 99.3 | 958922.05 | 2659194.21 |
| 7 | 305° 19' 54'' | 16.17 | 958979.29 | 2659113.07 |
| 8 | 305° 38' 33'' | 167.61 | 958988.64 | 2659099.88 |
| 9 | 327° 31' 23'' | 23.32 | 959086.31 | 2658963.67 |
| 10 | 328° 0' 30'' | 57.74 | 959105.98 | 2658951.15 |
| 11 | 339° 56' 25'' | 80.52 | 959154.95 | 2658920.56 |
| 12 | 348° 54' 23'' | 8.32 | 959230.59 | 2658892.94 |
| 13 | 255° 58' 48'' | 178.98 | 959238.75 | 2658891.34 |
| 14 | 165° 58' 48'' | 481.3 | 959195.39 | 2658717.69 |

Планировочный элемент 23

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77° 13' 57'' | 175.93 | 958708.49 | 2658836.78 |
| 2 | 77° 13' 55'' | 155.16 | 958747.37 | 2659008.36 |
| 3 | 97° 22' 56'' | 17.12 | 958781.66 | 2659159.68 |
| 4 | 187° 23' 35'' | 316.61 | 958779.46 | 2659176.66 |
| 5 | 187° 23' 55'' | 215.89 | 958465.48 | 2659135.92 |
| 6 | 187° 27' 2'' | 12.88 | 958251.39 | 2659108.12 |
| 7 | 186° 6' 34'' | 30.44 | 958238.62 | 2659106.45 |
| 8 | 182° 18' 49'' | 31.71 | 958208.35 | 2659103.21 |
| 9 | 178° 51' 13'' | 30.99 | 958176.67 | 2659101.93 |
| 10 | 175° 24' 48'' | 30.64 | 958145.69 | 2659102.55 |
| 11 | 173° 41' 26'' | 34.94 | 958115.15 | 2659105 |
| 12 | 191° 38' 46'' | 57.81 | 958080.42 | 2659108.84 |
| 13 | 266° 32' 32'' | 47.92 | 958023.8 | 2659097.17 |
| 14 | 311° 59' 7'' | 42.75 | 958020.91 | 2659049.34 |
| 15 | 340° 48' 8'' | 196.88 | 958049.51 | 2659017.56 |
| 16 | 340° 48' 33'' | 176.93 | 958235.44 | 2658952.82 |
| 17 | 349° 17' 14'' | 311.38 | 958402.54 | 2658894.66 |

Планировочный элемент 24

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 285° 10' 54'' | 156.25 | 954370.44 | 2661445.05 |
| 2 | 212° 9' 53'' | 269.54 | 954411.36 | 2661294.25 |
| 3 | 278° 53' 55'' | 431.2 | 954183.19 | 2661150.76 |
| 4 | 287° 4' 9'' | 337.65 | 954249.89 | 2660724.75 |
| 5 | 302° 2' 11'' | 386.53 | 954349 | 2660401.97 |
| 6 | 318° 41' 43'' | 272.96 | 954554.04 | 2660074.3 |
| 7 | 228° 27' 29'' | 58.61 | 954759.09 | 2659894.13 |
| 8 | 318° 57' 53'' | 43.97 | 954720.22 | 2659850.26 |
| 9 | 48° 41' 24'' | 595.05 | 954753.39 | 2659821.39 |
| 10 | 138° 44' 35'' | 169.4 | 955146.2 | 2660268.36 |
| 11 | 121° 58' 46'' | 150.52 | 955018.85 | 2660380.07 |
| 12 | 32° 2' 33'' | 278.3 | 954939.13 | 2660507.75 |
| 13 | 347° 28' 44'' | 24.49 | 955175.03 | 2660655.4 |
| 14 | 302° 57' 57'' | 116.29 | 955198.94 | 2660650.09 |
| 15 | 318° 44' 18'' | 56.94 | 955262.22 | 2660552.52 |
| 16 | 318° 43' 6'' | 40.01 | 955305.02 | 2660514.97 |
| 17 | 318° 52' 25'' | 887.41 | 955335.09 | 2660488.57 |
| 18 | 326° 36' 4'' | 331.76 | 956003.54 | 2659904.9 |
| 19 | 326° 36' 42'' | 112.14 | 956280.51 | 2659722.28 |
| 20 | 326° 20' 19'' | 298.33 | 956374.14 | 2659660.57 |
| 21 | 326° 40' 9'' | 199.9 | 956622.45 | 2659495.21 |
| 22 | 326° 36' 9'' | 141.23 | 956789.47 | 2659385.37 |
| 23 | 331° 37' 29'' | 13.02 | 956907.38 | 2659307.63 |
| 24 | 318° 54' 42'' | 79.5 | 956918.84 | 2659301.44 |
| 25 | 310° 49' 12'' | 7.95 | 956978.76 | 2659249.19 |
| 26 | 300° 24' 24'' | 11.82 | 956983.96 | 2659243.17 |
| 27 | 286° 9' 55'' | 11.82 | 956989.94 | 2659232.98 |
| 28 | 273° 36' 60'' | 8.88 | 956993.23 | 2659221.63 |
| 29 | 261° 2' 14'' | 12.07 | 956993.79 | 2659212.77 |
| 30 | 246° 45' 21'' | 11.58 | 956991.91 | 2659200.85 |
| 31 | 233° 50' 35'' | 13.66 | 956987.34 | 2659190.21 |
| 32 | 215° 47' 53'' | 7.16 | 956979.28 | 2659179.18 |
| 33 | 219° 25' 35'' | 22.06 | 956973.47 | 2659174.99 |
| 34 | 222° 59' 2'' | 22.31 | 956956.43 | 2659160.98 |
| 35 | 226° 35' 59'' | 22.03 | 956940.11 | 2659145.77 |
| 36 | 230° 9' 7'' | 22.44 | 956924.97 | 2659129.76 |
| 37 | 233° 42' 48'' | 21.61 | 956910.59 | 2659112.53 |
| 38 | 237° 18' 51'' | 22.31 | 956897.8 | 2659095.11 |
| 39 | 240° 51' 40'' | 21.81 | 956885.75 | 2659076.33 |
| 40 | 244° 32' 40'' | 22.41 | 956875.13 | 2659057.28 |
| 41 | 248° 0' 55'' | 6.38 | 956865.5 | 2659037.05 |
| 42 | 246° 28' 33'' | 11.55 | 956863.11 | 2659031.13 |
| 43 |  |  | 956858.5 | 2659020.54 |

Планировочный элемент 25

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302° 24' 54'' | 114.3 | 954832.04 | 2660563.64 |
| 2 | 302° 6' 10'' | 149.09 | 954893.31 | 2660467.15 |
| 3 | 323° 32' 32'' | 5.28 | 954972.54 | 2660340.86 |
| 4 | 318° 21' 58'' | 129.1 | 954976.79 | 2660337.72 |
| 5 | 228° 34' 41'' | 138.91 | 955073.28 | 2660251.95 |
| 6 | 138° 35' 34'' | 157.75 | 954981.38 | 2660147.79 |
| 7 | 122° 17' 40'' | 165.57 | 954863.06 | 2660252.13 |
| 8 | 121° 40' 58'' | 115.21 | 954774.6 | 2660392.09 |
| 9 | 31° 55' 57'' | 138.98 | 954714.09 | 2660490.13 |

Планировочный элемент 26

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121° 51' 11'' | 271.4 | 954818.26 | 2660586.62 |
| 2 | 212° 2' 27'' | 140.03 | 954675.03 | 2660817.15 |
| 3 | 302° 17' 53'' | 270.9 | 954556.33 | 2660742.86 |
| 4 | 31° 50' 1'' | 137.93 | 954701.08 | 2660513.87 |

Планировочный элемент 27

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302° 15' 6'' | 189.28 | 954405.46 | 2661247.55 |
| 2 | 301° 54' 27'' | 279.25 | 954506.47 | 2661087.47 |
| 3 | 212° 10' 29'' | 139.27 | 954654.07 | 2660850.41 |
| 4 | 121° 53' 17'' | 279.16 | 954536.19 | 2660776.25 |
| 5 | 122° 1' 22'' | 189.68 | 954388.72 | 2661013.28 |
| 6 | 32° 2' 57'' | 138.42 | 954288.14 | 2661174.1 |

Планировочный элемент 28

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 209° 33' 54'' | 175.78 | 954429.37 | 2660900.53 |
| 2 | 98° 52' 31'' | 325.38 | 954276.48 | 2660813.8 |
| 3 | 31° 50' 50'' | 49.16 | 954226.28 | 2661135.28 |
| 4 | 301° 45' 6'' | 306.57 | 954268.04 | 2661161.22 |

Планировочный элемент 29

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212° 5' 55'' | 231.7 | 954513.95 | 2660763.19 |
| 2 | 106° 52' 6'' | 97.74 | 954317.67 | 2660640.07 |
| 3 | 103° 50' 42'' | 53.07 | 954289.31 | 2660733.6 |
| 4 | 29° 33' 54'' | 184.84 | 954276.61 | 2660785.13 |
| 5 | 304° 5' 21'' | 136.61 | 954437.38 | 2660876.33 |

Планировочный элемент 30

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212° 2' 6'' | 92.47 | 954679.64 | 2660498.16 |
| 2 | 212° 3' 25'' | 104.72 | 954601.25 | 2660449.11 |
| 3 | 212° 3' 30'' | 92.83 | 954512.5 | 2660393.53 |
| 4 | 122° 1' 13'' | 86.04 | 954433.83 | 2660344.26 |
| 5 | 107° 48' 3'' | 55.15 | 954388.21 | 2660417.21 |
| 6 | 107° 4' 2'' | 137.65 | 954371.35 | 2660469.72 |
| 7 | 32° 3' 47'' | 147.69 | 954330.95 | 2660601.31 |
| 8 | 32° 3' 36'' | 93.31 | 954456.11 | 2660679.71 |
| 9 | 302° 1' 1'' | 140.41 | 954535.19 | 2660729.24 |
| 10 | 302° 0' 8'' | 132.11 | 954609.63 | 2660610.19 |

Планировочный элемент 31

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 228° 46' 17'' | 157.06 | 954841.42 | 2660239.64 |
| 2 | 228° 46' 6'' | 115.76 | 954737.91 | 2660121.52 |
| 3 | 138° 43' 53'' | 74.97 | 954661.61 | 2660034.46 |
| 4 | 138° 48' 4'' | 8.32 | 954605.26 | 2660083.91 |
| 5 | 138° 42' 10'' | 16.97 | 954599 | 2660089.39 |
| 6 | 122° 1' 24'' | 262.53 | 954586.25 | 2660100.59 |
| 7 | 32° 2' 55'' | 92.76 | 954447.04 | 2660323.17 |
| 8 | 32° 3' 5'' | 104.07 | 954525.66 | 2660372.39 |
| 9 | 32° 3' 8'' | 93.16 | 954613.87 | 2660427.62 |
| 10 | 302° 2' 26'' | 280.08 | 954692.83 | 2660477.06 |

Планировочный элемент 32

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 228° 13' 40'' | 76.23 | 954964.67 | 2660127.96 |
| 2 | 228° 51' 15'' | 193.88 | 954913.89 | 2660071.11 |
| 3 | 138° 46' 1'' | 135.83 | 954786.32 | 2659925.11 |
| 4 | 48° 54' 3'' | 192.6 | 954684.17 | 2660014.64 |
| 5 | 48° 17' 21'' | 77.52 | 954810.78 | 2660159.78 |
| 6 | 318° 45' 38'' | 136.06 | 954862.36 | 2660217.65 |