- Общество с ограниченной ответственностью

- «ГЕОПРОЕКТ»

МК № 125/05.10.2012г.

На выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания

территории микрорайона «Восточный» в районе пер. Геофизиков

города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ»

В РАЙОНЕ ПЕР. ГЕОФИЗИКОВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

ТОМ 3

Пояснительная записка

(новая редакция)

Тюмень, 2012 г.

- Общество с ограниченной ответственностью

- «ГЕОПРОЕКТ»

МК № 125/05.10.2012г.

На выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания

территории микрорайона «Восточный» в районе пер. Геофизиков

города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ»

В РАЙОНЕ ПЕР. ГЕОФИЗИКОВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

ТОМ 3

Пояснительная записка

(новая редакция)

Заказчик:	Муниципальное казенное учреждение

«Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»

Исполнитель:	ООО «Геопроект»

Шифр:	125/05.10.2012 г.

Генеральный директор______________________ЛЕСКОВ С.Н.

Тюмень, 2012 г.

Состав проекта планировки и межевания

| № листа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том 1. Основная часть (утверждаемая часть) |  |  |
| 1 – 19 | Положение о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения |  |
| Том 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:2000 |  |
| 2 | Чертеж межевания территории М 1:2000 |  |
| Том 3. Материалы по обоснованию объекта (обосновывающая часть) |  |  |
| 1 – 39 | Пояснительная записка |  |
| Том 4. Графические материалы |  |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане города Ханты-Мансийска (справка-выкопировка из генерального плана города Ханты-Мансийска |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план) в масштабе 1:2000 |  |
| 3 | Схема архитектурно-планировочной организации территории в масштабе 1:2000 |  |
| 4 | Схема благоустройства и озеленения территории в М 1:2000 |  |
| 5 | Предложения по застройке территории, (3-D) модель и визуализация |  |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории. М 1:2000 |  |
| 7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений в М 1:2000 |  |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000 |  |
| 9 | Разбивочный чертеж красных линий и линии регулирования застройки в масштабе 1:2000 |  |
| 10 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий в масштабе 1:2000 |  |
| Том 5. Электронная версия проекта |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

| 1. Введение....................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Архитектурно-планировочная организация территории.................................. | 5 |
| 3. Основные решения проекта планировки.............................................................. | 7 |
| 3.1 Жилищная сфера.................................................................................................. | 7 |
| 3.2 Социальная сфера................................................................................................. | 7 |
| 3.3 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.................................... | 9 |
| 3.4 Инженерная подготовка территории и благоустройство................................ | 10 |
| 3.5 Инженерное оборудование территории............................................................. | 10 |
| 3.5.1 Водоснабжение............................................................................................ | 10 |
| 3.5.2 Водоотведение............................................................................................. | 12 |
| 3.5.3 Теплоснабжение.......................................................................................... | 13 |
| 3.5.4 Газоснабжение............................................................................................. | 18 |
| 3.5.5 Связь и информатизация............................................................................ | 19 |
| 3.5.6 Электроснабжение...................................................................................... | 19 |
| 3.6 Охрана окружающей среды........................................................................... | 26 |
| 3.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера...................................................................................... | 28 |
| 3.7.1 Основные характеристики объекта градостроительной деятельности | 29 |
| 3.7.2 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.... | 29 |
| 3.7.3 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации...................... | 29 |
| 3.7.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера...................................................................................................... | 30 |
| 3.8 Основные показатели проекта............................................................................ | 31 |

- Введение

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ и «Заданием на проектирование» подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки разработан по отношению к территории, предназначенной под застройку, и направлен на создание условий для реализации приоритетного национального проекта - «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закреплённых в градостроительных планах земельных участков, готовятся проекты границ этих земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

После проведения государственного кадастрового учета запроектированных земельных участков могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) с целью предоставления земельных участков для строительства объектов жилого назначения и социальной сферы.

Исходные материалы для проектирования:

- Перечень строек и объектов на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 10.12.2007 №312-п.

- Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24.12.2007 №349-п.

- Генеральный план города Ханты-Мансийска, утвержденный в новой редакции решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.05.2008 №541.

- Правила землепользования и застройки города Ханты-Мансийска.

- «Концепция развития района «Восточный» в г. Ханты-Мансийске», 2007 г., ООО АПБ «ГАЛАН», г. Сургут.

Инженерные изыскания.

Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий на площадке строительства микрорайона «Восточный» в г. Ханты-Мансийске предполагалось выполнить на стадии предпроектной документации в соответствии с главами СНиП11-02-96, СП11-105-97, СП11-103-97, СНиП11-02-96.

В соответствии с главами вышеуказанных СНиПов и СП физико-географические и технологические условия – климат, рельеф, геоморфология, растительность, почвы, гидрография, сведения о хозяйственном освоении и использовании территории, инженерная защита территории.

Геологическое строение - условия залегания грунтов. Свойства грунтов – характеристика состава, состояния, физических, механических и химических свойств выделенных типов (слоев) грунтов и их пространственной изменяемости. Выделены специфические грунты, представленные слоем насыпного грунта из смеси песка, суглинка, супеси почвенно-растительного слоя мощностью 0,5÷2,2м, определены тиксотропные свойства глинистых грунтов.

Геологические и инженерно-геологические процессы – подтопление территории и, как следствие, морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания.

Агрессивные свойства воды к ж/бетонным конструкциям. Определена глубина промерзания, сложность инженерно-геологических условий. Определено положение надземных и подземных вод, их связь между собой и с акваторией р. Иртыш.

Выполнены инженерно-геологические разрезы грунтов до глубины 19м. Выполнение карты фактического материала в М 1:2000. Представленный материал позволяет определить направление при проектировании оснований зданий и сооружений. Фундаменты зданий предполагается выполнить на свайном основании, так как напластование грунтов по разрезам значительно меняется и грунты обладают малой несущей способностью при фундаментах на естественном основании.

Расчетная несущая способность свай с отметкой головы свай, равной отметке поверхности земли. Для С 120-30 равна 24т.с., для С 100-30 равна 17т.с. Вывод сделан на основании расчета несущей способности свай по грунту в соответствии с данными, приведенными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям на объекте микрорайона «Восточный» в              г. Ханты-Мансийске.

Все вышеизложенное позволяет использовать материал инженерно-геологических изысканий при составлении различных схем, концепций и программ развития региона. При разработке градостроительной документации, а также при  разработке обоснований инвестиций в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

- Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочное решение

Основные положения.

В соответствии с планировочной организацией территории города, разработанной в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Ханты-Мансийск, рассматриваемая территория расположена в восточной части города Ханты-Мансийска на пойменной территории р. Иртыш в планировочных микрорайонах 06:04, 06:06 и территории общего пользования. Площадь участка проектирования – 368,5 га. Площадь территории под застройку в границах проекта планировки составляет 270 га.

Основными направлениями развития территории многоэтажной застройки являются:

- создание градостроительных условий для формирования современной среды обитания и полноценной жизнедеятельности граждан, в рамках формируемого нового жилого района «Восточный-1» в г. Ханты-Мансийске.

- создание индивидуального градостроительного образа городской застройки.

- создание адресного художественного образа объемно-планировочной структуры застройки.

- рациональная организация территории многоэтажной застройки;

- размещение объектов обслуживания граждан;

- комплексного благоустройства территорий общего пользования, зон отдыха, жилых дворов; формирование улично-дорожной сети; устройство единой сети пешеходных связей;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

- создание комплексного зеленого каркаса застройки.

Проектные решения

Композиция многоэтажной застройки представляет собой смешанную радиально-кольцевую и линейную структуру, объединенную в единую градостроительную ткань.

Основными элементами структуры являются комплексы квартальной застройки, скрепленные между собой комплексами объектов обслуживания, объектов окружного и городского значения, единым зеленым «каркасом», перетекающим в зону отдыха жилого района «Восточный-1».

Основными композиционными связями являются: главная пешеходная улица, бульвар с комплексами общеобразовательных школ и озелененные бульвары, ведущие в зоны отдыха, расположенные вдоль протоки Горная.

Градостроительная и объемно-планировочная структура радиально кольцевой структуры создает запоминающейся образ вдоль улиц № 12, 13, 14, 15, где расположены жилые кварталы.

Архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по совершенствованию пространственной структуры микрорайона, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства, системы культурно-бытового обслуживания населения.

Реализация проекта планировки территории многоэтажной застройки - обеспечит комфортные условия для проживания граждан.

Обоснование предложенной схемы планировочной структуры и функционального зонирования микрорайона:

В соответствии со «Схемой генерального плана города» планировочная структура микрорайона «Восточный» принята смешанная «радиально-трапециевидная» с линейными участками вдоль городских магистралей.

В проекте планировки принята родственная схема с выраженными радиально-кольцевым и линейным участками вдоль городских магистралей.

Трансформация радиально-трапециевидного участка структуры в радиально-кольцевую более точно отвечает конфигурации «градостроительного партера» и представляет цельную композицию микрорайона, запоминающийся «бренд» развивающейся городской структуры, являющийся своеобразным градостроительным амфитеатром, в котором кварталы жилой застройки пластично огибают «сцены» комплексов общественного назначения.

В соответствии с предложенной планировочной структурой разработана схема функционального зонирования с четким разделением функциональных зон:

- жилая застройка с объектами обслуживания микрорайонного значения, расположенными на главной пешеходной улице и по периметру застройки;

- объекты районного и городского значения вдоль городских улиц № 13 и № 14;

- зоны мест отдыха вдоль протоки Горная;

- партерные пространства скверов и комплекса общеобразовательных школ.

Обоснование наполнения функциональных зон микрорайона:

Согласно генерального плана распределение населения по районам города на расчетный срок в микрорайоне «Восточный» предусмотрено 30 000 жителей.

Учреждения и предприятия обслуживания предусмотрены в соответствии с «Расчетом учреждений и предприятий обслуживания жилого микрорайона «Восточный-1» (прилагается) и дополнены учреждениями обслуживания, согласно положения генерального плана города, содержащихся в таблицах и положениях ПЗ к проекту генерального плана города.

Кроме того, в соответствии со схемой генерального плана города в проекте планировки предложены объекты культурно-досугового, общественно-делового, спортивно-оздоровительного характера городского значения.

- Основные решения проекта планировки

  - Жилищная сфера

Размещение жилых домов выполнено по квартальному принципу с учётом создания комфортных, сомасштабных дворовых пространств и общественных зон (квартальных скверов, пешеходных пространств), насыщенных объектами обслуживания, детским учреждениями оборудованных площадками для игр и хозяйственных целей и инженерных сооружений.

В составе застройки предусмотрено размещение 23 жилых кварталов с жилыми домами переменной этажности.

Проектом планировки заложен ступенчатый принцип этажности. Жилая застройка с повышением от 10 – 24  этажей по внешнему периметру кварталов и обустройству улиц городского значения.

Объекты обслуживания

Проектом планировки микрорайона «Восточный» предусматривается обеспечение многоэтажной застройки необходимыми объектами обслуживания микрорайонного назначения,       в том числе: 5 общеобразовательных школ, 8 детских дошкольных учреждений, 1 межшкольный учебно-производственный комбинат.

Объекты повседневного обслуживания многоэтажной застройки расположены во встроено-пристроенных блоках вдоль главной пешеходной улицы и по внешнему периметру квартальной застройки.

  - Социальная сфера

Объекты окружного значения

В соответствии с «Заданием на проектирование» в составе микрорайона предусмотрены объект первоочередного строительства окружного значения:

- «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в      г. Ханты-Мансийске»,

- «Окружной кадетский казачий корпус»,

- «Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус) в г. Ханты-Мансийске»   (в соответствии с Областной целевой программой «Сотрудничество»).

Объекты городского значения

Общественно-деловая застройка, городского и районного значения расположена вдоль двух городских магистралей № 13 и № 14 Север-Юг и Запад-Восток.

К ней относятся общественно-деловые здания, гостиница, библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс, торговый центр.

Хранение индивидуального транспорта

Для обеспечения населения микрорайона объектами хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта в каждом квартале предусмотрены открытые стоянки, подземные гаражи, а так же предусмотрено многоуровневые гаражи-стоянки районного значения.

Объекты коммунального и инженерного обеспечения.

Головные объекты коммунального и инженерного обеспечения многоэтажной застройки расположены:

- три РП электроснабжения предусмотрены в северо-восточной и юго-западной частях микрорайона.

- ПГБ газоснабжения предусмотрен в северо-восточной части микрорайона «Восточный-2».

- водоочистные сооружения и насосные хозпитьевого водоснабжения расположены в северо-восточной части микрорайона.

- водоочистные сооружения и насосные ливневой канализации предусмотрены в юго-восточной и юго-западной частях микрорайона.

- напорные насосные хозбытовой канализации расположены в северо-восточной и юго-восточной частях микрорайона.

Расчет количественных и качественных параметров объектов соцкультбыта осуществлялся с учетом численности населения микрорайона на конец реализации проекта. Нормативные параметры объектов обслуживания устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативные значения мощности основных видов объектов соцкультбыта местного значения (микрорайонного уровня) представлены в таблице:

Расчет учреждений и предприятий обслуживания жилого района «Восточный»

(30 тысяч жителей).

| Наименование | Норма мощности | Требуемая мощность на конец реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения [мест] | 85% детей дошкольного возраста | 100 мест на тыс.чел. 100х30х0,85=2550 |
| Школьные учреждения [учащихся] | 100% детей школьного возраста | 100 мест на тыс.чел. 100х30=3000 |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат [мест] | 8% от общего числа школьников | 3000х0,08=240 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Больница [коек] | 98 на 10 тыс. жителей | 98х3=296 |
| Поликлиника [посещений в смену] | 133 на10 тыс. жителей | 133х3=399 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |
| Спортивные залы [м2 площади пола] | 116 на 1 тыс. человек | 116х3=3500 |
| Крытые бассейны [м2 зеркала воды] | 60 на 1 тыс. человек | 60х3=1800 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Дом культуры, танцевальный зал [посетительских мест] | 76 на 1 тыс. чел. | 76х30=2300 |
| Библиотеки [тыс. ед. хранения] | 4 на 1 тыс. чел. | 4х30=120 |
| Предприятия торговли |  |  |
| Магазины [кв.м. торг. площади] | 333 на 1 тыс. чел. | 333х30=10 000 |
| Предприятия общественного питания |  |  |
| Предприятия общественного питания [мест] | 33 на 1 тыс. чел. | 33х30=1000 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания [рабочих мест] | 8,3 на 1 тыс. чел. | 8,3х30=250 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| ЖЭО [объект] | на микрорайон с населением до 30 тыс. жителей | 2 |
| Гостиницы [мест] | 6 на 1 тыс. чел. | 6х30=180 |

  - Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

Проектирование улично-дорожной сети микрорайона осуществлялось согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Протяженность основных улиц и дорог микрорайона:

– магистральные улицы городского назначения

- магистральные улицы районного назначения

- улицы местного назначения

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет от 1,5 до 2,25 м.

Для хранения личного транспорта жителей среднеэтажной застройки, на территории микрорайона предусмотрено размещение многоуровневые гаражи-стоянки.

Для обслуживания транспорта населения микрорайона предусмотрено размещение станции технического обслуживания (мощностью 24 поста – 3 единицы) и автозаправочной станции (мощностью 10 колонок – 2 единицы).

  - Инженерная подготовка территории и благоустройство.

Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения территории микрорайона (зеленый каркас): от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха к территориям детских садов, школ общественных комплексов, рекреационных зон. Ассортимент деревьев и кустарников выбран из местных пород, рекомендуемый для посадки.

Проектом предлагается предусмотреть освещение внутриквартальных проездов, пешеходно-тропиночной сети, парковок, подсветку фасадов зданий в тёмное время суток.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предлагается устроить сеть закрытой ливневой канализации.

Все поверхностные воды, собранные коллектором попадают на  локальные очистные сооружения поверхностного стока, расположенные в юго-восточной части района. После очистки очищенные сточные воды подлежат сбросу в естественный водоем.

  - Инженерное оборудование территории.

    - Водоснабжение.

На период разработки проекта планировки территория планировочного района свободна от застройки и не имеет системы водоснабжения.

Водоснабжение микрорайона «Восточный-1» предусматривается от существующего водозабора «Северный».

Точки врезки в городские сети водоснабжения выполнять в соответствии технических условий «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Ханты - Мансийска.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения необходимо:

- строительство водопроводной насосной станции;

- строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- установка пожарных гидрантов и гидрант-колонок на магистральных сетях;

- прокладка сетей водопровода из полиэтиленовых труб вдоль дорог;

- оборудовать всех водопользователей приборами учета воды;

- определить организацию, производящую ремонт и обслуживание приборов учёта и сетей.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и неучтенные расходы приняты с учётом приложения к приказу Департамента строительства автономного округа от 26.02.2009 № 31-НП «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут max = 1,2.

При расчете общего водопотребления в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Водопотребление и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на территории планировочного района приведены в табличной форме.

Норма хозяйственно-питьевого водоснабжения для населения принята по таблице.

N1 СНиП 2.04.02-84* и составляет 300л/сут на одного жителя.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды составляет:

Qсут.ср.=300х30000/1000=9000 м.куб/сут,

где 30000 - расчетное число жителей в микрорайоне.

Коэффициент суточной неравномерности составляет:

Ксут.min=0.7,        Ксут.max=1.2;

Qсут. min=0.7 х 9000=6300 м.куб/сут;

Qсут. max=1.2 х 9000=10800 м.куб/сут;

Расход воды на полив зеленых насаждений, тротуаров, проездов принят по примечанию 1        к таблице 3. СНиП 2.04.02-84*.

Q полив зелени, тротуар., проезд. =30000х50/1000=1500м.куб/сут.

Итоги расчетов сведены в таблицу:

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетное кол-во |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | - | 30000 | 300 | 9000,00 | 10800,00 |

Сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб Ø 110 – 350 мм.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода. При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

В качестве изоляции водопроводных сетей проектом рекомендовано использовать современные теплоизоляционные материалы, что позволит уменьшить глубину заложения сетей водоснабжения и снизить объёмы земляных работ.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия, согласно СНиП 2.04.02-84*. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты северного исполнения через 100м. Расстояние установленных пожарных гидрантов от края проезжей части не более 2,5м.

Согласно СНиП 2.04.02-84* расчетное количество одновременных пожаров принято равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 35 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2 струи по 2,5 л/с.

Время тушения пожара 3 часа.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВНС и городских водопроводных очистных сооружениях.

Расчёт мощностей объектов и характеристик сетей необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования. Также необходимо учесть нагрузку от микрорайонов на городской водозабор, проектируемую ВНС и при необходимости предусмотреть увеличение их мощности.

    - Водоотведение.

Хозяйственно-бытовая канализация.

Канализование микрорайона «Восточный» предусматривается системой самотечных коллекторов в КНС микрорайона «Восточный-2» с последующей прокладкой сетей до ГКНС.

Норма водоотведения бытовых сточных вод соответствует норме водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Сточные воды от жилых и общественных зданий по внутримикрорайонным сетям поступают самотеком в квартальные самотечные коллектора Д= 350-400мм.

Канализационные сети прокладываются подземно вдоль дорог, материал труб - полиэтилен. Уклоны на самотечном коллекторе приняты 0.003 с условием поддержания необходимой самоочищающейся скорости.

На канализационной сети установлены в зависимости от диаметра трубопроводов колодцы диаметром 1000 и 1500мм по типовому проекту 902-09-22.84**.

Вентиляция наружной сети осуществляется через стояки внутренней канализации зданий.

Дренажная канализация.

Ввиду подтопляемости площадки микрорайона в проекте принят под каждым зданием пластовый дренаж с укладкой трубчатых дрен диаметром 160 мм к приемным колодцам.

В подвале каждого здания расположены колодцы- накопители с погружным дренажным насосом, включающимся от уровня дренажной воды в накопителе. Дренажная вода сбрасывается через колодцы – гасители самотечной системой дренажных труб в ливневую канализацию, запроектированную  вдоль дорог.

Дренажные самотечные сети приняты из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) по ТУ 1460-035-50254094-2000 на бетонном основании с обхватом трубы 120 град.

На дренажной самотечной сети установлены в зависимости от диаметра трубопроводов колодцы диаметром 1000 и 1500 мм по типовому проекту 902-09-22.84**.

    - Теплоснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий» для города Ханты-Мансийск.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 41°С.

Средняя температура за отопительный период – минус 8,8 °С.

Продолжительность отопительного периода - 250 суток.

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов проектом планировки предложена система централизованного теплоснабжения от проектных котельных.

Системой централизованного теплоснабжения обеспечиваются все многоквартирные жилые дома, общественные и административные здания, предусмотренные к размещению на территории проекта планировки.

Для централизованного теплоснабжения жилых и общественных зданий микрорайона принято к установке 16 блочных котельных средней мощностью 35 МВт каждая. Фактическая мощность котельных определяется на стадии рабочего проектирования после уточнения тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС.

Топливом служит природный газ. Температурный график отпуска тепла 95/70ºС. Схема теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Общая протяженность тепловых сетей составляет порядка 30 км в двухтрубном исполнении, диаметром 89-426 мм.

Предусматривается подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Для тепловых сетей предусматривается изоляция, выполненная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Глубина заложения труб ППУ при прокладке теплосетей необходимо выполнять с учетом разности плотности стальной трубы ППУ и теплоизоляционного слоя пенополиуретана, а также норм теплоотдачи и нормативно допустимых тепловых потерь.

Минимальную глубину заложения труб ППУ в полиэтиленовой оболочке при прокладке теплотрасс в земле следует принимать не менее 0,5 м вне пределов проезжей части и 0,7 м - в пределах проезжей части, считая до верха теплоизоляции.

Максимальную глубину заложения теплоизолированных труб при монтаже трубопроводов в ППУ изоляции при прокладке тепловых сетей следует определять расчетом с учетом устойчивости слоя ППУ на действие статической нагрузки грунта.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной сооружений предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой. Общая тепловая нагрузка на децентрализованное теплоснабжение составляет 35 МВт (29,6 Гкал/ч). Нагрузка на систему централизованного теплоснабжения – 553 МВт (475 Гкал/ч).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Нагрузка с учетом потерь в сетях теплоснабжения составляет:

- централизованное теплоснабжение – 553 МВт (475 Гкал/ч);

- децентрализованное теплоснабжение – 35 МВт (29,6 Гкал/ч).

Общее теплопотребление составляет 588 МВт (504,6 Гкал/час).

Годовое потребление составляет:

- централизованное теплоснабжение – 2168060 Гкал/год;

- децентрализованное теплоснабжение – 103515 Гкал/год.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всём цикле производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ-изоляциии), использование в системах теплоснабжения высокоэффективных и компактных теплообменных аппаратов, установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

| Расчетные тепловые потоки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция по генплану | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/ч) |  |  |  |  |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Гор. Водоснаб. | Технология | Всего |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 78,9120 |  | 33,4080 |  | 112,3200 |
|  |  | 67,8521 |  | 28,7257 |  | 96,5778 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 61,3760 |  | 25,9740 |  | 87,3500 |
|  |  | 52,7739 |  | 22,3336 |  | 75,1075 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 98,6400 |  | 41,7600 |  | 140,4000 |
|  |  | 84,8151 |  | 35,9071 |  | 120,7223 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями | 73,9800 |  | 31,3200 |  | 105,3000 |
|  |  | 63,6113 |  | 26,9304 |  | 90,5417 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями | 21,9200 |  | 9,2800 |  | 31,2000 |
|  |  | 18,8478 |  | 7,9794 |  | 26,8272 |
| 6 | Детский сад | 1,2400 | 2,1040 | 1,7840 |  | 5,1280 |
|  |  | 1,0662 | 1,8091 | 1,5340 |  | 4,4093 |
| 7 | Общеобразовательная школа | 0,9562 | 0,2100 | 0,7500 |  | 1,9162 |
|  |  | 0,8222 | 0,1806 | 0,6449 |  | 1,6476 |
| 8 | Школа со спортивным направлением | 0,4100 | 0,2100 | 0,2500 |  | 0,8700 |
|  |  | 0,3525 | 0,1806 | 0,2150 |  | 0,7481 |
| 9 | Школа с направлением искусств | 0,4100 | 0,2100 | 0,2500 |  | 0,8700 |
|  |  | 0,3525 | 0,1806 | 0,2150 |  | 0,7481 |
| 10 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 0,4100 | 0,2100 | 0,2500 |  | 0,8700 |
|  |  | 0,3525 | 0,1806 | 0,2150 |  | 0,7481 |
| 11 | Объект регионального, местного значения | 0,4520 | 0,4850 | 0,2700 |  | 1,2070 |
|  |  | 0,3887 | 0,4170 | 0,2322 |  | 1,0378 |
| 12 | Объект регионального, местного значения | 0,4000 | 0,3600 | 0,2500 |  | 1,0100 |
|  |  | 0,3439 | 0,3095 | 0,2150 |  | 0,8684 |
| 13 | Объект регионального, местного значения | 0,2000 | 0,1650 | 0,1500 |  | 0,5150 |
|  |  | 0,1720 | 0,1419 | 0,1290 |  | 0,4428 |
| 14 | Объект регионального, местного значения | 0,4000 | 0,3600 | 0,2500 |  | 1,0100 |
|  |  | 0,3439 | 0,3095 | 0,2150 |  | 0,8684 |
| 15 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Ханты-Мансийск | 0,5900 | 0,4606 | 0,3235 |  | 1,3741 |
|  |  | 0,5073 | 0,3960 | 0,2782 |  | 1,1815 |
| 16 | Общегородская больница | 0,2150 | 0,1243 | 0,1950 |  | 0,5343 |
|  |  | 0,1849 | 0,1069 | 0,1677 |  | 0,4594 |
| 17 | Поликлиника | 0,1150 | 0,0500 | 0,0200 |  | 0,1850 |
|  |  | 0,0989 | 0,0430 | 0,0172 |  | 0,1591 |
| 18 | Станция скорой помощи | 0,1590 | 0,0700 | 0,0210 |  | 0,2500 |
|  |  | 0,1367 | 0,0602 | 0,0181 |  | 0,2150 |
| 19 | Молочная кухня | 0,0014 | 0,0900 | 0,0032 |  | 0,0946 |
|  |  | 0,0012 | 0,0774 | 0,0028 |  | 0,0813 |
| 20 | Аптека | 0,0014 | 0,0900 | 0,0032 |  | 0,0946 |
|  |  | 0,0012 | 0,0774 | 0,0028 |  | 0,0813 |
| 21 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 0,3200 | 0,2840 | 0,3120 |  | 0,9160 |
|  |  | 0,2752 | 0,2442 | 0,2683 |  | 0,7876 |
| 26 | Библиотека | 0,1590 | 0,0700 | 0,0210 |  | 0,2500 |
|  |  | 0,1367 | 0,0602 | 0,0181 |  | 0,2150 |
| 34 | Гостиница | 0,2150 | 0,1243 | 0,2240 |  | 0,5633 |
|  |  | 0,1849 | 0,1069 | 0,1926 |  | 0,4844 |
| 35 | Отделение Сбербанка | 0,0014 |  | 0,0032 |  | 0,0046 |
|  |  | 0,0012 |  | 0,0028 |  | 0,0040 |
| 36 | Почта | 0,0024 |  | 0,0026 |  | 0,0050 |
|  |  | 0,0021 |  | 0,0022 |  | 0,0043 |
| 37 | Административное здание | 0,5800 | 0,3260 | 0,1720 |  | 1,0780 |
|  |  | 0,4987 | 0,2803 | 0,1479 |  | 0,9269 |
| 38 | Общественно-деловые здания | 4,1100 |  | 1,7400 |  | 5,8500 |
|  |  | 3,5340 |  | 1,4961 |  | 5,0301 |
| 39 | Торговый центр | 0,8540 | 0,1260 | 0,1160 |  | 1,0960 |
|  |  | 0,7343 | 0,1083 | 0,0997 |  | 0,9424 |
|  | Итого | 347,0298 | 6,1292 | 149,1027 |  | 502,2617 |
|  |  | 298,3919 | 5,2702 | 128,2052 |  | 431,8673 |
|  | Итого с 10% |  |  |  |  | 552,4879 |
|  |  |  |  |  |  | 475,0541 |

| Расчетные годовые тепловые потоки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция по генплану | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Гор. Водоснаб | Технология | Всего |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 223 540,88 |  | 217 459,32 |  | 441 000,20 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 173 865,13 |  | 169 069,93 |  | 342 935,06 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 279 426,10 |  | 271 824,15 |  | 551 250,25 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями | 209 569,57 |  | 203 868,11 |  | 413 437,68 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями | 62 094,69 |  | 60 405,37 |  | 122 500,05 |
| 6 | Детский сад | 3 512,66 | 5 960,18 | 11 612,41 |  | 21 085,25 |
| 7 | Общеобразовательная школа | 2 708,71 | 594,89 | 4 881,90 |  | 8 185,50 |
| 8 | Школа со спортивным направлением | 1 161,44 | 594,89 | 1 627,30 |  | 3 383,63 |
| 9 | Школа с направлением искусств | 1 161,44 | 594,89 | 1 627,30 |  | 3 383,63 |
| 10 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 1 161,44 | 594,89 | 1 627,30 |  | 3 383,63 |
| 11 | Объект регионального, местного значения | 1 280,42 | 1 373,90 | 1 757,48 |  | 4 411,81 |
| 12 | Объект регионального, местного значения | 1 133,11 | 1 019,80 | 1 627,30 |  | 3 780,22 |
| 13 | Объект регионального, местного значения | 566,56 | 467,41 | 976,38 |  | 2 010,35 |
| 14 | Объект регионального, местного значения | 1 133,11 | 1 019,80 | 1 627,30 |  | 3 780,22 |
| 15 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Ханты-Мансийск | 1 671,34 | 1 304,78 | 2 105,73 |  | 5 081,85 |
| 16 | Общегородская больница | 609,05 | 352,12 | 1 269,29 |  | 2 230,46 |
| 17 | Поликлиника | 325,77 | 141,64 | 130,18 |  | 597,59 |
| 18 | Станция скорой помощи | 450,41 | 198,30 | 136,69 |  | 785,40 |
| 19 | Молочная кухня | 3,97 | 254,95 | 20,83 |  | 279,75 |
| 20 | Аптека | 3,97 | 254,95 | 20,83 |  | 279,75 |
| 21 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 906,49 | 804,51 | 2 030,87 |  | 3 741,87 |
| 26 | Библиотека | 450,41 | 198,30 | 136,69 |  | 785,40 |
| 34 | Гостиница | 609,05 | 352,12 | 1 458,06 |  | 2 419,23 |
| 35 | Отделение Сбербанка | 3,97 |  | 20,83 |  | 24,80 |
| 36 | Почта | 6,80 |  | 16,92 |  | 23,72 |
| 37 | Административное здание | 1 643,02 | 923,49 | 1 119,58 |  | 3 686,09 |
| 38 | Общественно-деловые здания | 11 642,75 |  | 11 326,01 |  | 22 968,76 |
| 39 | Торговый центр | 2 419,20 | 356,93 | 755,07 |  | 3 531,20 |
|  | Итого | 983 061,47 | 17 362,72 | 970 539,14 |  | 1 970 963,3 |
|  | Итого с 10% |  |  |  |  | 2 168 059,7 |

    - Газоснабжение.

В настоящее время территория в границах проекта планировки не газифицирована. По прилегающей территории проходит газопровод среднего давления (0,3 МПа).

Проектом система газоснабжения принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов, присоединенных к ним тупиковых газопроводов среднего давления.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ. Подключение  проектируемых газопроводов предусматривается к трем газопроводам среднего давления.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие направления использования газа:

- в качестве топлива в индивидуальных котельных и блочной котельной для покрытия нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных зданий и многоквартирной жилой застройки;

- на приготовление пищи в жилой застройке.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Приложение к приказу Департамента строительства автономного округа от 26.02.2009 № 31-НП.

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотребления представленных в разделе «Теплоснабжение».

Минимальная глубина прокладки газопровода не менее 0,9 м до верха трубы.

Проектом предусматривается строительство сетей газоснабжения среднего давления (материал трубопровода – полиэтилен) диаметром 160 мм.-15 км и 110 мм. 17 км;

Расчет потребления газа приведен

| N п/п | Район | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Годовой расход газа, млн.м3 | Часовой расход газа, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточный | Расход на пищеприготовление многоэтажной жилой застройки | 30 000 | 23,7 | 1,9 |
|  |  | Расход на теплоснабжение (котельные) | - | 271 | 59,7 |
|  |  | Расход на теплоснабжение (децентрализованное) |  | 12,9 | 3,7 |
|  |  | Итого: |  |  |  |

    - Связь и информатизация.

Проектом предлагается комплексное развитие всех видов связи и взаимоувязывание деятельности всех операторов связи.

Развитие приоритетных направлений рынка телекоммуникаций, а именно: развитие телефонизации города, развитие сотовой связи, расширение комплекса Интернет-услуг, организация спутниковых каналов связи.

Расширение городской телефонной сети за счет установки цифровых автоматических телефонных станций и строительства линейно-кабельных сооружений (проектом предусматривается единый коридор для строительства сетей связи нескольких операторов).

Развитие спутниковой сети связи (ССС) для построения в первую очередь межстанционных линий связи.

Развитие мультисервисных кабельных сетей, обеспечит экономию по использованию частотного ресурса и гарантирует населению получение высококачественных услуг различных видов связи, таких как кабельное, интерактивное телевидение, выделенный доступ в Интернет, IP-телефония.

Проектом предусматривается установка в микрорайоне «Восточный» цифровой автоматической телефонной станции, мощностью 2000 номеров, организация оптических узлов для подключения абонентов микрорайона к городским мультисервисным сетям по технологии FTTB («оптика до здания»).

    - Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей планировочного микрорайона предусматривается от проектируемой ПС 110/10 кВ «АБЗ». Подстанции ПС 110/10 кВ «АБЗ» проектируются по отдельному проекту.

На территории микрорайона «Восточный» планируется:

- строительство 3-х 2БРТП 10 кВ распределительных пунктов, совмещенных с 2БКТП полной заводской готовности;

- строительство 32-х трансформаторных подстанций 2БКТП 10/0,4 кВ полной заводской готовности.

Проектируемые распределительные пункты 2БРТП-10 кВ блочного типа производства ООО «ЭЗОИС» г. Москва. КРУЭ-10 кВ в составе 2БРТП приняты типа ZX0 в элегазовой изоляции производства «АВВ», Германия. Количество отходящих линий уточняется при разработке рабочей документации. Для компенсации реактивной мощности в составе 2БРТП приняты автоматические установки компенсации 10 кВ на каждой секции шин, мощностью 1800 кВАр каждая. Количество автоматически-подключаемых ступеней принять 3 по 450 кВАр. Мощность и количество ступеней необходимо уточнить при разработке рабочей документации.

Для питания собственных нужд 2БРТП подключение шкафов СН выполняется от РУ-0,4 в составе 2БКТП.

Трансформаторы в составе 2БРТП приняты сухого исполнения с литой изоляцией.

Проектируемые 2БКТП выполнить блочного типа  производства ООО «ЭЗОИС»                г. Москва, оснащенными элегазовым оборудованием КРУ SafiRing на стороне 10кВ и шкафами низкого напряжения ШНН на стороне 0,4кВ. Оборудование РУ-0,4 кВ применить с АВР на автоматических выключателях «Masterpact». В каждой БКТП установить по два герметичных масляных трансформатора. Мощность силовых трансформаторов в составе 2БКТП уточнить при разработке рабочей документации.

Подключение проектируемых ТП по уровню 10 кВ необходимо выполнить по кольцевой двухлучевой схеме с двухсторонним питанием от разных секций шин 10 кВ распределительных пунктов. Количество ТП в каждом кольце принять не более 5 шт.

Расчет электрических нагрузок зданий и сооружений проектируемого микрорайона выполнен в соответствии с гл. 6 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» по удельным расчетным нагрузкам, а при их отсутствии для некоторых зданий и сооружений по аналогам. Расчет выполнен с учетом коэффициентов спроса и коэффициентов, учитывающих несовпадение максимумов электрических нагрузок жилых и общественных зданий, коэффициентов несовпадения расчетных максимумов силовых и осветительных нагрузок, удельных расчетных электрических нагрузок жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП, приведенных в инструкции РД34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей», СП 31-110-2003, изменений и дополнений раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» к РД 34.20.185-94.

В жилых домах высотой более 10 этажей приготовление пищи осуществляется с применением электроплит. В проекте выполнен укрупненный расчет электрических нагрузок и представлен вариант подключения проектных потребителей к проектируемым ТП 10/0,4 кВ.

Укрупненный расчет электрических нагрузок.

| №п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м) или показатель (мест, кВт) | Удельная нагрузка Руд (кВт/кв.м, кВт/место) | Коэф. участия в максимуме (СП 31-110-2003) Табл.6.3 | Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП Рр, кВт | Рр на шинах 10 кВ РП, кВА(Рр*0,7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| РП №1 с ТП№1 (2х250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ообщеобразовательная школа 7 на 825 мест | 3 |  | 0,25 | 0,8 | 165,0 |  |
| 2 | Межшкольный учебнопроизводственный комбинат 10 на 220 мест | 3 |  | 0,46 | 0,8 | 81,0 |  |
| 3 | Аптека |  | 20,0 | по аналогу | 0,8 | 16,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 312,0 | 218,4 |
| ТП№2 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,5 | 10 | 106380 | 0,021 | 0,8 | 1787,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1837,2 | 1286,0 |
| ТП№3 (2х1250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,5 | 10 | 128680 | 0,021 | 0,8 | 2161,8 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 2211,8 | 1548,3 |
| ТП№4 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоуровневый гараж-стоянка 40 на 300 машино-мест | 3*5шт | 250*5 | по аналогу | 0,7 | 875 |  |
| 2 | Магазин-автосалон. СТО 29 | 2*2шт | 120*2 | по аналогу | 0,7 | 168 |  |
| 3 | Лыжная база 22 |  | 100 | по аналогу | 0,7 | 70 |  |
| 4 | Аптека 20 | 2 шт | 20*2 | по аналогу | 0,8 | 32 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1195,0 | 836,5 |
| ТП№5 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4,5 | 10…18 | 96500 | 0,021 | 0,8 | 1621,2 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1726,4 | 1208,5 |
| ТП№6 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4 | 10…18 | 74990 | 0,021 | 0,8 | 1259,8 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1309,8 | 916,9 |
| ТП№7 (2х630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 1 | 24 | 43920 | 0,021 | 0,8 | 737,9 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 787,9 | 551,5 |
| ТП№8 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4,5 | 10…18 | 96500 | 0,021 | 0,8 | 1621,2 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1726,4 | 1208,5 |
| ТП№9 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4,5 | 10…18 | 96500 | 0,021 | 0,8 | 1621,2 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1726,4 | 1208,5 |
| ТП№10 (2х250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реабилитационный детский центр 15 | 3 | 200 | по аналогу | 0,9 | 180 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 230,0 | 161,0 |
|  | Итого суммарная нагрузка на РП№1 |  |  |  |  |  | 9144,0 |
| РП №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| РП №2 с ТП№11 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект регионального, местного значения | 4 |  | 0,46 | 0,9 | 124,2 |  |
| 2 | Объект регионального, местного значения | 6 | 4060 | 0,023 | 0,9 | 84,042 |  |
| 3 | Объект регионального, местного значения | 4 |  | 0,46 | 0,9 | 124,2 |  |
| 4 | Объект регионального, местного значения | 6 | 4060 | 0,023 | 0,9 | 84,042 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 70 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 486,5 | 340,5 |
| ТП№12 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4,5 | 10…18 | 96500 | 0,021 | 0,8 | 1621,2 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1726,4 | 1208,5 |
| ТП№13 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4,5 | 10…18 | 96500 | 0,021 | 0,8 | 1621,2 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1726,4 | 1208,5 |
| ТП№14 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 1 | 24 | 43920 | 0,021 | 0,8 | 737,9 |  |
| 2 | Торговый центр 39 |  | 1000 | по аналогу | 0,9 | 900,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1687,9 | 1181,5 |
| ТП№15 (2х630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общегородская больница 16 на 296 мест | 3 | 300 | по аналогу | 0,9 | 270,0 |  |
| 2 | Станция скорой помощи 18 |  | 100 | по аналогу | 0,7 | 70,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 390,0 | 273,0 |
| ТП№16 (2х630) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж-стоянка 40 на 300 машино-мест | 3*4 шт | 250*4 шт | по аналогу | 0,7 | 700,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 750,0 | 525,0 |
| ТП№17 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4,5 | 10…18 | 96500 | 0,021 | 0,8 | 1621,2 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1726,4 | 1208,5 |
| ТП№18 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 2,3,4 | 10…18 | 74990 | 0,021 | 0,8 | 1259,8 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1309,8 | 916,9 |
| ТП№19 (2х630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 1 | 24 | 43920 | 0,021 | 0,8 | 737,9 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 787,9 | 551,5 |
| ТП№20 (2х1250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа со спортивным направлением 8 на 825 мест | 3 |  | 0,25 | 0,8 | 165,0 |  |
| 2 | Школа с направлением искусств 9 на 825 мест | 3 |  | 0,25 | 0,8 | 165,0 |  |
| 3 | Библиотека 26 на 120 тыс.ед. хранения |  | 70,0 | по аналогу | 0,8 | 56,0 |  |
| 4 | Спортивно-оздоровительный комплекс 21 |  | 300,0 | по аналогу | 0,8 | 240,0 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания 30 на 1000 мест |  |  | 0,86 | 0,8 | 688,0 |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания на 250 раб. Мест |  |  | 1,5 | 0,8 | 300,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1664,0 | 1164,8 |
| ТП№21 (2х1250 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница на 180 мест 34 |  |  | 0,46 | 0,8 | 66,2 |  |
| 2 | Отделение сбербанка на 15 операционных мест 35 |  | 30 | по аналогу | 0,8 | 24,0 |  |
| 3 | Почта 36 |  | 20 | по аналогу | 0,8 | 16,0 |  |
| 4 | Администрация 37 | 5 | 35350 | 0,054 | 0,8 | 1527,1 |  |
| 5 | Общественно-деловые здания 38 | 5 | 18400 | 0,054 | 0,8 | 794,9 |  |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 2478,2 | 1734,8 |
| ТП№22 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловые здания 38 | 5 | 36800 | 0,054 | 0,8 | 1589,8 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1639,8 | 1147,8 |
|  | Итого суммарная нагрузка на РП№2 |  |  |  |  |  | 11461,3 |
| РП №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РП №3 с ТП№23 (2х1600 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рынок. Торгово-развлекательный центр 28 |  | 2700 | по аналогу | 0,8 | 2160,0 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 2160,0 | 1512,0 |
| ТП№24 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,4 | 10…18 | 92770 | 0,021 | 0,8 | 1558,5 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1608,5 | 1126,0 |
| ТП№25 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,4 | 10…18 | 92770 | 0,021 | 0,8 | 1558,5 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1663,7 | 1164,6 |
| ТП№26 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,4 | 10…18 | 92110 | 0,021 | 0,8 | 1547,4 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1597,4 | 1118,2 |
| ТП№27 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,4 | 10…18 | 88310 | 0,021 | 0,8 | 1483,6 |  |
| 2 | Детский сад 6 на 240 мест | 2 |  | 0,46 | 0,5 | 55,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1588,8 | 1112,2 |
| ТП№28 (2х400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж-стоянка 40 на 300 машино-мест | 3*2 шт | 250*2 шт | по аналогу | 0,7 | 350,0 |  |
| 2 | Ообщеобразовательная школа 7 на 825 мест | 3 |  | 0,25 | 0,8 | 165,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 565,0 | 395,5 |
| ТП№29 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,4 | 10…18 | 92110 | 0,021 | 0,8 | 1547,4 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1597,4 | 1118,2 |
| ТП№30 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3,4 | 10…18 | 92110 | 0,021 | 0,8 | 1547,4 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1597,4 | 1118,2 |
| ТП№31 (2х630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж-стоянка на 300 машино-мест 40 | 3*1 шт | 250 | по аналогу | 0,7 | 175,0 |  |
| 2 | Дом культуры. Танцевальный зал 24 на 2300 пос./150 мест | 2 |  | 0,14 | 0,8 | 257,6 |  |
| 3 | Киноконцертный зал 25 на 300 мест | 3 |  | 0,14 | 0,8 | 33,6 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 466,2 | 326,3 |
| ТП№32 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ообщеобразовательная школа 7 на 825 мест | 3 |  | 0,25 | 0,8 | 165,0 |  |
| 2 | Жилые дома с электроплитами 3,4 | 10…18 | 92394 | 0,021 | 0,8 | 1552,2 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1767,2 | 1237,1 |
| ТП№33 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3 | 10 | 72500 | 0,021 | 0,8 | 1218,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1268,0 | 887,6 |
| ТП№34 (2х1000 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 3 | 10 | 72500 | 0,021 | 0,8 | 1218,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 1268,0 | 887,6 |
| ТП№35 (2х630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с электроплитами 1 | 24 | 43920 | 0,021 | 0,8 | 737,9 |  |
| 1 | Гараж-стоянка на 300 машино-мест 40 | 3*1 шт | 250 | по аналогу | 0,7 | 175,0 |  |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Суммарная нагрузка |  |  |  |  | 962,9 | 674,0 |
|  | Итого суммарная нагрузка на РП№3 |  |  |  |  |  | 12677,5 |

Общая нагрузка, приведенная к шинам 10кВ РТП составит 33282,7 МВт.

Общая нагрузка, приведенная к шинам 10кВ РТП с учетом потерь 36610 МВт.

Проектом предусматривается вынос воздушных линий 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ попадающих в пятно застройки, одножильными кабелями из сшитого полиэтилена, проложенных в железобетонных лотках и в земляных траншеях. Длина траншей выносимых линий 6400 м, в одножильном измерении длина кабелей 19,2 км.

Электроснабжение проектируемых БКТП выполняется путем прокладки одножильных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х(1х240) кв. мм от проектируемых 2БРТП (1 и 2я секции шин) по встречной двухлучевой схеме. Ориентировочная длина кабеля между подстанциями -36 км, в одножильном измерении длина кабелей составит 108 км. Длину кабельных линий необходимо уточнить при разработке рабочей документации.

Взаиморезервируемые кабели 10кВ необходимо проложить в траншее на расстоянии 0,6м друг от друга (стесненные условия) и в разных траншеях с расстоянием 1 метр между ними. Глубина прокладки кабелей - 0,7м от планировочной отметки земли, через проезжую часть улиц кабели проложить на глубине 1,0м от планировочной отметки земли.

Взаиморезервируемые кабельные линии питающие РП-10 кВ необходимо проложить в разных железобетонных лотках с крышками.

Наружное освещение.

Электроосвещение проезжей части необходимо выполнить светодиодными светильниками с возможностью изменения светового потока регулированием напряжения электронными устройствами производства НПО «Мир», г. Омск, позволяющими в ночное время снизить расход электроэнергии на освещение на 20-50% за счет снижения светового потока и, соответственно, освещенности, а также увеличить срок службы светильников и коэффициент мощности (до 0,9). Электроосвещение выполняется на металлических опорах консольного типа, высота светового центра-10,5метра. Для питания и управления освещением применяются пункты питания ПП-03-УХЛ1 производства НПО «МИР». Количество и место установки пунктов питания необходимо уточнить при разработке рабочей документации.

  - Охрана окружающей среды.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития планировочного микрорайонов 06:04 и 06:06, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую природную среду:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Источником загрязнения атмосферного воздуха, является дымовые трубы отдельно стоящих блочных автоматизированных газовых котельных (по квартально), мощностью 35 Мвт, а так же дымовые трубы встроенно-пристроенных котельных (для комплексов зданий общественно-делового и спортивно-развлекательных центров). Основное топливо в котельных – газ, резервное жидкое. Выбросы от котельных содержат диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз/а/пирен, при работе на резервном топливе в выбросах так же содержится сернистый ангидрид, мазутная зола, сажа.

Кроме того, источниками выбросов также является автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды, диоксид азота, сернистый ангидрид, сажу.

Предложенное проектом декоративно-планировочное озеленение и благоустройство территории составляет 30 % от общей площади микрорайона. Озеленение также будет выполнять санитарно-гигиенические (очищение воздуха от пыли и газа), шумо- и ветрозащитные функции.

Также предусмотрено озеленение территории санитарно-защитных зон объектов, в зависимости от класса опасности.

Установление санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

В настоящее время зоны градостроительных ограничений на территории микрорайона представлены санитарными разрывами от газорегуляторных пунктов (20 метров) и газопровода высокого давления (10 метров от оси газопровода с каждой стороны).

В результате проектных решений объекты являющиеся источниками загрязнения и негативного воздействия на окружающую среду предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер.

Объекты, имеющие градостроительные ограничения

| №№ п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рынок | 50 |
| 2 | Гаражный комплекс, СТО | 50 |
| 3 | Автозаправочная станция | 100 |
| 4 | Многоуровневый гаражный комплекс | 50 |
| 5 | Подземный гаражный комплекс | 15 |
| 6 | Автосалон, СТО | 50 |
| 7 | Котельная | 20 (по расчету) |
| 8 | Газорегуляторный пункт | 20 |
| 9 | Газопровод среднего давления | 10 |

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений».

Мероприятия по охране почв и подземных вод.

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на территории микрорайонов 06:04 и 06:06 предусмотрены следующие мероприятия:

-устройство сети ливневой канализации;

-устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

-устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории микрорайона предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью ливневой канализации, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях.

Мероприятия по санитарной очистке.

Одним из мероприятий по охране почв от загрязнения является организация санитарной очистки территории микрорайонов 06:04 и 06:06, хранение отходов в специально отведенных местах, размещающихся согласно СанПиН 42-128-4690-88 от 5.08.1988г.

Вывоз отходов с территории жилого комплекса будет производиться спецтранспортом на общегородской полигон. Отходы от коммунальных объектов и соцкультбыта должны размещаться в специальных контейнерах на территории этих объектов и по договору вывозиться на предприятия по переработке или полигон, в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз смёта с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Мероприятия по благоустройству территории

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки намечается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- организация территорий для выгула собак;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- организация дорожно-пешеходной сети;

- освещение территории квартала;

- обустройство мест сбора мусора.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочный микрорайон расположен в восточной части города Ханты-Мансийск, который не является категорированным по ГО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

    - Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.

Электроснабжение потребителей предусматривается от проектной ПС 110/10 кВ «Восточная».

Водоснабжение осуществляется централизованно от ВНС с проектным магистральным водопроводом Ø 500 мм. По территории микрорайона проложены кольцевые водоводы. Закольцовка с основной частью города запроектирована Ø 100…350 мм.

Водоотведение осуществляется централизованно самотечной канализацией до ГКНС с которой напорной канализацией отводится на существующие КОС.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется децентрализованно от блочных газовых котельных и встроенно-пристроенных котельных.

Газоснабжение централизованное от газопровода среднего давления Ø 110 мм и Ø 160 мм, проходящего с северной части района.

    - Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На территории проектируемой застройки нет потенциально опасных и вредных объектов.

    - Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС на рассматриваемой территории не осуществлялись.

    - Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В настоящее время территория планировочного микрорайона затапливается паводковыми водами. Проектом предусматривается защита территории микрорайона от затопления с помощью следующих мероприятий:

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляция, регулирование, отвод поверхностных стоков с помощью системы ливневой канализации, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях.

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях защиты населения микрорайона от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий проектом предусматривается устройство противорадиационных укрытий (ПРУ) в технических этажах жилых и общественных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.

Санитарно-обмывочные пункты (СОП) и станции обеззараживания одежды (СОО) предусмотрены на объектах бытового обслуживания с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей.

Пункты очистки транспорта предусматривается организовать на территории автомобильных моек с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

3.8 Основные показатели проекта.

Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Приме-чания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩ. ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | га | 368,5 |  |
| 1.1 | Общая площадь земель планировочного микрорайона 06:04, 06:06 | га | 270 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 30.0 |  |
| 2.2 | Плотность населения (исключая территории объектов городского и окружного зпачения) | чел/га | от 100 до 200 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения. Sобщ. жилья | м2/ чел. | 30 |  |
| 3.2 | Плотность застройки | тыс. м2 на га | от 0,6 до 0,8 |  |
| 3.3 | Количество домовладений в индивидуальной застройке | шт. | - |  |
| 3.4 | Общая площадь жилых квартир | Sобщ., тыс. м2 | 900,0 |  |
|  | в т. ч. из общего объема нового жилищного строительства: |  | 900,0 |  |
| 3.4.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - |  |
| 3.4.2 | Общежитие | Sобщ., тыс. м2 | - |  |
| 3.4.3 | Многоквартирный жилой дом, 10 – 24 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 900,0 |  |
| 3.5 | Общая площадь жилого фонда (жилых зданий) | Sобщ., тыс. м2 | 1350,0 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ*** |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2550 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 3000 |  |
| 4.3 | Окружной кадетский казачий корпус | объект | 1 |  |
| 4.4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | 240 |  |
| 4.5 | Школа с направлением искусств | мест | 825 |  |
| 4.6 | Школа со спортивным направлением | мест | 825 |  |
| 4.7 | Объект регионального, местного значения | учащихся | 300 |  |
| 4.8 | Поликлиника | объект | 2 | 399 пос./смену |
| 4.9 | Общегородская больница | объект | 296 мест |  |
| 4.10 | Станция скорой помощи | объект | 1 |  |
| 4.11 | Молочная кухня | порций в сутки | 850 |  |
| 4.12 | Аптека | объект | 8 |  |
| 4.13 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | посещений в день | 100 |  |
| 4.14 | Спортивно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола/ м2 зеркала воды | 3 500/1800 |  |
| 4.15 | Лыжная база | объект | 1 |  |
| 4.16 | Стадион | объект | 1 |  |
| 4.17 | Дом культуры | посетительских мест | 3 300 мест |  |
| 4.18 | Танцевальный зал | мест | 150 |  |
| 4.19 | Киноконцертный зал | мест | 300 |  |
| 4.20 | Библиотека | тыс. ед. хранения | 120 |  |
| 4.21 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 10 000 |  |
| 4.22 | Рынок | м2 торговой площади | 40 000 |  |
| 4.23 | Магазин-автосалон | объект | 3 |  |
| 4.24 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 1 000 |  |
| 4.25 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 250 |  |
| 4.26 | Баня | мест | 150 |  |
| 4.27 | ЖЭО | объект | 2 |  |
| 4.28 | Гостиница | мест | 180 |  |
| 4.29 | Отделение сберегательного банка | операционное место | 15 |  |
| 4.30 | Почта | объект | 5 |  |
| 4.31 | Общественно-деловые здания | объект | 3 |  |
| 4.32 | Административные здания | объект | 1 |  |
| 4.33 | Торговый центр | объект | 1 |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*** |  |  |  |
| 5.1 | Многоуровневые гаражные комплексы | машино-мест | 4800 |  |
| 5.2 | Открытые стоянки | машино-мест | 9550 |  |
| 5.3 | Подземные (заглубленные) стоянки | машино-мест | 2758 |  |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 6.1 | Котельные | объект | 16 (475 Гкал/час) |  |
| 6.2 | Трансформаторная подстанция | объект | 32 |  |
| 6.3 | Насосные ВИК | объект | 3 |  |
| 6.4 | ГРПШ (высокое-среднее) давления | объект | 3 |  |
| 6.5 | ГРПШ (среднее-низкое) давления | объект | 67 |  |
| 6.6 | РП | объект | 3 |  |
| 7 | ПРОТЯЖЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ДОРОГ |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение | км | 36 |  |
| 7.2 | Водоснабжение | км | 44 |  |
| 7.3 | Водоотведение | км | 35 |  |
| 7.4 | Газоснабжение | км | 32 |  |
| 7.5 | Теплоснабжение | км | 30 |  |
| 7.6 | Автомобильные дороги | км | 26 |  |

Примечание:

*** - Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры в таблице представлены минимально допустимые значения мощности.

| Экспликация земельных участков (общие данные по земельным участкам, в границах межевания территории) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на схеме | Разрешенное использование | Местоположение участка | Площадь, м2 | Кадастровый номер | Вид права | Примечание |
| Проектируемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |
| 06:03:02 | Места отдыха общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, микрорайон «Восточный-2» | 116 943 | ― | ― | Площадь участка указана без учёта площади зеркала воды пр. Горная |
| 06:03:04 уч.1 | Места отдыха общего пользования | ― // ― | 193 261 | ― | ― | Площадь участка указана без учёта площади зеркала воды пр. Горная |
| 06:03:04 уч.2 | Места отдыха общего пользования. Природные территории | ― // ― | 193 688 | ― | ― | Площадь участка указана без учёта площади зеркала воды пр. Горная |
| 06:04:01 | Многоквартирные жилые дома (10, 18 эт.) | ― // ― | 40 005 | ― | ― | ― |
| 06:04:02 | Многоквартирные жилые дома (10, 18 эт.) | ― // ― | 49 393 | ― | ― | ― |
| 06:04:03 | Общеобразовательная школа | ― // ― | 28 763 | ― | ― | ― |
| 06:04:04:01 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 21 359 | ― | ― | ― |
| 06:04:04:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:04:04:03 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 21 164 | ― | ― | ― |
| 06:04:05 | Парковка временного хранения автомобилей | ― // ― | 2 865 | ― | ― | ― |
| 06:04:06 | Парковка временного хранения автомобилей | ― // ― | 15 441 | ― | ― | ― |
| 06:04:07 | Дом культуры. Танцевальный зал | ― // ― | 17 104 | ― | ― | ― |
| 06:04:08:01 | Кино-концертный зал | ― // ― | 21 672 | ― | ― | ― |
| 06:04:08:02 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 8 785 | ― | ― | ― |
| 06:04:09 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 26 169 | ― | ― | ― |
| 06:04:10 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 26 712 | ― | ― | ― |
| 06:04:11:01 | Многоквартирные жилые дома (24 эт.) | ― // ― | 56 480 | ― | ― | ― |
| 06:04:11:02 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 5 498 | ― | ― | ― |
| 06:04:12 | Общегородская больница | ― // ― | 61 768 | ― | ― | ― |
| 06:04:13:01 | Многоквартирные жилые дома (14, 18 эт.) | ― // ― | 20 582 | ― | ― | ― |
| 06:04:13:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:04:13:03 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 20 582 | ― | ― | ― |
| 06:04:14:01 | Многоквартирные жилые дома (14, 18 эт.) | ― // ― | 19 806 | ― | ― | ― |
| 06:04:14:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:04:14:03 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 19 806 | ― | ― | ― |
| 06:04:15:01 | Многоквартирные жилые дома (14, 18 эт.) | ― // ― | 19 824 | ― | ― | ― |
| 06:04:15:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:04:15:03 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 19 824 | ― | ― | ― |
| 06:04:16 | Многоквартирные жилые дома (10, 14, 18 эт.) | ― // ― | 37 319 | ― | ― | ― |
| 06:04:17 | Многоквартирные жилые дома (24 эт.) | ― // ― | 37 323 | ― | ― | ― |
| 06:04:18 | Места отдыха общего пользования | ― // ― | 9 389 | ― | ― | ― |
| 06:04:19:01 | Общественно-деловое здание (5 эт.) | ― // ― | 9 015 | ― | ― | ― |
| 06:04:19:02 | Общественно-деловое здание (5 эт.) | ― // ― | 9 012 | ― | ― | ― |
| 06:04:20:01 | Гостиница (5 эт.) | ― // ― | 9 011 | ― | ― | ― |
| 06:04:20:02 | Административное здание (5 эт.) | ― // ― | 15 719 | ― | ― | ― |
| 06:04:20:03 | Общественно-деловое здание (5 эт.) | ― // ― | 9 011 | ― | ― | ― |
| 06:04:21:01 | Предприятия общественного питания, бытового обслуживания | ― // ― | 12 168 | ― | ― | ― |
| 06:04:21:02 | Спортивно-оздоровительный комплекс | ― // ― | 11 093 | ― | ― | ― |
| 06:04:21:03 | Библиотека | ― // ― | 12 168 | ― | ― | ― |
| 06:04:21:04 | Школа с направлением искусств | ― // ― | 10 908 | ― | ― | ― |
| 06:04:21:05 | Школа со спортивным направлением | ― // ― | 16 535 | ― | ― | ― |
| 06:04:22:01 | Объект регионального, местного значения | ― // ― | 35 012 | ― | ― | ― |
| 06:04:22:02 | Объект регионального, местного значения | ― // ― | 31 121 | ― | ― | ― |
| 06:04:23:01 | Многоквартирные жилые дома (24 эт.) | ― // ― | 54 607 | ― | ― | ― |
| 06:04:23:02 | Торговый центр | ― // ― | 13 687 | ― | ― | ― |
| 06:04:24:01 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 13 617 | ― | ― | ― |
| 06:04:24:02 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 13 617 | ― | ― | ― |
| 06:04:25 | Реабилитационный центр для детей и подростков г. Ханты-Мансийска | ― // ― | 53 529 | ― | ― | ― |
| 06:04:26:01 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 22 056 | ― | ― | ― |
| 06:04:26:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:04:26:03 | Многоквартирные жилые дома (14, 18 эт.) | ― // ― | 22 147 | ― | ― | ― |
| 06:04:27:01 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 21 234 | ― | ― | ― |
| 06:04:27:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:04:27:03 | Многоквартирные жилые дома (14, 18 эт.) | ― // ― | 21 234 | ― | ― | ― |
| 06:04:28:01 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 21 252 | ― | ― | ― |
| 06:04:28:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:04:28:03 | Многоквартирные жилые дома (14, 18 эт.) | ― // ― | 21 252 | ― | ― | ― |
| 06:04:29 | Многоквартирные жилые дома (10, 14, 18 эт.) | ― // ― | 39 487 | ― | ― | ― |
| 06:04:30 | Многоквартирные жилые дома (24 эт.) | ― // ― | 38 854 | ― | ― | ― |
| 06:04:31 | Парковка временного хранения автомобилей | ― // ― | 13 490 | ― | ― | ― |
| 06:04:32 | Места отдыха общего пользования | ― // ― | 1 675 | ― | ― | ― |
| 06:04:33 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 13 881 | ― | ― | ― |
| 06:04:34 | Парковка временного хранения автомобилей | ― // ― | 5 305 | ― | ― | ― |
| 06:04:35:01 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | ― // ― | 13 982 | ― | ― | ― |
| 06:04:35:02 | Общеобразовательная школа | ― // ― | 30 734 | ― | ― | ― |
| 06:04:36 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 63 778 | ― | ― | ― |
| 06:04:37 | Окружной казачий кадетский корпус | ― // ― | 84 310 | ― | ― | ― |
| 06:04:38:01 | Магазин-автосалон. СТО | ― // ― | 4 935 | ― | ― | ― |
| 06:04:38:02 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 43 254 | ― | ― | ― |
| 06:04:38:03 | Магазин-автосалон. СТО | ― // ― | 3 579 | ― | ― | ― |
| 06:04:39:01 | Магазин-автосалон. СТО | ― // ― | 4 153 | ― | ― | ― |
| 06:04:39:02 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 19 372 | ― | ― | ― |
| 06:05:02 | Места отдыха общего пользования | ― // ― | 102 648 | ― | ― | Площадь участка указана без учёта площади зеркала воды пр. Горная |
| 06:06:01 | Многоквартирные жилые дома (10, 18 эт.) | ― // ― | 38 568 | ― | ― | ― |
| 06:06:02 | Многоквартирные жилые дома (10, 18 эт.) | ― // ― | 37 975 | ― | ― | ― |
| 06:06:03:01 | Общеобразовательная школа | ― // ― | 31 444 | ― | ― | ― |
| 06:06:03:02 | Многоуровневый гараж-стоянка | ― // ― | 12 255 | ― | ― | ― |
| 06:06:04:01 | Многоквартирные жилые дома (10 эт.) | ― // ― | 20 357 | ― | ― | ― |
| 06:06:04:02 | Детский сад | ― // ― | 8 560 | ― | ― | ― |
| 06:06:04:03 | Многоквартирные жилые дома (10, 18 эт.) | ― // ― | 20 993 | ― | ― | ― |
| 06:06:05 | Многоквартирные жилые дома (10, 18 эт.) | ― // ― | 58 190 | ― | ― | ― |
| 06:06:06 | Рынок. Торгово-развлекательный центр | ― // ― | 55 637 | ― | ― | ― |
| Всего проектируемых земельных участков – 2 397 866 м2. |  |  |  |  |  |  |

Основные технико-экономические показатели

проекта межевания

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория межевания | кв. м. | 3 769 295 |
| 1. | Территории, подлежащие межеванию, всего в том числе: | -/- | 3 511 605 |
| 1.1 | Территории застройки многоэтажными жилыми домами | -/- | 938 332 |
| 1.2 | Территории учебно-образовательных учреждений | -/- | 351 289 |
| 1.3 | Территории учреждений здравоохранения | -/- | 115 297 |
| 1.4 | Территории объектов спортивного назначения | -/- | 11 093 |
| 1.5 | Территории объектов торгового назначения | -/- | 69 324 |
| 1.6 | Территории объектов общественно-делового назначения | -/- | 114 880 |
| 1.7 | Территории объектов автомобильного транспорта | -/- | 180 047 |
| 1.8 | Территории общего пользования | -/- | 1 731 343 |
|  | из них: |  |  |
|  | - земли общего пользования | -/- | 312 406 |
|  | - территории мест отдыха общего пользования | -/- | 617 604 |
|  | - территории улиц, дорог | -/- | 801 333 |