АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2018                                                                                                 №927

Об утверждении изменений в документацию

по планировке территории береговой зоны

города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, утвержденную

постановлением Администрации города

Ханты-Мансийска от 22.05.2015 №630

В целях создания условий для устойчивого развития города              Ханты-Мансийска, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), на основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить следующие изменения  в документацию по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1.1.Изложить основную часть документации по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в новой редакции согласно приложению 1                  к настоящему постановлению.

1.2.Изложить чертеж планировки территории (функциональное зонирование, транспортная инфраструктура, красные линии, размещение объектов капитального строительства) в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» в течение семи дней со дня его подписания                             и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска              Волчкова С.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 31.08.2018 №927

Изменения в документацию по планировке территории

береговой зоны города Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Положения о размещении

объектов капитального строительства

Основная часть

I.Общая часть

1.Введение. Цели и задачи проекта планировки территории

Основание для подготовки проекта: постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 31.10.2014  №1056 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного               округа – Югры». Документация по планировке территории береговой  зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного                         округа – Югры, утверждена постановлением Правительства                           Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2014 №78-п      «Об утверждении документации по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного             округа – Югры».

Цель проекта планировки: градостроительными методами обеспечить устойчивое развитие проектируемой территории.

Задачи проекта: выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки включает: Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; чертеж планировки территории, на котором отображены:

красные линии;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

границы зон планируемого размещения объектов                             социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.Нормативная база

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования – Схемы территориального планирования                               Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, генерального                   плана города Ханты-Мансийска, Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска и документов современного законодательства, используемых при проведении работ                                        по территориальному планированию.

II.Характеристика планируемого развития территории

1.Параметры планируемого развития территории

Площадь территории в границах проекта планировки 65,99 га. Численность населения составляет 5 000 человек.

Плотность населения в границах проекта планировки на расчетный срок составит 75 чел./га при жилищной обеспеченности 30 кв.м                          на человека.

Территория береговой зоны дифференцирована на следующие функциональные зоны:

1)зона жилой застройки:

зона среднеэтажной жилой застройки (Жилая зона (ЖЗ 102):

многоквартирные жилые дома:

7-9 эт. (2 дома);

7-8 эт.(5 домов);

8 эт.(4 дома);

9 эт. (7 домов);

2)зона многофункционального назначения:

зона объектов автомобильного транспорта:

комбинат социально-бытового облуживания, 5 эт.;

3 отделения банка на 6 операционных мест, 1 эт.;

3 отделения связи, 1 эт.;

аптека, 2 объекта, 1 эт.;

торгового назначения (ОДЗ 203):

магазин (8 ед.: 7 встроенных в жилые дома; 1 отдельно стоящий),

1 эт. (с частичным или полным использованием площади первого этажа блок секции жилой застройки);

торговый комплекс, 2 эт., отдельно стоящий;

школа 8 вида на 145 учащихся, 4 эт.;

школа на 1725 учащихся;

библиотека, 4 эт.;

детское дошкольное учреждение на 300 мест, 2 эт.;

детское дошкольное учреждение на 280 мест, 3 эт.;

встроенные дошкольные учреждения на 200 и 150 мест, 1 эт.;

спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, 2 эт.;

центр профессиональной патологии, 6 эт.;

котельная, 2 объекта, мощностью 25 МВт каждая, 1 эт.;

ливневые очистные сооружения, 1 объект;

трансформаторные подстанции,  9 объектов;

распределительный пункт, 1 объект.

2.Новое жилищное строительство

Проектными решениями для нового строительства предусматривается застройка повышенной этажности.

Площадь застройки нового жилищного строительства                          составит 43,50 тыс.кв.м.

Общая площадь нового жилищного строительства                               составит 150,1 тыс.кв.м.

Площадь нежилых помещений (встроено-пристроенных объектов обслуживания) составит 6,6 тыс.кв.м.

Проектом предусмотрено устройство дошкольных учреждений                  на первых этажах двух жилых домов.

Жилой дом №14 (ведомость зданий и сооружений) обеспеченностью 150 мест (2 рядовые б/секции, 6 групп).

Жилой дом №16 обеспеченностью 200 мест (3 рядовые б/секции,                 8 групп).

Общая обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составляет 930 мест, что не противоречит нормативной обеспеченности (180 мест на 1000 жителей населения).

Подробная характеристика проектируемого жилищного фонда приведена в таблице 1.

Характеристика проектируемого жилищного фонда

Таблица 1

| № участ-ка | Тип застройки | Этаж-ность | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Нежилая площадь (для встроено-пристроенных объектов), кв.м | Население, человек | Количество семей | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5-секционный дом | 7-8 | 10350 | 9796 | 190/550 | 345 | 123 | Коэф-фициент семейст-венности 2,8 |
|  | 5-секционный дом | 9 | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 | 96 |  |
| Итого |  |  | 18477 | 18477 | 380/1100 | 615 |  |  |
| 2 | 3-секционный дом | 8 | 4050 | 4050 | - | 135 | 48 |  |
|  | 3-секционный дом | 8 | 4050 | 4050 | - | 135 | 48 |  |
|  | 5-секционный дом | 8 | 6300 | 6300 | - | 210 | 75 |  |
| Итого |  |  | 14400 | 14400 | - | 480 |  |  |
| 3 | 3-секционный дом | 7-8 | 4200 | 4200 | - | 140 | 50 |  |
|  | 4-секционный дом | 7-8 | 5400 | 5400 | - | 180 | 64 |  |
| Итого |  |  | 9600 | 9600 | - | 320 |  |  |
| 4 | 5-секционный дом | 9 | 13755 | 7555 | 190/550 | 460 | 164 |  |
| Итого |  |  | 13755 | 7555 | 190/550 | 460 |  |  |
| 5 | 5-секционный дом | 8 | 6300 | 6300 | 190/550 | 210 | 75 |  |
| Итого |  |  | 6300 | 6300 | 190/550 | 210 |  |  |
| 6 | 5-секционный дом | 7-9 | 11867 | 6788 | 190/550 | 395 | 141 |  |
| Итого |  |  | 11867 | 6788 | 190/550 | 395 |  |  |
| 7 | 5-секционный дом | 9 | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 | 96 |  |
| Итого |  |  | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 |  |  |
| 8 | 6-секционный дом | 7-8 | 10200 | 10200 | 190/550 | 340 | 121 |  |
| Итого |  |  | 10200 | 10200 | 190/550 | 340 |  |  |
| 9 | 5-секционный дом | 7-9 | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 | 96 |  |
|  | 5-секционный дом | 7-8 | 10350 | 10350 | 190/550 | 345 | 123 |  |
| Итого |  |  | 18477 | 18477 | 380/1100 | 615 |  |  |
| 10 | 5-секционный дом | 7-8 | 10350 | 10350 | 190/550 | 345 | 123 |  |
| Итого |  |  | 10350 | 10350 | 190/550 | 345 |  |  |
| 11 | 5-секционный дом | 9 | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 | 96 |  |
| Итого |  |  | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 |  |  |
| 12 | 5-секционный дом | 9 | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 | 96 |  |
| Итого |  |  | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 |  |  |
| 13 | 3-секционный дом | 7-8 | 4200 | 4200 | - | 140 | 50 |  |
|  | 5-секционный дом | 9 | 8127 | 8127 | 190/550 | 270 | 96 |  |
| Итого |  |  | 12327 | 12327 | 190/550 | 410 |  |  |
| Всего |  |  | 150134 | 120378 | 2470/6600 | 5000 | 1781 |  |

Согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Площадь озелененной территории квартала многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% площади территории квартала. Проектом предусмотрено озеленение 31% территории.

3.Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

На проектируемой территории предлагается размещение следующих новых объектов обслуживания местного уровня:

Перечень объектов обслуживания, предлагаемых к размещению

Таблица 2

| № участ-ка | Объект | Площадь застройки, кв.м | Этаж | Вместимость | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Общеобразовательная школа | - | - | 1725 мест | 3,05 |
| 18 | Детское дошкольное учреждение | 3377,06 | 2 | 300 мест | 1,6 |
| 20 | Спортивно-оздоровительный комплекс (бассейн) | 3827,52 | 2 | - | 1,91 |
| 14 | Центр профессиональной патологии | 4229,3 | 6 | - | 2,27 |
| 23 | Школа 8 вида | 4454,78 | 4 | 145 мест | 3,88 |
| 19 | Детское дошкольное учреждение | 1965,00 | 3 | 280 мест | 1,60 |
| - | Комбинат социально-бытового обслуживания | 208 | 2 | 1629,53 | 1,17 |
| - | Магазин | 393,14 | 1 | 200 кв.м. торг. пл. | 1,17 |
| 13 | Торговый комплекс | 600,00 | 2 | 1500 кв.м. торг. пл. | 3,921 |
| 16 | Библиотека | 2892 | 4 |  | 0,78 |
|  | Встроенные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | 62,0 | 1 | 90/200 кв.м. торг. пл. | 2,62 |
|  | Магазин | 62,0 | 1 | 90/200 кв.м. торг. пл. |  |
| 10 | Магазин | 62,0 | 1 | 90/200 кв.м. торг. пл. | 1,04 |
| 12 | Магазин | 62,0 | 1 | 90/200 кв.м. торг. пл. | 1,30 |
| 5 | Магазин | 62,0 | 1 | 90/200 кв.м. торг. пл. | 1,42 |
| 8 | Магазин | 62,0 | 1 | 90/200 кв.м. торг. пл. | 2,24 |
| 9 | Магазин | 62,0 | 1 | 90/200 кв.м. торг. пл. | 2,93 |
| 11 | Отделение «Сбербанка» | 62,0 | 1 | 2 операционных места | 1,29 |
| 4 | Отделение «Сбербанка» | 62,0 | 1 | 2 операционных места | 1,23 |
| 6 | Отделение «Сбербанка» | 62,0 | 1 | 2 операционных места | 1,25 |
| 13 | Отделение связи | 62,0 | 1 |  | 3,921 |
| 7 | Отделение связи | 62,0 | 1 |  | 1,29 |
| 1 | Аптека | 62,0 | 1 |  | 2,62 |
| 9 | Аптека | 62,0 | 1 |  | 2,93 |
| 7 | Детское дошкольное учреждение | 360,0 | 1 | 150 мест | 1,29 |
| 9 | Детское дошкольное учреждение | 540,0 | 1 | 200 мест | 2,93 |

4.Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

4.1.Водоснабжение

Хозяйственно-питьевой водопровод по степени обеспеченности подачи воды относится к I категории. По степени ответственности хозяйственно-питьевой водопровод относится к I классу. Для обеспечения надежности и бесперебойной работы системы водоснабжения предусмотрены кольцевые сети хозяйственно-питьевого водопровода                     с постоянной циркуляцией по замкнутому контуру.

Система водоснабжения запроектирована кольцевая с подключением в двух точках к городской кольцевой водопроводной сети в микрорайоне «Иртыш». Магистрали в точках подключения: полиэтиленовый водопровод по ул.Анны Коньковой диаметром 225 мм и полиэтиленовый водопровод по ул.Анны Коньковой диаметром 225 мм. На сети хозяйственно-питьевого водопровода и магистральных водоводах предусматривается установка:

запорной арматуры в точке подключения;

запорной арматуры для выделения ремонтных участков;

выпусков для сброса воды при опорожнении;

пожарных гидрантов.

Диаметры водопровода по улицам и квартальным проездам             приняты от 110 до 225 мм.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в местах установки запорной арматуры, пожарных гидрантов предусмотрены колодцы.                Для опорожнения водопроводной сети при аварии и ремонте предусмотрены «мокрые» колодцы. Диаметр водопроводных                  колодцев принят 1,5-2,0 м. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 питьевая ГОСТ 18599-2001 диаметром 90 и 225 мм. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Пожарные гидранты установлены друг от друга на расстоянии не более 200 м. Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м              от края проезжей части. Пожарные гидранты приняты с гарантийным сроком эксплуатации не менее 30 лет.  Способ прокладки                    трубопроводов – подземный на глубине 3,0-3,5 м.

4.2.Водоотведение

Система бытовой канализации, ее элементы по надежности действия относятся ко II категории. По степени ответственности напорная бытовая канализация относится ко II классу. Для канализования микрорайона «Иртыш» предусмотрена централизованная схема канализации.

Канализование микрорайона «Береговая зона» предусмотрено системой самотечных коллекторов. Сброс бытовых сточных вод предусмотрен в существующие сети бытовой канализации ж/б                 диаметром 500 мм, расположенный на ул.Объездной перед канализационной насосной станцией КНС-19. В проектной документации предусмотрена реконструкция КНС-19, увеличение производительности КНС-19 до 6000 куб.м/сут.

При реконструкции КНС-19 необходимо выполнить             реконструкцию существующих напорных трубопроводов с увеличением                            диаметров d315 мм (полиэтилен) от КНС-19 до колодца гасителя                         по ул.Промышленной.  Напорные трубопроводы выполнить из труб                  типа ПЭ 100 SDR 13.6, техническая ГОСТ 18599-2001.

На сети самотечной и напорной бытовой канализации предусматривается установка смотровых колодцев в местах присоединений, изменений направления, уклонов и диаметров трубопроводов, на прямых участках через 50-75 м. На сетях бытовой канализации устанавливаются колодцы стальные, кессонного типа                        с гидроизоляцией весьма усиленного типа на железобетонном основании. Диаметр канализационных колодцев принят 1,0 м, при глубине заложения трубопровода более трех метров диаметр колодцев – 1,5 м. Сети самотечной бытовой канализации предусмотрены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17, техническая ГОСТ 18599-2001 диаметром 225-560 мм. Способ прокладки трубопроводов – подземный                 на глубине 1,2-4,7 м.

4.3.Электроснабжение

Источником электроснабжения распределительного пункта, предназначенного для распределения электроэнергии и питания электропотребителей микрорайона является ПС 110/10 кВ «Западная». Проектируемый распределительный пункт напряжением 10 кВ блочного типа 2БРТП (далее – РП) запитывается от ПС «Западная» по четырем кабельным линиям (по две кабельных линии на каждый ввод соответствующей секции шин 10 кВ) с разных секций шин. РП принята              со встроенной двухтрансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ. Подключение проектируемых ТП по уровню 10 кВ выполняются                        по кольцевой двухлучевой схеме с двухсторонним питанием от разных секций шин 10 кВ распределительных пунктов. Количество ТП в каждом кольце принято не более 7 шт.

Электротехнической частью проектной документации предусматривается:

проектирование распределительного пункта РП-10 кВ;

проектирование трансформаторных подстанций  напряжением       10/0,4 кВ с масляными трансформаторами в отдельных блочных зданиях (2БКТП) полной заводской готовности мощностью 1000 кВА;             мощностью 1250 кВА; мощностью 630 кВА; распределительного                пункта 2БРТП мощностью 1000 кВА.

4.4.Теплоснабжение

В проектной документации предусматриваются котельная                           и магистральные сети теплоснабжения потребителей микрорайона «Береговая зона» («Иртыш-2»).

Установленная теплопроизводительность котельной – 40,0 МВт.

4.5.Газоснабжение

Проектируемые газопроводы среднего давления относятся                          к III категории. Для газоснабжения микрорайона «Береговая зона» г.Ханты-Мансийск предусматривается строительство системы распределительных газопроводов, обеспечивающей подачу газа от точек подключения в строящийся полиэтиленовый газопровод диаметром 560х50,8 мм до непосредственных потребителей газа (жилые многоквартирные дома и котельные). Давление в точках подключения                в строящийся газопровод 0,3 МПа. Система газопроводов среднего давления обеспечивает подачу природного газа потребителям в максимальном объеме 10829,5 нкуб.м./ч. Проектной документацией для подземного способа прокладки газопровода приняты трубы полиэтиленовые, а на участках установки запорной арматуры с переходом от подземного способа прокладки к надземному – стальные бесшовные трубы. Глубина заложения газопроводов принята не менее 1,0 м.

4.6.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных природно-техногенных процессов

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

1)организация поверхностного стока, включающая работы                          по преобразованию рельефа (вертикальная планировка), сооружению сети ливневой канализации, вводу в эксплуатацию ливневых очистных сооружений;

2)защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством, дренажей со сбросом в ливнесточную сеть, отсыпкой территории проектирования;

3)вертикальная планировка территории заключается комплексе мер по подсыпке и выемке грунта для создания рельефа. Проектные отметки уровня земли запроектированы с учетом отсыпки территории                             не менее чем 0,5 м выше зарегистрированного уровня подтоплепления. Объем обрабатываемого грунта составляет 363 629,7 куб.м.

5.Развитие улично-дорожной сети

5.1.Анализ размещения основных объектов на территории                              и определение перспективной транспортной нагрузки

Технико-экономические показатели на расчетный период определяют прогнозную численность населения на расчетный срок                       в 5000 человек. При условии несущественных изменений в половозрастной структуре населения долю трудоспособного населения примем                     равной 70%, что составляет приблизительно 3500 человек.

Рассматриваемая территория характеризуется благоприятной экологической обстановкой, что дает основания предполагать,                           что жителями территории будут применяться стандарты транспортного поведения, основанные на транспортном самообеспечении. Исходя                     из этого, коэффициент расщепления пассажиропотоков принимается                    в значении 75% на индивидуальный автомобильный транспорт и 25%                 на наземный городской пассажирский транспорт (таблица 3).                             При коэффициенте наполняемости автомобиля в 1,2 человека, характерном для значения уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1 000 жителей, интенсивность исходящего в утренний час пик с территории транспортного потока легковых автомобилей принимается                          равной 2 190 ед., большая часть из которых направляется к центру города.

Существующая интенсивность движения на ул.Гагарина в утренний час пик составляет 1 450 авт./час, расчетная пропускная способность                     в одном направлении – 2 000 авт./час.

Таким образом, существующего резерва пропускной способности недостаточно для обслуживания территории.

Основные показатели перспективной транспортной

нагрузки на территорию

Таблица 3

| Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая численность населения территории | тыс. чел. | 5,0 |
| Численность населения, совершающего ежедневные трудовые поездки с территории | тыс. чел. | 3,5 |
| Прогнозная доля корреспонденций, совершаемых индивидуальным автомобильным транспортом | % | 75 |
| Прогнозная доля корреспонденций, совершаемых наземным городским пассажирским транспортом | % | 25 |
| Прогнозный коэффициент наполняемости автомобиля | чел./автомобиль | 1,2 |
| Прогнозное значение интенсивности автотранспортного потока при выезде с территории в утренний час пик | тыс. авт./час | 1,04 |
| Дефицит пропускной способности прилегающей УДС | тыс. привед. ед./час | 0,6…0,75 |

5.2.Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6,0 м. Общая площадь покрытия проездов                                 и парковочных карманов составляет 137 000 кв.м. Проектом предусматривается строительство магистральных улиц районного значения и улиц местного значения. Параметры улично-дорожной сети                    в границах проекта планировки составляют:

магистральные улицы районного значения – протяженностью 1,3 км,  площадью 11 000 кв.м;

улицы и дороги местного значения – протяженностью 5,6 км, площадью 33000 кв.м.

Для удобства пассажиров общественного транспорта необходимо строительство 8 остановок общественного транспорта.

С учетом противопожарных требований и минимальных расстояний до  жилых зданий общая обеспеченность гостевыми стоянками на жилой фонд 1500 машино-мест.

Согласно пункту 3.5 региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уровень автомобилизации следует принимать не менее 300 машин на 1000 человек. Следовательно, население численностью 5000 должно быть                    обеспечено 1500 стояночными местами. Проектную обеспеченность жилого фонда парковочными машино-местами считать достаточной.

Детские сады, в том числе встроенные, обеспечены гостевыми стоянками на 65 машино-мест (из расчета 7 машино-мест                                      на 100 единовременных посетителей, рабочих и обслуживающего персонала).

Школа обеспечена гостевыми стоянками на 145 машино-мест                    (из расчета 10 машино-мест  на 100 единовременных посетителей, рабочих и  обслуживающего персонала).

Библиотека обеспечена гостевыми стоянками на 55 машино-мест                    (из расчета 10 машино-мест  на 100 единовременных посетителей).

Комбинат социально-бытового обслуживания обеспечен гостевыми стоянками на 20 машино-мест (из расчета 10 машино-мест                                      на 100 единовременных посетителей и обслуживающего персонала).

Центр профессиональной патологии обеспечен гостевыми стоянками на 205 машино-мест  (из расчета 10 машино-мест  на 100 единовременных посетителей).

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном обеспечен гостевыми стоянками на 90 машино-мест (из расчета 10 машино-мест                     на 100 единовременных посетителей и обслуживающего персонала).

Торговый комплекс обеспечен гостевыми стоянками на 150             машино-мест (из расчета 10 машино-мест  на 100 кв.м торговой площади).

Магазин отдельностоящий обеспечен гостевыми стоянками                         на 10 машино-мест (из расчета 5 машино-мест – на 100 кв.м торговой площади).

Встроенные магазины (7 объектов) обеспечены гостевыми стоянками на 30 машино-мест (из расчета 5 машино-мест  на 100 кв.м торговой площади).

Школа 8 вида обеспечена гостевыми стоянками на 43 машино-места (из расчета 10 машино-мест  на 100 единовременных посетителей, рабочих и  обслуживающего персонала).

5.3.Предложения по проекту

Для минимизации продолжительности возможных дорожных заторов и диверсификации доступа к территории необходимо использовать дополнительный выезд с территории на Восточную объездную                  дорогу, обладающий значением расчетной пропускной способности                                   в 2000 авт./час в одном направлении, что соответствует двум полосам движения.

Кроме того, возможно предусмотреть мероприятия                                       по дестимулированию использования автомобиля для изменения коэффициента расщепления в пользу общественного транспорта (введение платных парковок в центре города и проч.).

III.Характеристика планируемых к размещению объектов

капитального строительства

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение* | Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь проекта планировки | га | 65,99 |  |
| 2.Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 5000 |  |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на га | 75 |  |
| 3.Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м/чел. | 30 |  |
| 3.2. | Плотность жилой застройки | кв.м Sобщ. на 1 кв.м жил.зоны | 17,27 |  |
| 3.3. | Общий объем проектного жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | 150,1 |  |
| 3.3.1. | Многоквартирный жилой дом, 9 эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 54,39 |  |
| 3.3.2. | Многоквартирный жилой дом, 7-8 эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 55,05 |  |
| 3.3.3. | Многоквартирный жилой дом, 8 эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 20,7 |  |
| 3.3.4. | Многоквартирный жилой дом, 7-9 эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 19,9 |  |
| 3.4. | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв.м | 150,1 |  |
| 3.5. | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | - |  |
| 3.6. | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | - |  |
| 4.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения*** |  |  |  |  |
| 4.1. | Детский сад | объект/место | 1/300 |  |
| 4.2. | Школа | объект/учащиеся | 1/1725 |  |
| 4.3. | Детский сад | объект/место | 1/280 |  |
| 4.4. | Аптека | объект | 2 |  |
| 4.5. | Магазин | объект | 8 |  |
| 4.6. | Торговый комплекс | объект | 1 |  |
| 4.7. | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | объект | 1 |  |
| 4.8. | Отделение связи | объект | 2 |  |
| 4.9. | Отделения сбербанка | объект/операционное место | 3/6 |  |
| 4.10. | Комбинат социально-бытового обслуживания | объект | 1 |  |
| 4.11. | Центр профессиональной патологии | объект | 1 |  |
| 4.12. | Школа 8 вида |  | 1/145 уч. |  |
| 4.13. | Библиотека |  | 1 |  |
| 5.Объекты транспортной инфраструктуры*** |  |  |  |  |
| 5.1. | Гостевые автостоянки | машино-места | 2240 |  |
| 6.Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 6.1. | Ливневые очистные сооружения | объект | 1 |  |
| 6.2. | Котельная | объект | 1 | 40,0 мВт |
| 6.3. | Распределительный пункт 10/10 кВ | объект | 1 | П |
| 6.4. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 9 | П |
| Примечание: * Значения численности населения и площади жилищного фонда приведены расчетные по проекту ** П – проектируемый *** Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры в таблице представлены минимально допустимые значения мощности |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 31.08.2018 №927

Документация по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чертеж планировки территории (функциональное зонирование, транспортная инфраструктура, красные линии, размещение объектов капитального строительства)