ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2014                                                                              №653

Об утверждении проекта планировки

и проекта межевания территории микрорайона

«Иртыш» в границах улиц Зеленодольская-

Объездная-Конева-Восточная объездная

города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

В целях создания условий для устойчивого развития города Ханты-Мансийска, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 22.01.2014 по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская-Объездная-Конева-Восточная объездная города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская-Объездная-Конева-Восточная объездная города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово - Ханты-Мансийск» в течение семи дней со дня его подписания и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                          М.П.Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 17.07.2014 №653

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Иртыш»

в границах улиц Зеленодольская-Объездная-Конева-Восточная объездная

города Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чертеж планировки территории. Функциональное зонирование, транспортная инфраструктура, красные  линии, размещение объектов капитального строительства

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 17.07.2014 №653

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Иртыш»

в границах улиц Зеленодольская-Объездная-Конева-Восточная объездная

города Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чертеж межевания территории

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 17.07.2014 №653

Проект планировки и проект межевания

территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская –

Объездная – Конева – Восточная объездная города Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Положение о размещении объектов капитального строительства

# I. Характеристика планируемого развития территории

1.Параметры планируемого развития территории

Площадь территории в границах проекта планировки 188,47 га. Численность населения составляет 11 053 человека.

Плотность населения в границе проекта планировки составит 59 чел./га при обеспеченности общей площадью 30 кв. м. на человека.

Реализация проекта предлагается в два этапа:

1 очередь - 2017 год;

расчетный срок – 2020 год.

Функциональные зоны

Территория микрорайона «Иртыш» дифференцирована на следующие зоны:

индивидуальной застройки;

малоэтажной жилой застройки;

среднеэтажной жилой застройки;

многоэтажной жилой застройки;

застройки повышенной этажности;

общественно-делового назначения;

культового назначения;

социально-бытового назначения;

торгового назначения;

учебно-образовательного назначения;

культурно-досугового назначения;

спортивного назначения;

здравоохранения;

коммунального назначения;

автомобильного транспорта;

речного транспорта;

объектов инженерного обеспечения;

объектов отдыха;

природные территории;

акватории.

2.Новое жилищное строительство

В соответствии с проектными решениями новый жилой фонд составит       253,4 тыс. кв.м., площадь нежилых помещений (встроено-пристроенных объектов обслуживания) составит 10,3 тыс.кв.м. Население в новом проектируемом жилом фонде составит 8 447 человек при средней обеспеченности  общей площадью  в       30 кв.м./чел. Распределение нового жилищного фонда по типам застройки приведено в таблице 1. Преобладающими типами застройки станет среднеэтажная застройка. Ее удельный вес в общей площади жилищного фонда составит 53,9 %.

Таблица 1

Характеристика жилого фонда по типам застройки

| Тип застройки | Общая площадь, тыс.кв.м. | % |
| --- | --- | --- |
| Жилая застройка повышенной этажности (9 и более этажей) | 71,5 | 28,2 |
| Многоэтажная жилая застройка (7-8 этажей) | 14,3 | 5,6 |
| Среднеэтажная жилая застройка (4-6 этажей) | 136,5 | 53,9 |
| Блокированная 2-этажная застройка (таун-хаусы) | 31,1 | 12,3 |
| Всего: | 253,4 | 100,0 |

Таблица 2

Характеристика проектируемого жилищного фонда

| № учас-тка | Тип застройки | Этаж | Общая пло- щадь, кв.м. | Жилая пло- щадь, кв.м. | Нежилая площадь, кв.м. | Население, человек | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная застройка |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3-секционный дом | 4-6 | 4235 | 4235 |  | 141 | 1 очередь |
|  | 3-секционный дом | 4-6 | 4235 | 4235 |  | 141 | 1 очередь |
|  | 6-секционный дом | 4 | 6318 | 6318 |  | 211 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 14788 | 14788 |  | 493 |  |
| 9 | 6-секционный дом | 4-5 | 7 394 | 7 394 |  | 246 | 1 очередь |
|  | 3-секционный дом | 4 | 3 234 | 3 234 |  | 108 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 10 628 | 10 628 |  | 354 |  |
| 10 | 5-секционный дом | 4-6 | 7538 | 7538 |  | 251 | 1 очередь |
|  | 5-секционный дом | 6 | 7965 | 7965 |  | 266 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 15503 | 15503 |  | 517 |  |
| 11 | 6-секционный дом | 4 | 6183 | 6183 |  | 206 | 1 очередь |
|  | 5-секционный дом | 4 | 5175 | 5175 |  | 173 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 4 | 4167 | 4167 |  | 139 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 15525 | 15525 |  | 518 |  |
| 12 | 4-секционный дом | 6 | 6251 | 6251 |  | 208 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 6 | 6251 | 6251 |  | 208 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 3400 | 2860 | 540 | 95 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 3400 | 2860 | 540 | 95 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 19302 | 18222 | 1080 | 607 |  |
| 13 | 1-секционный дом | 9 | 3400 | 2860 | 540 | 95 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 3400 | 2860 | 540 | 95 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 3400 | 2860 | 540 | 95 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 8 | 7938 | 6946 | 992 | 232 | 1 очередь |
|  | 5-секционный дом | 9 | 11644 | 11644 |  | 388 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 29782 | 27170 | 2612 | 906 |  |
| 14 | 1-секционный дом | 5 | 1448 | 1448 |  | 48 | 1 очередь |
|  | 2-секционный дом | 6 | 3024 | 3024 |  | 101 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 6 | 6251 | 6251 |  | 208 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 3400 | 2860 | 540 | 95 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 3400 | 2860 | 540 | 95 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 17523 | 16443 | 1080 | 548 |  |
| 15 | 1-секционный дом | 10 | 3495 | 3495 |  | 117 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 10 | 3495 | 3495 |  | 117 | 1 очередь |
|  | 3-секционный дом | 7-9 | 6931 | 5675 | 1256 | 189 | 1 очередь |
|  | 3-секционный дом | 7-9 | 6987 | 5675 | 1312 | 189 | 1 очередь |
|  | 3-секционный дом | 6 | 4923 | 4923 |  | 164 | 1 очередь |
|  | 4-секционный дом | 6 | 6251 | 6251 |  | 208 | 1 очередь |
|  | 2-секционный дом | 6 | 3024 | 3024 |  | 101 | 1 очередь |
|  | 3-секционный дом | 6 | 4739 | 4739 |  | 158 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 39845 | 37277 | 2568 | 1243 |  |
| 17 | 5-секционный дом | 6 | 7763 | 7763 |  | 259 | Расчет-ный срок |
|  | 4-секционный дом | 9 | 13122 | 13122 |  | 437 | Расчет-ный срок |
|  | Итого |  | 20885 | 20885 |  | 696 |  |
| 23 | 2-секционный дом | 5 | 2498 | 2498 |  | 83 | Расчет-ный срок |
|  | Итого |  | 2498 | 2498 |  | 83 |  |
| 26 | 1-секционный дом | 6 | 2025 | 2025 |  | 68 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 5 | 1690 | 1690 |  | 56 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 3715 | 3715 |  | 124 |  |
| 28 | 4-секционный дом | 4-5 | 4818 | 3803 | 1015 | 127 | Расчет-ный срок |
|  | 4-секционный дом | 4 | 3984 | 3984 |  | 133 | Расчет-ный срок |
|  | 2-секционный дом | 5 | 2730 | 2730 |  | 91 | Расчет-ный срок |
|  | Итого |  | 11532 | 10517 | 1015 | 351 |  |
| 38 | 1-секционный дом | 9 | 2936 | 2610 | 326 | 87 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 2936 | 2610 | 326 | 87 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 2936 | 2610 | 326 | 87 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 8808 | 7830 | 978 | 261 |  |
| 42 | 1-секционный дом | 9 | 2936 | 2610 | 326 | 87 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 2936 | 2610 | 326 | 87 | 1 очередь |
|  | 1-секционный дом | 9 | 2936 | 2610 | 326 | 87 | 1 очередь |
|  | Итого |  | 8808 | 7830 | 978 | 261 |  |
| 43 | 4-секционный дом | 4 | 4773 | 4773 |  | 159 | Расчет-ный срок |
|  | 5-секционный дом | 4 | 5445 | 5445 |  | 182 | Расчет-ный срок |
|  | Итого |  | 10218 | 10218 |  | 341 |  |
| 44 | 3-секционный дом | 4 | 3231 | 3231 |  | 108 | Расчет-ный срок |
|  | Итого |  | 3231 | 3231 |  | 108 |  |
|  | Всего |  | 232589 | 222280 | 10311 | 7412 |  |
|  | Блокированная застройка (таун-хаусы) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 74 | 2 | 10360 | 10360 |  | 345 | Расчет-ный срок |
| 19 | 74 | 2 | 10360 | 10360 |  | 345 | Расчет-ный срок |
| 20 | 74 | 2 | 10360 | 10360 |  | 345 | Расчет-ный срок |
|  | Итого |  | 31080 | 31080 |  | 1035 |  |
|  | Всего |  | 263669 | 253360 | 10311 | 8447 |  |

3.Развитие системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Таблица 3

Проектируемые учреждения обслуживания местного уровня

| № учас-тка | Объект | Этаж | Общая площадь здания, кв м. | Вмести-мость | Террито-рия, га | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Общеобразователь-ная школа | 3 | 7100 | 1200 мест | 2,5 | 1 очередь |
| 9 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 800 | 120 мест | 0,4 | 1 очередь |
| 17 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 1280 | 120 мест | 0,37 | Расчет-ный срок |
| 22 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 800 | 120 мест | 0,8 | 1 очередь |
| 7 | Торговый центр | 2 | 2900 | 1400 кв.м. торговой площади | 0,87 | 1 очередь |
| 15 | Спортивный зал | 1 | 440 | 300 кв.м. площади пола | - | 1 очередь |
| 16 | Торгово-деловой центр: торговые площади; учреждения питания; отделение банка; отделение связи; офисы | 6 | 4560 | - | 0,9 | 1 очередь |
|  | Общественно-деловой центр с клубными помещениями и залом | 6 | 4130 | - |  | 1 очередь |
| 29 | Гостиница | 4 | 2200 | 120 мест | - | 1 очередь |
|  | Административное здание | 5 | 2900 |  | - | 1 очередь |
| 30 | Социально-досуговый комплекс: центр оказания муниципальных услуг населению; страховая компания; туристическая компания; банк; кафе, ресторан | 9 | 3780 | - | 0,97 | 1 очередь |
| 30 | Спортивный центр: спортивная школа, спортивные залы общего пользования, бассейн, магазин спортивных товаров, кафе | 2 | 14400 |  | 2,24 | Расчет-ный срок |
| 21 | Развлекательный центр | 3 | 28739 |  | - | В составе торгово-развлека-тельного центра, 1 очередь |
|  | Встроенные объекты |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазин (в 9-этажном доме) | 1 | 540 | 270 кв.м. торговой площади | - | 1 очередь |
|  | Кафе (в 9-этажном доме) | 1 | 300 | 100 мест | - |  |
|  | Банк (в 9-этажном доме) | 1 | 240 |  | - |  |
| 13 | Отделение связи (в 9-этажном доме) | 1 | 540 | - | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-этажном доме) | 1 | 540 | 270 кв.м торговой площади | - |  |
|  | КБО (в 9-этажном доме) | 1 | 540 | - | - |  |
|  | Помещения для занятий спортом (в 8-секционном доме) | 1 | 992 | - | - |  |
| 14 | КБО (в 9-этажном доме) | 1 | 540 | - | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-этажном доме) | 1 | 540 | 270 кв.м. торговой площади | - | 1 очередь |
| 15 | Магазин (7-9-секционный дом) | 1 | 1256 | 620 кв.м. торговой площади | - | 1 очередь |
|  | Магазин (7-9-секционный дом) | 1 | 1312 | 650 кв. м. торговой площади | - | 1 очередь |
| 28 | Помещения для занятий досуговой деятельностью (в 5-секционном доме) | 1 | 600 | - | - | Расчет-ный срок |
|  | Магазин (в 5-секционном доме) | 1 | 415 | 200 кв.м. торговой площади | - | Расчет-ный срок |
| 38 | Магазин (в 9-этажном доме) | 1 | 326 | 160 кв.м. торговой площади | - | 1 очередь |
|  | Кафе (в 9-этажном доме) | 1 | 326 | 100 посадоч-ных мест | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-этажном доме) | 1 | 326 | 160 кв.м. торговой площади | - | 1 очередь |
| 42 | КБО (в 9-этажном доме) | 1 | 326 | - | - | 1 очередь |
|  | Отделение связи (в 9-этажном доме) | 1 | 326 | - | - | 1 очередь |
|  | Магазин (в 9-этажном доме) | 1 | 326 | 160 кв.м. торговой площади | - | 1 очередь |

4.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

В границах территории проекта планировки расположены объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране.

1)Памятник архитектуры регионального значения - ансамбль Никольской часовни, в составе: здание Никольской часовни; могильник Никольский;

2)два выявленных памятника архитектуры, на которые есть положительные заключения историко-культурной экспертизы о целесообразности включения данных памятников в единый государственный реестр объектов культурного наследия:

дом жилой, конец XIX – начало XX вв., ул.Кирова, д.16;

дом жилой, 1890-е гг., ул.Кирова, д. 22;

3)памятник археологии, выявленный объект культурного наследия:

Поселение Самаровский Ям.

Границы и режим использования территорий утверждены для следующих объектов культурного наследия:

Поселение Самаровский Ям;

Ансамбль Никольской часовни в составе: здание Никольской часовни; могильник Никольский.

4.1.Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В границах территории проекта планировки предусмотрены мероприятия по охране объектов культурного наследия:

подготовка документации для включения выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия;

определение предметов охраны объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране;

организация мониторинга для контроля над состоянием и использованием объектов культурного наследия;

установление границ территорий объектов культурного наследия;

проведение противоаварийных и консервационных работ по памятникам;

разработка проектов реставрации объектов культурного наследия, приспособления их для современного использования;

уточнение и детализация режимов использования территорий объектов культурного наследия;

разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия;

соблюдение режимов и градостроительных регламентов в зонах охраны, ограничение градостроительной деятельности при реконструкции, регенерации и застройке кварталов исторической территории села Самарово.

4.2.Сохранение историко-градостроительной и природной среды старинного села Самарово

В границах территории проекта планировки предусмотрены мероприятия по сохранению историко-градостроительной и природной среды старинного села Самарово:

сохранение исторической планировочной структуры старинного села: ул.Кирова (быв. Церковная), ул.Свободы, ул.Мичурина, ул.Краснопартизанская, ул.Матросова, ул.Пролетарская, ул.Некрасова, ул.Горького;

сохранение доминирующего значения церкви Покрова Пресвятой Богородицы в окружающей застройке;

проведение историко-культурных исследований по зданиям, представляющим историко-культурную ценность: дома по ул.Кирова, 16, 22, 58, 62 и ул.Горького, 17, для последующего придания им статуса объектов культурного наследия;

проведение дополнительных археологических исследований с целью выявления местоположения старинных построек села Самарово;

разработка предложений по созданию историко-архитектурного заповедника «Самаровский Ям» - историко-архитектурной зоны, отражающей основные элементы деревянной исторической застройки старинного села Самарово          XVIII-XIX вв.;

разработка проекта комплексной регенерации исторической среды кварталов территории старинного села Самарово.

4.3.Дальнейшее выявление историко-культурного потенциала территории

В границах территории проекта планировки предусмотрены мероприятия по дальнейшему выявлению историко-культурного потенциала территории:

расширение и углубление исследований культурного наследия;

составление базы данных нематериального наследия - обычаев, фольклора, бытовых и художественных традиций и т.д., широкая публикация материалов по данной тематике с целью включения этого наследия в современную жизнь;

привлечение населения к участию в обсуждении и решении проблем сохранения историко-культурного наследия.

Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории поселения Самаровский Ям осуществляется при соблюдении требований п.3 ст.36 Федерального закона              от 25.06.2002 №7-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5.Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

5.1.Водоснабжение

Источник водоснабжения планируемой территории - водозабор «Северный». На водозаборе предусматриваются мероприятия по увеличению производительности до 30,0 тыс. куб.м/сут.

Подача воды на планируемую территорию будет осуществляться по водоводам, проложенным вдоль Объездной дороги и по ул.Гагарина.

Для подачи дополнительного объема воды и обеспечения надежности системы водоснабжения всего района Самарово предлагается:

прокладка второй нитки водовода диаметром 400 мм от ВНС 3-го подъема по ул.Чехова в район Самарово (до ул.Свободы), в дополнение к существующему водоводу диаметром 315-325 мм по ул.Гагарина;

реконструкция ВНС 3-го подъема по ул.Чехова с заменой насосного оборудования;

строительство резервуара чистой воды объемом 2000 куб.м. на ВНС 3-го подъема по ул.Чехова.

На планируемой территории предусматривается прокладка внешних водопроводных сетей по улицам Б.Лосева, Иртышская, Никифорова, Зырянова, Заводская, Свободы, Пролетарская, Заречная, Гагарина, Набережная и по проектируемым улицам и проездам.

Уличные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 110–225 мм. Общая протяженность проектируемых сетей на расчетный срок порядка 8,8 км, сети первоочередного строительства - 5,5 км. Трассировка сетей предусмотрена преимущественно вдоль дорог. Общая протяженность внешних водопроводных сетей в границах планировки составит на расчетный срок порядка 21,1 км. Диаметры водопроводной сети подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Для подачи воды к индивидуальной застройке, расположенной по ул.Набережная (планировочные участки 38, 39), предусматривается строительство насосной станции.

Участки водопроводной сети, попадающие под проектируемые объекты, подлежат демонтажу или перекладке. Протяженность демонтируемых сетей в границах планировки порядка 2,5 км.

Для обеспечения экономии воды питьевого качества у всех водопользователей должны быть установлены приборы учета воды.

5.2.Водоотведение бытовых стоков

Водоотведение бытовых стоков от планируемой территории будет осуществляться в городскую систему водоотведения.

Все сточные воды от планируемой территории будут поступать на КНС №18, от которой стоки передаются на КНС №19, и далее - на КНС №1.

На планируемой территории предлагается:

1.Реконструкция КНС №17 с заменой насосного оборудования и перекладкой напорного коллектора, который попадает под проектируемую застройку. Расчетная проектная производительность КНС №17 составит 550 куб.м/сут. (объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему канализации от планировочных участков 16, 23, 26-30, 37, 38, 42).

По проектируемому напорному коллектору, в две нитки диаметром 2х315 мм протяженностью 0,1 км (в однотрубном исчислении), стоки будут перекачиваться в самотечный коллектор диаметром 500 мм по ул.Луговая.

2.Реконструкция КНС №18 с заменой насосного оборудования.

3.Строительство КНС по ул. Б. Лосева с напорными коллекторами. Расчетная проектная производительность КНС составит 875 куб.м/сут. (максимальный объем водоотведения от планировочных участков 17-20,7,8). По проектируемому напорному коллектору, в две нитки диаметром 2х315 мм протяженностью порядка 0,5 км (в однотрубном исчислении), стоки будут перекачиваться в самотечный коллектор диаметром 600 мм по ул.Ямская.

4.Реновация (перекладка) участков самотечного коллектора диаметром         500-600 мм по ул.Луговая до КНС №18 (протяженность участка реновации порядка 550 м.).

5.Реновация самотечного коллектора диаметром 300 мм по ул.Пролетарская (протяженность участка реновации порядка 170 м.).

6.Реновация (перекладка) участков (ул.Свободы, пер.Советский-ул.Мичурина) самотечного коллектора диаметром 400-500 мм. Протяженность участка реновации порядка 500 м.

7.Строительство уличных самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 200-600 мм общей протяженностью порядка 8,2 км, протяженность коллекторов первоочередного строительства 3,9 км. Общая протяженность самотечных коллекторов на расчетный срок составит 13,1 км.

Диаметры канализационной сети и производительности КНС подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Водоотведение от жилой застройки по ул.Чапаева предусматривается самотеком в проектируемый самотечный коллектор по ул.Гагарина с подачей стоков на КНС №17.

Водоотведение от первоочередной многоэтажной жилой и общественной застройки, расположенной по ул.Свободы, (планировочные участки 30,37,38) предусматривается в самотечный коллектор диаметром 400-500 мм. Участки данного коллектора по ул.Свободы и пер.Советский-ул.Мичурина предлагаются к перекладке.

Участки канализационной сети, попадающие под проектируемые объекты, подлежат демонтажу или перекладке. Общая протяженность демонтируемых самотечных сетей в границах планировки порядка 2,5 км.

В качестве основных общегородских мероприятий по развитию системы водоотведения предусматривается:

реконструкция КНС №19 с прокладкой третьей нитки напорного коллектора диаметром 355 мм до проектируемого самотечного коллектора диаметром              800-1000 мм вдоль ул.Объездная;

строительство самотечного коллектора диаметром 800-1000 мм вдоль ул.Объездная до проектируемой КНС №1;

строительство новых КНС №1 и ГКНС с напорными коллекторами;

строительство новых городских очистных сооружений.

5.3.Электроснабжение

Планируемая застройка характеризуется увеличением электрической нагрузки. Для перспективного электроснабжения необходимо расчетную нагрузку покрыть от электрической подстанции 110/10 кВ «Самарово».

Проектом рассматривается один из возможных вариантов электроснабжения планируемой застройки.

Жилая застройка предусматривается в два этапа: I очередь и расчетный срок. Вопрос электроснабжения должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения гражданской обороны города Ханты-Мансийска, и решаться комплексно уже на первом этапе строительства.

Необходимо получить разрешение на присоединение и технические условия на электроснабжение всех объектов планируемой застройки в муниципальном предприятии  «Городские электрические сети».

Для обеспечения электроэнергией потребителей новой жилой застройки предлагается выполнить следующие мероприятия:

На расчетный срок строительства

Расчетная электрическая нагрузка планируемой застройки составляет         10600 кВА. Трансформаторная мощность составит 15200 кВА с учетом объектов соцкультбыта и инженерных сооружений.

Для электроснабжения потребителей необходимо:

1.Проложить по планируемой территории кабельную линию электропередачи на напряжении 110 кВ от ПС 110 кВ «Самарово» на ПС 110 кВ «Нагорная» протяженностью 1,8 км.

2.В соответствии с ТУ построить и оборудовать в центре нагрузок два распределительных пункта, совмещенных с трансформаторной подстанцией (РТП) с трансформаторами мощностью 630-1000 кВА.

3.К новым РТП проложить, в соответствии с ТУ, питающие кабельные линии общей протяженностью 1,9 км от указанной точки подключения.

4.Построить и оборудовать на планируемой территории необходимое количество (ориентировочно 12-15) ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА.

5.Запитать построенные ТП 10/0,4 кВ от РТП кабельными линиями 10 кВ протяженностью 5,7 км по схеме, указанной в ТУ.

6.Демонтировать существующие кабельные линии 10 кВ протяженностью      2,1 км.

7.Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП и ТП до вводно-распределительных устройств (ВРУ) зданий и сооружений планируемой застройки.

8.Выполнить наружное освещение территории планируемой комплексной жилой застройки.

Из перечисленных мероприятий на I очередь строительства:

Расчетная электрическая нагрузка объектов первой очереди составляет       9100 кВА. Трансформаторная мощность составит 13000 кВА с учетом объектов соцкультбыта и инженерных сооружений. Необходимо:

1.Построить и оборудовать на планируемой территории необходимое количество (ориентировочно10-12) ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА.

2.Запитать построенные ТП 10/0,4 кВ от РТП кабельными линиями 10 кВ протяженностью 2,2 км по схеме, указанной в ТУ.

3.Демонтировать существующие кабельные линии 10 кВ протяженностью      0,9 км.

4.Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП и ТП до ВРУ зданий и сооружений I очереди строительства.

5.Выполнить наружное освещение территории планируемой комплексной жилой застройки.

Для наружного освещения территории проектируемой застройки применяются светильники с лампами ДНаТ-125, 250, устанавливаемые на железобетонные или металлические опоры. Расстояние между опорами в среднем 20-30 м.

Сеть наружного освещения предусматривается кабельная. Марка и сечение кабелей уточняются на последующей стадии строительства.

Питание разных участков наружного освещения осуществляется от шкафов управления уличным освещением с автоматическим включением на базе фотореле, режимом ночного и вечернего освещения и учетом электроэнергии, которые устанавливаются в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным.

Расстояние от опор наружного освещения до подземных коммуникаций и дорог должно соответствовать значениям, приведенным в ПУЭ.

Каждая из питающих линий к ВРУ жилых зданий рассчитывается на прием всей нагрузки в случае аварии. Марка кабеля выбирается в рабочем проекте и там же уточняется сечение кабеля.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м. от спланированной поверхности. В местах пересечения кабелей с подземными коммуникациями и проезжей частью дорог кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м. в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении для защиты от механических повреждений покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания выполняются в трубах на глубине 0,7 м. от поверхности земли.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ и другой действующей нормативной и разрешающей документацией.

Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчетов производится на стадии рабочего проектирования.

5.4.Теплоснабжение

Общий расход тепла по планируемой территории на расчетный срок составит 64,22х1,1=70,64 Гкал/час, в том числе на первую очередь - 54,69х1,1=60,16 Гкал/час (коэффициент 1,1 учитывает потери в сетях и неучтённых потребителей).

Расход тепла на централизованную систему теплоснабжения на расчетный срок составит - 49,68 ×1,1 = 54,65 Гкал/час, в том числе на  первую очередь - 45,41×1,1 = 49,95 Гкал/час.

Для обеспечения потребителей планируемой территории централизованным теплоснабжением проектом планировки предлагаются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

1.Закольцовка котельных, расположенных на планируемой территории с котельной Иртыш1.

2.Вынос котельной №10 с расширением до 20 Гкал/час (покрытие тепловой нагрузки участков 8, 9, 10, 11, 12, 14 (частично), 15, 16, 21, 22).

3.Перекладка тепловых сетей котельной №10 участок 21: демонтаж - 0,3 км; новое строительство - 1,2 км.

4.Реконструкция с расширением котельной по ул.Кирова, 35 до 10 Гкал/час (покрытие тепловой нагрузки участков 13, 14 (частично), 33, 34, 35, 43, 44).

5.Демонтаж тепловых сетей, проложенных от котельной по ул.Кирова, 35, протяженностью 4,6 км, в том числе:

участок 9 - 0,02 км;

участок 10 - 0,06 км;

участок 11 - 0,44 км;

участок 12 - 0,3 км;

участок 13 - 0,9 км;

участок 14 - 0,66 км;

участок 15 - 0,66 км;

участок 16 - 0,44 км;

участок 21 - 0,28 км;

участок 22 - 0,38 км;

участок 43 - 0,3 км;

участок 44 - 0,12 км.

6.Строительство тепловых сетей, проложенных от котельной по ул.Кирова, 35, протяженностью 3,1 км, в том числе:

участок 9 - 0,14 км;

участок 10 - 0,34 км;

участок 11 - 0,38 км;

участок 12 - 0,3 км;

участок 13 - 0,6 км;

участок 14 - 0,6 км;

участок 15 - 0,84 км;

участок 16 - 0,2 км;

участок 22 - 0,34 км;

участок 43 - 0,3 км;

участок 44 - 0,14 км.

7.Демонтаж котельной №11.

8.Демонтаж тепловых сетей котельной №11 протяженностью 0,7 км, в том числе:

участок 23 - 0,08 км;

участок 28 - 0,5 км;

участок 37 - 0,08 км.

9.Строительство новой котельной тепло-производительностью не менее         10 Гкал/час на территории участка 30 (покрытие тепловой нагрузки участков 23, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38).

10.Строительство тепловых сетей, проложенных от планируемой котельной, протяженностью 0,9 км, в том числе:

участок 38 - 0,5 км;

участок 42 - 0,4 км.

В том числе на I очередь:

1.Вынос котельной №10 с расширением до 20 Гкал/час (покрытие тепловой нагрузки участков 8, 9, 10, 11, 12, 14 (частично), 15, 16, 21, 22).

2.Перекладка тепловых сетей котельной №10 участок 21: демонтаж - 0,3 км; новое строительство - 1,2 км.

3.Реконструкция с расширением котельной по ул.Кирова, 35 до 10 Гкал/час (покрытие тепловой нагрузки участков 13, 14 (частично), 33, 34, 35, 43, 44).

4.Демонтаж тепловых сетей, проложенных от котельной по ул.Кирова, 35, протяженностью 1,5 км, в том числе:

участок 15 - 0,66 км;

участок 16 - 0,44 км;

участок 22 - 0,38 км.

5.Строительство тепловых сетей, проложенных от котельной по ул.Кирова, 35, протяженностью 1,4 км, в том числе:

участок 15 - 0,84 км;

участок 16 - 0,2 км;

участок 22 - 0,38 км.

6.Строительство новой котельной тепло-производительностью не менее         10 Гкал/час на территории участка 30 (покрытие тепловой нагрузки участков 23, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38).

7.Строительство тепловых сетей, проложенных от планируемой котельной, протяженностью 0,9 км, в том числе:

участок 38 - 0,5 км;

участок 42 - 0,4 км.

5.5.Газоснабжение

Общий расход природного газа по планируемой территории на расчетный срок составит 9800 куб.м/час. или  39900 тыс.куб.м/год, в том числе на I очередь строительства - 8200 куб.м/час. или 33000 тыс. куб.м/год.

Подача природного газа на планируемую территорию на период I очереди и расчетный срок предусматривается от существующих газопроводов среднего давления, а также строительства новых газопроводов среднего давления.

Для обеспечения потребителей планируемой территории природным газом проектом планировки предлагаются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

1.Проложить газопровод среднего давления протяженностью 6,72 км в соответствии со Схемой развития газоснабжения г. Ханты-Мансийска.

2.Вынести газопроводы среднего и низкого давления с застраиваемой территории.

3.Демонтаж газопроводов среднего давления общей протяженностью 4,74 км.

4.Проложить газопроводы среднего давления от существующих газопроводов до новых объектов с сооружением ГРПШ общей протяженностью 3,66 км.

5.Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,06 км (участок 7).

6.Подвести газопровод среднего давления к новой площадке котельной №10 протяженностью 0,06 км (участок 21).

7.Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,2 км (участок 42).

В том числе на I очередь:

1.Проложить газопровод среднего давления протяженностью 6,72 км в соответствии со Схемой развития газоснабжения г. Ханты-Мансийска.

2.Демонтаж газопроводов среднего давления общей протяженностью 1,2 км.

3.Проложить газопроводы среднего давления от существующих газопроводов до новых объектов с сооружением ГРПШ общей протяженностью 0,84 км.

4.Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,06 км (участок 7).

5.Подвести газопровод среднего давления к новой площадке котельной №10 протяженностью 0,06 км (участок 21).

6.Подвести газопровод среднего давления к планируемой котельной протяженностью 0,2 км (участок 42).

5.6.Телефонизация, ТВ, интернет, связь

Согласно проведенному подсчету для обеспечения перспективных абонентов телефонами в полном объеме потребуется увеличение емкости телефонной сети по мере роста объемов строительства и роста числа абонентов. Строительство сетей связи должно опережать ввод в эксплуатацию жилого фонда.

Телефонизацию проектируемой застройки возможно осуществить за счет увеличения емкости действующих АТС, а также новой АТС.

Для развития телефонной сети предлагается:

расширение существующих АТС;

демонтаж существующей распределительной сети абонентского доступа, попадающей на территорию новой застройки, протяженностью 0,8 км;

прокладка распределительных сетей абонентского доступа протяженностью 2,8 км;

организация оптических узлов для подключения абонентов микрорайона к городским мультисервисным сетям по технологии РТТВ («оптика в каждое здание»). Помещения узлов связи оборудуются пожарно-охранной сигнализацией, электроснабжением и заземлением оборудования связи.

Для прокладки кабелей связи по территории планируемой застройки предусматривается устройство кабельной канализации из полиэтиленовых либо хризотилцементных труб диаметром 100 мм. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы среднего и малого типа.

Телефонная канализация прокладывается в земле в траншее на глубине        0,7-1 м. от планировочной отметки. Уклон телефонной канализации между колодцами выполняется согласно нормативным требованиям с учетом естественного уклона местности. Ввод из телефонной канализации в здания выполняется подземным способом.

На стадии рабочего проектирования уточняются: расчетная емкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

Все работы выполнить согласно существующим правилам строительства линий и сооружений связи.

5.7.Инженерная подготовка территории

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию рельефа (вертикальная планировка), сооружению сети ливневой канализации, вводу в эксплуатацию очистных сооружений поверхностного стока.

2.Защита территории от затопления и берегоразрушения, заключающаяся в создании новых искусственных территорий на незатопляемых отметках (27,47 м. Балтийской системы высот – 1% паводок р.Иртыш) и их берегового укрепления, сохранении существующих намытых территорий, набережной.

3.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством берегового, пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом в ливнесточную сеть.

4.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению на песчаный под основания зданий и сооружений.

5.Мероприятия (противооползневые и противоэрозионные) по обеспечению устойчивости крутых склонов оврагов и сохранению особо охраняемой природной территории «Самаровский чугас».

6.Развитие улично-дорожной сети

6.1.Организация УДС

Внутренняя сеть территории, предусматриваемая на расчетный период, имеет сравнительно высокую плотность.

Внешнее обслуживание будет также осуществляться по трем существующим связкам, причем в двух точках к рассматриваемой территории примыкает верхний контур УДС города.

В проекте предлагается снижение доли транзитного потока, проходящего через район с направлением его по северным участкам объездной дороги, трассированным вне пятна жилой застройки. С одной стороны это решение улучшит качество жилой среды, повысит безопасность движения, с другой - упростит и улучшит качество транспортного обслуживания территории, в том числе за счет снижения нагрузки на наиболее сложный перекресток города ул.Свободы-ул.Гагарина.

Организация движения на указанном перекрестке предполагает расширение проезжей части на подходе по ул.Свободы с западной стороны, которое позволит организовать 4 полноценных полосы движения. Данное решение улучшит условия выполнения левого поворота, не оказывая при этом негативного влияния на сложившуюся среду вокруг важных объектов: детского сада, храма, большой пешеходной площади. В связи с этим предлагается широкое использование светофоров, минимизация (в пределах допустимых нормативов) ширины полосы движения, проведения мероприятий по улучшению характеристик потока, с ясным выделением полос движения и их ширины. На низовой сети также предполагается широко использовать методы успокоения движения (установка искусственных неровностей, локальные искривления оси улицы в плане и пр.).

Принципиальным решением является отсутствие «карманов» для остановок автобусов в условиях плотной застройки. Практика устройства подобных «карманов» выявляет склонность водителей нелегально парковаться в них. При этом объем пассажиропотока прогнозируется относительно небольшим, что не создаст серьезных задержек при посадке и высадке пассажиров.

Также важным элементом становится размещение парковочных лотов вдоль проезжей части большого количества улиц. Мероприятие направлено на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов: ряд припаркованных автомобилей защищает их от основного потока.

6.2.Система общественного транспорта

Трассирование маршрутов общественного транспорта предполагается осуществить по ул.Объездная, Луговая, Свободы, а также по вновь создаваемому участку УДС между ул.Луговая и речным вокзалом. Общая протяженность их составит 2,4 км; предполагается устройство 5 остановок на территории. Это обеспечит (вкупе с существующими остановками на ул.Гагарина) обслуживание всей территории с показателем расстояния пешего подхода из любой точки до остановки менее 350 м. Кроме того, будут обеспечены вновь создаваемые объекты общегородского значения (торгово-развлекательные и спортивные).

Также предполагается вынос большей части операций, связанных с осуществлением пригородного и междугороднего сообщений, с территории проекта планировки. Произойдет это в силу строительства нового автовокзала в районе аэропорта, имеющего более выгодное расположение в плане города. Однако на территории проекта планировки предполагается оставить возможность организации небольшого объема пригородного и междугороднего сообщения.

6.3.Резидентное хранение и паркирование автотранспорта

Расчет количества машиномест производился из учета прогнозируемого уровня автомобилизации на 2033 год в 450 автомобилей на 1000 жителей, без учета необходимых машиномест для хранения автомобилей жителей блокированных и индивидуальных домов, т.к. предполагается, что они будут хранить личный транспорт на прилегающих к домам участках.

Общая потребность в машиноместах для резидентного хранения составит  3833 ед. В проекте предлагается разместить 3 многоуровневые стоянки, а во дворах жилых домов - заглубленные одноуровневые гаражи-стоянки, что обеспечит пешеходную доступность и комфортные условия проживания жителям.

Приобъектные стоянки для временного хранения имеют вместимость          3897 машиномест  и размещаются непосредственно на участке объекта. При расчете потребности в машиноместах учитывалось, что стоянки различных объектов имеют различный суточный режим паркования и, соответственно, объем машиномест разрешается уменьшить на 10% как у резидентных, так и у приобъектных стоянок при наличии пешеходной доступности от стоянки до объектов различного назначения.

Удовлетворение потребности в машиноместах планируется осуществить за счет стоянок, размещенных вдоль проезжих частей улиц, за счет открытых стоянок различной вместимости, а также за счет многоярусных гаражей стоянок для крупных общественных и торговых сооружений.

Таблица 4

Показатели перспективной транспортной инфраструктуры территории

| Показатель | Ед. изм. | Показа-тель |
| --- | --- | --- |
| Протяженность существующей УДС, в том числе: | км | 16,8 |
| магистральных дорог регулируемого движения | км | 1,2 |
| магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 0,9 |
| магистральных улиц районного значения (транспортно-пешеходных) | км | 2,2 |
| улиц местного значения в жилой застройке | км | 12,5 |
| Протяженность УДС на первую очередь строительства, в том числе: | км | 17,6 |
| магистральных дорог регулируемого движения | км | 1,2 |
| магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 0,9 |
| магистральных улиц районного значения (транспортно-пешеходных) | км | 3,2 |
| улиц местного значения в жилой застройке | км | 12,3 |
| Протяженность УДС на расчетный срок, в том числе: | км | 19,2 |
| магистральных дорог регулируемого движения | км | 1,2 |
| магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 0,9 |
| магистральных улиц районного значения (транспортно-пешеходных) | км | 3,5 |
| улиц местного значения в жилой застройке | км | 13,6 |
| Протяженность существующей УДС, обслуживаемой общественным транспортом | км | 4,3 |
| Протяженность УДС, обслуживаемой общественным транспортом на расчетный срок | км | 5,6 |
| Количество остановок общественного транспорта | шт. | 10 |
| Количество светофорных объектов | шт. | 4 |
| Общее количество машиномест, | машино-мест | 6 957 |
| в том числе на приобъектных стоянках, | машино-мест | 3 897 |
| в том числе расположенных вдоль проезжей части | машино-мест | 790 |
| Потребность в постах станций технического обслуживания | шт. | 25 |
| Потребность в топливораздаточных колонках АЗС | шт. | 5 |

II.Характеристика планируемых к размещению объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |
| 1.1. | Общая площадь проекта планировки | га | 188,47 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 11,05 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 62 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв.м/чел. | 30 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда | общ. пл., тыс.кв.м. | 331,6 |
|  | повышенной этажности | -«- | 71,5 |
|  | многоэтажный | -«- | 17,2 |
|  | среднеэтажный | -«- | 166,5 |
|  | малоэтажный, в т.ч. | -«- | 76,4 |
|  | малоэтажный (1-3 этажа) | -«- |  |
|  | блокированный 2-3-этажный | -«- | 31,1 |
|  | индивидуальный с участками (400-1500 кв.м.) | -«- | 45,3 |
|  | Общий объем сносимого жилищного фонда | -«- | 67,0 |
|  | Общий объем нового жилищного фонда | -«- | 253,4 |
|  | повышенной этажности | -«- | 71,5 |
|  | многоэтажная | -«- | 14,3 |
|  | среднеэтажная | -«- | 136,5 |
|  | малоэтажный, в том числе: | -«- | 31,1 |
|  | блокированный 2-3-этажный | -«- | 31,1 |
|  | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | -«- | 78,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | объект/мест | 1/1200 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | объект/мест | 3/360 |
| 4.3. | Учреждения дополнительного образования | объект/мест | 1/300 |
| 4.4. | Торговый центр | объект | 1 |
| 4.5. | Спортивный зал | объект | 1 |
| 4.6. | Торгово-деловой центр | объект | 1 |
| 4.7. | Общественно-деловой центр | объект | 1 |
| 4.8. | Административное здание | объект | 1 |
| 4.9. | Гостиница | объект | 1 |
| 4.10. | Социально-досуговый комплекс | объект | 1 |
| 4.11. | Торгово-развлекательный центр (новый корпус) | объект | 1 |
| 4.12. | Спортивный центр | объект | 1 |
| 4.13. | Помещения для занятия спортом | объект (встроенный) | 1 |
| 4.14. | Помещение для досуговой деятельности | объект (встроенный) | 1 |
| 4.15. | Учреждения бытового обслуживания | объект (встроенный) | 5 |
| 4.16. | Магазины | объект (встроенный) | 9 |
| 4.17. | Кафе | объект (встроенный) | 2 |
| 4.18. | Отделение связи | объект (встроенный) | 1 |
| 4.19. | Банк | объект (встроенный) | 1 |
| 5. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 5.1. | Многоуровневые гаражи | объект | 3 |
| 5.2. | Автостанция | объект | 1 |
| 5.3. | Речной вокзал | объект | 1 |
| 5.4. | Улично-дорожная сеть | линейный объект | 19,2 км |
| 5.4.1. | Магистральные улицы районного значения регулируемого движения | линейный объект | 2,1 км |
| 5.4.2. | Улицы районного значения (транспортно-пешеходные) | линейный объект | 3,5 км |
| 5.4.3. | Улицы местного значения в жилой застройке | линейный объект | 13,6 км |
| 6. | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| 6.1. | Канализационная насосная станция | объект | 1 ед. |
|  | Водопроводная насосная станция | объект | 1 ед. |
|  | Водопроводная сеть диаметром 110 – 225 мм | линейный объект | 7,8 км |
|  | Канализационный коллектор самотечный диаметром 200 – 600 мм | линейный объект | 11,0 км |
|  | Канализационный коллектор напорный (в две нитки) диаметром 225 – 315 мм | линейный объект | 1,3 км |
| 6.2. | Блочная газовая котельная | объект | 10 Гкал/час |
| 6.3. | Распределительный пункт 10/10 кВ | объект | 2 ед. |
| 6.4. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 14 ед. |
| 6.5. | Очистные сооружения | объект | 1 |