Приложение 2

к постановлению Правительства

автономного округа

от «___» _____________ 2010 г. № ______

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории береговой зоны

города Ханты-Мансийска

I. Характеристики планируемого развития территории

1. Площадь территории в проектных границах составляет 583,9 га. Численность населения составит ориентировочно 9150 человек. Коэффициент плотности застройки – 0,14. Плотность населения в границе проекта планировки при обеспеченности 30 кв. м общей площади жилья на человека порядка 16 чел/га. В границах проектных жилых зон плотность населения составит – 251 чел./га.

2. Проект планировки и межевания разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов: среднеэтажной жилой застройки;

- малоэтажной жилой застройки;

- административно-делового назначения;

- социально-бытового назначения;

- торгового назначения;

- учебно-образовательного назначения;

- культурно-досугового назначения;

- спортивного назначения;

- здравоохранения;

- научно-исследовательского назначения;

- промышленности;

- теплоснабжения;

- автомобильного транспорта;

- речного (морского) транспорта;

- мест отдыха общего пользования;

- природные территории;

- акватории.

4. Параметры планируемого развития территории:

4.1. Зона жилой застройки включает в себя:

4.1.1 Зону среднеэтажной жилой застройки (Жилая зона (ЖЗ 103):

- многоквартирные жилые дома, 4-5 эт. (33 дома);

- отделение сбербанка на 4 операционных места, 1 эт.;

- отделение связи, 1 эт.;

- комбинат бытового облуживания,1 эт.;

- магазин (16 шт.), 1 эт.;

- аптека, 1 объект, 1 эт.;

4.1.2. Зону малоэтажной жилой застройки (Жилая зона (ЖЗ 103):

- многоквартирный жилой дом (7 домов), 1 эт.;

- общежитие (1 дом), 1 эт.;

- двухквартирный жилой дом (6 домов), 1 эт.;

- одноквартирный жилой дом (32 дома), 1 эт.;

- одноквартирный жилой дом (3 дома), 2 эт..

Общая площадь нового жилищного строительства составит 272,6 тыс. кв. м. С учетом сохраняемого жилья и нового жилищного строительства общая площадь проектного жилищного фонда составит 277,5 тыс. кв. м.

4.2. Общественно-деловая зона (ОДЗ) включает в себя:

4.2.1. Зону административно-делового назначения (Общественно-деловая зона (ОДЗ 201):

- общежитие, 1эт.;

- административное здание (2 объекта), 3 эт.;

- административное здание РУВД, 3 объекта, 5 эт.;

- административное здание ГИБДД, 2 эт.;

- городская администрация на 600 мест, 4 эт.;

- административное здание (27 объект), 2 эт.;

- административное здание, 1 эт.;

- представительство Тобольскстроймеханизации, 1 эт.;

- дворец юстиции (суд, прокуратура, служба судебных приставов), 5 эт.;

- медицинский вытрезвитель, 2 эт.;

- пункт управления автодромом, 1 эт.;

- центр повышения квалификации государственых и муниципальных служащих. Блок для проживания, столовая, учебный корпус, 2-3 эт.;

- склады (49 объекта), 1 эт.;

- пожарное депо на 2 автомобиля, 2 эт.

4.2.2. Зону социально-бытового назначения (Общественно-деловая зона (ОДЗ 202):

- административное здание (5 объектов), 2 эт.;

- спасательная станция АСФ, 1 объект, 3 эт.;

- крытая автостоянка на 17 машино-мест, 1 эт.;

- склад (2 объекта), 1 эт.

4.2.3. Зону торгового назначения (Общественно-деловая зона (ОДЗ 203):

- административное здание (3 объекта), 5 эт.;

- административное здание, 3 эт.;

- пожарное депо на 2 автомобиля, 2 эт.;

- торговый дом, 1 эт.;

- многофункциональный торговый комплекс, 3 эт.;

- комплекс «торговый дом "Самарово" - "Альфа-сервис" - агентство недвижимости - аптечный пункт», 1 эт.;

- торгово-рыночный комплекс народных ремесел, 1 эт.;

- магазин автозапчастей (2 объекта по 1023 кв.м торговой площади каждый), 1 эт.;

- автосалон (7 объектов), 1 эт.;

- склад, 1 эт.;

- автозаправочная станция, автомойка, 1 эт.;

- многоуровневый гаражный комплекс на 535 автомобилей, 4эт.;

- станция технического обслуживания, автомойка (2 объекта), 1 эт..

4.2.4. Зону учебно-образовательного назначения (Общественно-деловая зона (ОДЗ 204):

- детский сад, 4 объекта общей мощностью 850 мест, 2 эт.;

- школа на 1100 учащихся, 3 эт.;

- детская школа искусств на 600 мест, 2 эт..

4.2.5. Зону культурно-досугового назначения (Общественно-деловая зона (ОДЗ 205):

- выставочный комплекс-панорама "Открытие Сибири", 1 эт.;

- развлекательный центр (2 объекта), 2 эт..

4.2.6. Зону спортивного назначения (Общественно-деловая зона (ОДЗ 206):

- Спортивно оздоровительный комплекс с бассейном, 2 эт..

4.2.7. Зону здравоохранения (Общественно-деловая зона (ОДЗ 207):

- поликлиника на 235 посещений в смену с молочной кухней на 525 порций в сутки, 2 эт.;

- станция скорой медицинской помощи, 1-3 эт.;

- крытая автостоянка (1 дом), 60 машино-мест, 1 эт..

4.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения (ПР) включает в себя: 4.3.1. Зону промышленности (Зона производственного и коммунально-складского назначения (ПР 301):

- административное здание (4 объекта), 2 эт.;

- АБК с переходом, 2 эт.;

- кафе (2 объекта), 1 эт.;

- цех переработки, 1 эт.;

- цех по производству элементов быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов, 1 эт.;

- теплая стоянка для автомобилей, 1 эт.;

- склад (40 объектов), 1 эт.;

- бункер (1 дом), - , 1 эт.;

- гаражи гаражно-строительного кооператива "Волна", 173 машино-места, 1 эт.

4.4. Зона инженерной инфраструктуры (ИЗ) включает в себя:

4.4.1. Зону теплоснабжения (Зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 403):

- котельная на 50 Гкал/час, 1 эт..

4.5. Зона транспортной инфраструктуры (ТЗ) включает в себя:

4.5.1. Зону автомобильного транспорта (Зона транспортной инфраструктуры (ТЗ 502):

- многоуровневый гаражный комплекс (3 объекта общей мощностью на 1645 автомобилей), 5 и 4 эт.

4.5.2. Зону речного (морского) транспорта (Зона транспортной инфраструктуры (ТЗ 504):

- магазин, 1 эт.;

- нежилое строение, 1 эт.;

- гаражи, 1 эт.;

- лодочная станция, 2 объекта, 1 эт.;

- пункт технического обслуживания и заправки судов, 2 объекта, 1 эт.;

- эллинги (444 объекта), 1 эт..

4.6. Рекреационная зона (РЗ) включает в себя:

4.6.1. Зону мест отдыха общего пользования (Рекреационная зона (РЗ 601):

- административное здание (1 дом), 1 объект, 2 эт.;

- кафе (3 объекта по 100 мест каждый), 1 эт.;

- спортбар (2 объекта по 100 мест каждый), 1 эт.;

- яхтклуб (1 дом), 1 объект, 2 эт.;

- центр спортивных развлечений (боулинг, бильярд, тир, скалодром, роллердром), 2 эт.

- научно-исследовательский институт, 26 эт.;

4.7. В зоне акваторий (код АЗ 1000) объекты капитального строительства не размещаются. Помимо перечисленных объектов, во всех зонах предполагается возможность размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

Транспортное обслуживание осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 7,0 м. Общая площадь покрытия проездов и парковочных карманов составляет 797 000 м². Проектом предусматривается строительство магистральных улиц районного значения и улиц местного значения. Параметры улично-дорожной сети в границах проекта планировки составляют:

- магистральные улицы районного значения – протяженностью 8,5 км площадью 60 000 м2;

- улицы и дороги местного значения — протяженностью 14,0 км площадью 85000 м².

Объекты транспортного обслуживания

Для обслуживания автотранспорта в северной части проектируемой территории предлагается строительство автозаправочной станции мощностью 8 топливо-раздаточных колонок, 2 станции технического обслуживания мощностью 10 и 4 постов, 2 автомойки мощностью по 2 поста. Проектом планировки в пределах рассматриваемой территории в селитебной зоне предусмотрено строительство 3 многоуровневых гаражных комплексов вместимостью 235, 875, 535 машино-мест. Так же проектом предусматривается строительство нескольких гаражных кооперативов в центральной части проектируемой территории:

- − кооператив «Волна-2», мощностью 800 машино-мест;

- − кооператив ''Омега'', мощностью 200 машино-мест.

Для хранения индивидуального маломерного флота запроектировано строительство эллингов мощностью 372 места. Для удобства пассажиров общественного транспорта необходимо строительство 55 остановок общественного транспорта. 6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1. Водоснабжение:

6.1.1. Территорию береговой зоны обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

6.1.2. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от коммунальных сетей водоснабжения города.

6.1.3. Система водоснабжения кольцевая.

Водовод запроектирован из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 – 400 мм общей протяженностью 25,67 км.

Водоводы выполнены:

Ø110 мм, протяжѐнностью 2,54 км;

Ø160 мм, протяжѐнностью 2,76 км;

Ø200 мм, протяжѐнностью 7,97 км;

Ø225 мм, протяжѐнностью 6,75 км;

Ø520 мм, протяжѐнностью 5,65 км.

На кольцевых участках водопровода для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения в количестве 141 шт.

Расчѐт мощностей объектов необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Также необходимо учесть нагрузку от микрорайона на городской водозабор и при необходимости предусмотреть его расширение с увеличением мощности очистных сооружений и водозабора.

6.2. Хозяйственно-бытовая канализация:

6.2.1. Территорию береговой зоны обеспечить централизованной системой канализации.

6.2.2. Реконструировать канализационную насосную станцию КНС-№19 до производительности 4000 м3/сут и КНС-№7 до производительности 4000 м3/сут; Выполнить строительство канализационной насосной станции КНС-«Южная» производительностью 600 м3/сут;

Выполнить строительство канализационной насосной станции КНС-«Западная» производительностью 2500 м3/сут;

Выполнить строительство канализационной насосной станции КНС - «Северная», КНС "1", КНС "2", КНС "3" производительности уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением характеристик объектов обслуживания;

Выполнить реконструкцию канализационного коллектора по ул. Луговая и КНС-№18;

Производительности и необходимость реконструкции сооружений и сетей уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением характеристик объектов обслуживания. Также необходимо учесть нагрузку на городские канализационные очистные сооружения и при необходимости предусмотреть его расширение с увеличением мощности.

Первоочередными мероприятиями необходимо ввести в эксплуатацию основные магистральные коллектора из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметрами 110…800 мм, общей протяженностью 40,26 км.

Коллекторы выполнены:

- Ø110 мм, протяжѐнностью 5,82 км;

- Ø160 мм, протяжѐнностью 6,75 км;

- Ø200 мм, протяжѐнностью 15,86 км;

- Ø250 мм, протяжѐнностью 2,26 км;

- Ø300 мм, протяжѐнностью 0,82 км;

- Ø355 мм, протяжѐнностью 7,63 км;

- Ø500 мм, протяжѐнностью 0,42 км;

- Ø600 мм, протяжѐнностью 0,69 км;

- Ø800 мм, протяжѐнностью 0,013 км.

6.3. Дождевая канализация:

Для обеспечения поверхностного стока проектом предусмотрено выполнить вертикальную планировку и устроить сеть закрытой и открытой ливневой канализации. Основные коллекторы ливневой канализации проложены вдоль улично-дорожной сети. Перед сбросом воды в водоемы предусмотрены водоочистные сооружения поверхностного стока. Протяженность закрытой ливневой канализации составила 11,3 км, водоотводных лотков 4,9 км. Количество очистных сооружений поверхностного стока составило 7 шт.

6.4. Теплоснабжение:

6.4.1. Территорию береговой зоны обеспечить централизованной системой теплоснабжения и ГВС.

6.4.2. Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) предусматривается строительство блочной модульной газовой котельной мощностью 40,0 Гкал/час.

6.4.3. Теплоснабжение и ГВС административных и общественных зданий северной части береговой зоны и яхт-клуба предусматривается от встроенных и пристроенных газовых котельных.

6.4.4. Проектные тепловые сети двухтрубном исполнении проложить подземно, бесканально:

- Ø108 мм, протяжѐнностью 680 м;

- Ø159 мм, протяжѐнностью 1420 м;

- Ø219 мм, протяжѐнностью 1650 м;

- Ø325 мм, протяжѐнностью 415 м;

- Ø520 мм, протяжѐнностью 1121 м.

6.5. Газоснабжение:

6.5.1. Территорию береговой зоны обеспечить централизованной системой газоснабжения.

6.5.2. Для газоснабжения потребителей выполнить реконструкцию газопровода высокого давления с строительство сетей среднего давления из полиэтилена. Газопроводы выполнены:

- 110 мм, протяженность 450 м;

- 160 мм, протяженность 7000 м;

- 225 мм, протяженность 5600 м;

- 315 мм, протяженность 2400 м;

- 350 мм, протяженность 6400 м.

6.5.3. По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая. 6.5.4. Для газоснабжения микрорайона установить 2 газорегуляторных пункта ГГРП-2 и ГРП в районе НИИ.

6.6. Электроснабжение:

6.6.1. Территорию береговой зоны обеспечить электроснабжением от системы энергоснабжения города.

6.6.2. Для электроснабжения объектов установить два РП 10/10 кВ и 41 трансформаторных подстанций. Тип и мощность подстанций, а также марку и сечение кабелей определить на стадии рабочего проектирования.

6.6.3 Строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 37,1 км.

6.6.4 строительство ЛЭП 110 кВ протяженностью 2,5 км.

6.7. Связь и информатизация:

6.7.1. Территорию береговой зоны обеспечить услугами связи – телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных от существующих сетей связи.

6.7.2. Произвести вынос существующих линий связи, расположенных вдоль Объездной дороги.

6.7.3. В южной части береговой зоны разместить автоматическую телефонную станцию (АТС) и проложить кабельную канализацию сетей связи протяженностью 21,1 км.

II. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение* | Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Общая площадь проекта планировки | га | 583,9 |  |
| 2 |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 9150 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 16 |  |
| 3 |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м/ чел. | 30 |  |
| 3.2 | Плотность жилой застройки | кв.м Sобщ. на 1 кв.м жил.зоны | 0,54 |  |
| 3.3 | Общий объем проектного жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | 277,5 |  |
| 3.3.1 | Многоквартирный жилой дом, 1-5 эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 272,4 |  |
| 3.3.2 | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 1,5 |  |
| 3.3.3 | Одноквартирный жилой дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 2,6 |  |
| 3.3.4 | Двухквартирный жилой дом, 1эт. | Sобщ., тыс. кв.м | 0,7 |  |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв.м | 272,6 |  |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | 8,7 |  |
| 3.6 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | 4,9 |  |
| 4 |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ*** |  |  |
| 4.1 | Детский сад | объект/ место | 4/850 | П |
| 4.2 | Школа | объект/ учащиеся | 1/1100 | П |
| 4.3 | Детская школа искусств | объект/ место | 6/ 600 | П |
| 4.4 | Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | объект | 1 | П |
| 4.5 | Научно-исследовательский институт | объект | 1 | П |
| 4.6 | Поликлиника с молочной кухней | объект/посещение в смену/порция в сутки | 1/235/525 | П |
| 4.7 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 1 | П |
| 4.8 | Аптека | объект | 4 | П (3) |
| 4.9 | Выставочный комплекс-панорама «Открытие Сибири» | объект | 1 | П |
| 4.10 | Яхт-клуб | объект | 1 | П |
| 4.11 | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | объект | 1 | П |

| 4.12 | Центр спортивных развлечений | объект | 1 | П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | Развлекательные центры | объект | 2 | П |
| 4.14 | Отделение связи | объект | 1 | П |
| 4.15 | Объекты торгового назначения | объект | 16 | П (14) |
| 4.16 | Отделения сбербанка | объект/операционное место | 1/4 | П |
| 4.17 | Комбинат бытового обслуживания | объект | 1 | П |
| 4.18 | Пожарное депо | объект/автомобиль | 2/4 | П |
| 4.19 | Объект общественного питания | объект | 7 | П (5) |
| 4.20 | Автосалон | объект | 7 | П |
| 4.21 | Городская администрация | объект | 1 | П |
| 4.22 | РУВД (в том числе здание медвытрезвителя) | объект | 1 | П |
| 4.23 | ГИБДД | объект | 1 | П |
| 4.24 | Административные здания | объект | 47 | П (41) |
| 4.25 | Пункт управления автодромом | объект | 1 | П |
| 4.26 | Спасательная станция АСФ | объект | 1 | П |
| 4.27 | Дворец юстиции | объект | 1 | П |
| 5 |  | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*** |  |  |
| 5.1 | Автозаправочная станция | объект | 1 | П |
| 5.2 | Станция технического обслуживания | объект | 2 | П |
| 5.3 | Автомойка | объект | 2 | П |
| 5.4 | Гаражи индивидуального транспорта | объект | 1000 | П |
| 5.5 | Многоуровневые гаражные комплексы | объект | 3 | П |
| 5.6 | Эллинги | объект | 372 | П |
| 6 |  | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 6.1 | Канализационная насосная станция | объект | 9 | 2 шт -реконструируемые. 1 шт – сохраняемая 6 шт - проектируемых |
| 6.2 | Блочная газовая котельная | объект | 1 | 40,0 Гкал/ч П |
| 6.3 | Распределительный пункт 10/10 кВ. | объект | 2 | П |
| 6.4 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. | объект | 41 | П |
| 6.5 | Газорегуляторный пункт | объект | 3 | П |

Примечание:

* Значения численности населения и площади жилищного фонда приведены расчетные по проекту.

** - П – проектируемый

*** - Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры в таблице представлены минимально допустимые значения мощности.