Приложение 4

Основная часть

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания

территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц

Гагарина - Лермонтова города Ханты-Мансийска

Положение о размещении объектов капитального строительства

ОбщИе ПОЛОЖЕНИЯ

«Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина - Лермонтова города Ханты-Мансийска», разработан на основании постановления Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2016 года № 219 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина – Лермонтова города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Цель проекта планировки: внесение изменений и разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки проектирования для развития жилищной сферы г.Ханты-Мансийска.

Основные задачи внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солдатское поле»:

-обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

-обоснование и законодательное оформление границ территорий общего пользования;

-определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов   социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и сводного плана инженерных коммуникаций, что позволит органу местного  самоуправления  городского  округа (города Ханты-Мансийска) оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации.

Проект подготовлен в соответствии с требованиями федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и техническим заданием на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина - Лермонтова города Ханты-Мансийска.

Объекты культурного наследия на территории проектирования отсутствуют.

Разработка Проекта велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон №172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне».

Подготовка Проекта велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 31. 13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 32. 13330.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждены приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 31-НП от 26.02.2009);

- Генеральный план города Ханты-Мансийска, утвержден Решением Думы города от 29.01.1998 №3 (в редакции Решения Думы города от 30.10.2015 №714-V РД);

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Ханты-Мансийск, утверждены Решением Думы города от 26.09.2008 №590 (в редакции Решения Думы города от 30.11.2015 № 726-V РД);

- Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в районе ул.Урожайная - Ломоносова - Олимпийская - Землеустроителей города Ханты-Мансийска  (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.09.2015 №1032);

- Проект внесения изменений в документацию по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.05.2015 №630);

- Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская - Объездная - Конева - Восточная объездная города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №653);

- Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина-Лермонтова города Ханты-Мансийска (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.04.2014 №309);

- Проект планировки и проект межевания территории микрорайона "Западный" в границах улиц Студенческая - Энгельса - Елены Сагандуковой города Ханты-Мансийска (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2013 №354);

- Проект планировки и проект межевания территории микрорайона "Восточный" в районе пер.Геофизиков в городе Ханты-Мансийске (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2013 №355);

- Проект планировки и проект межевания в районе ул.Индустриальная в городе Ханты-Мансийске (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.10.2012 №1182);

- Документация по планировке территории микрорайона «Восточный» города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2010 № 80-п);

- Документация по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2010 № 78-п);

- Проект планировки с проектом межевания территории города в границах ул.Землеустроителей - Урожайная - Олимпийская - Ломоносова (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 29.06.2009 №480);

- Проект планировки и межевания квартала, расположенного в районе ул.Студенческая - Строителей (постановление Главы города Ханты-Мансийска от 19.05.2009 №370);

- Проект планировки и проект межевания территории 1-ой очереди Восточного микрорайона в городе Ханты-Мансийске (постановление Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2008 №709);

- Проект планировки и проект межевания объекта «Жилой микрорайон по ул. Объездной в г.Ханты-Мансийске» (постановление Главы города Ханты-Мансийска от 02.11.2007 №731).

Территория проектирования, согласно Правилам землепользования и застройки г.Ханты-Мансийск, относится к зоне жилой застройки повышенной этажности (ЖЗ 101).

Регламенты приведены в таблице.

1.   Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Этажность – 9 -12 эт Высота – не более 45 м, как исключение шпили, башни, флагштоки – без ограничения. Плотность застройки – не более 25% Минимальный процент озеленения – 30 | Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории |

2.   Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Этажность –1 эт | Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими регламентами |
| Автостоянки |  | Расчет стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии со ст.17-18 настоящих Правил |
| Объекты социально-бытового назначения. Объекты торгового назначения. Объекты здравоохранения. Объекты административно-делового назначения. Объекты хранения индивидуального транспорта. Объекты общественного питания | Площадь не более 100 кв.м | Встроенные, встроенно-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц |

3.   Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения. Объекты торгового назначения. Объекты общественного питания. Объекты здравоохранения | Этажность – не более 2 эт Высота – не более 12 м | Отдельно стоящие объекты. Новое строительство осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории |
| Объекты административно-делового назначения | Этажность – не более 2 эт Высота – не более 12 м | Встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования. Отдельно стоящие объекты. Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории |

# Мероприятия по развитию территории

Рассматриваемая территория находится в границах улиц Рябиновая – Югорская города Ханты-Мансийска. Проектируемые жилые дома возводятся на свободной от застройки территории. Улицы Рябиновая и Югорская обеспечивают удобную связь микрорайона с объектами обслуживания городского значения, находящимися в других частях города.

Планировочная структура микрорайона определяется уточнением и реконструкцией существующей и проектной улично-дорожной сетью, планировочным решением застройки жилыми домами повышенной этажности.

На территории проектирования части микрорайона «Солдатское поле» планируется размещение четырех девятиэтажных жилых домов.

С запада и севера территория граничит с Самаровским чугасом, с востока – с ул. Югорская, с юга – территорией существующей жилой застройки.

Предусматривается размещение на данной территории:

- стоянки для автотранспорта – 451 машино/место, в том числе 14 машино/мест для маломобильных групп населения;

- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 242,80 м2;

- спортивные площадки – 653,80 м2;

- площадки для отдыха взрослого населения – 60,00 м2.

Площадки благоустройства располагаются во внутридворовом пространстве для удобной эксплуатации жильцами проектируемых домов.

Данная   информация   отражена   в   графических   материалах   Проекта   планировки.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На территории проектирования части микрорайона «Солдатское поле» планируется размещение четырех девятиэтажных жилых домов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав | Многоквартирные девятиэтажные жилые дома: - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №3; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №5; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №8; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №7 |
| 2 | Функциональное назначение | Жилищный фонд |
| 3 | Этажность | 12 этажей |
| 4 | Количество квартир: - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №3; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №5; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №8; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №7 | 108 квартир 126 квартир 81 квартира 133 квартиры |
| 5 | Общая площадь квартир: - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №3; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №5; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №8; - многоквартирный жилой девятиэтажный дом №7 | 4272,21 м2 4572,54 м2 3102,12 м2 7556,31 м2 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии с СП 42.13330.2011 и региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Население рассматриваемой части микрорайона «Солдатское поле», согласно проектным расчетам, составит 603 человека.

На расчётный срок проектом предусмотрено полное обеспечение населения всем комплексом необходимых зон для хозяйственных и культурно-оздоровительных потребностей. В дворовом пространстве организованы площадки для отдыха детей и взрослых, хозяйственных целей, а также организованы открытые стоянки для автомобилей общим количеством 451 машино/место.

В микрорайоне «Солдатское поле», к которому принадлежит проектируемая территория, есть все необходимые учреждения для активного отдыха, работы и культурного времяпровождения для населения.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Территория рассматриваемой части микрорайона «Солдатское поле» с востока ограничена ул.Югорской с 2 полосами движения.

К рассматриваемой части микрорайона предусмотрен подъезд с ул. Югорской.

Улично-дорожная сеть микрорайона решена в соответствии с действующим генеральным планом города Ханты-Мансийска.

В основу транспортного решения положен принцип обеспечения оптимальной транспортной доступности внутри проектируемого микрорайона между объектами различного назначения, жилой застройкой, с другими районами города и дорогами внешней сети.

Проектируемая территория образована улицами:

-ул.Югорская – магистральная улица регулируемого движения

-внутриквартальные проезды.

Расчет парковочных мест:

Расчет потребности в парковочных местах выполнен согласно Постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 25 февраля 2011 г. №214 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска».

Согласно данному документу на 1 квартиру должно быть предусмотрено 1 машино-место, в том числе 3% для маломобильных групп населения.

Проектом планировки предусмотрено размещение стоянки для автотранспорта на 451 машино/место, в том числе 14 машино/мест для маломобильных групп населения.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В проекте произведён анализ состояния существующих инженерных сетей и сооружений, учтены проектные предложения по прокладке инженерных сетей в ранее выполненных проектах застройки, произведены расчёты на полный объём жилищного строительства и объектов социальной, коммунально-бытовой сферы, разработаны проекты инженерных сетей и сооружений.

В проекте разработаны сети канализации, водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения для удобного и качественного обеспечения проектируемых жилых домов необходимыми для жизни услугами. Многоквартирные жилые дома проектируются в застроенную территорию, поэтому все новые сети прокладываются и подключаются к существующим сетям.

Разработка инженерно-технического обеспечения проектируемого жилого дома проводилась согласно выданным техническим условиям.